建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：年提纯氢气15840万Nm3（工业氢1980万Nm3

氢燃料电池汽车用氢5940万Nm3

高纯氢7920万Nm3）项目

建设单位（盖章）：   浙江明深科技有限公司

编制日期：            二零二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目工程分析	25

3 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

4 主要环境影响和保护措施	43

5 环境保护措施监督检查清单	68

6 结论	70

附表	71

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境示意图

附图3 项目周边环境照片

附图4 项目厂区总平面布置图

附图5 衢州制造新城范围内城镇开发边界图

附图6 衢州市区环境管控单元分类图

附图7 衢州制造新城管控分区划分示意图

附图8 衢州制造新城土地利用规划图

附图9 衢州市大气环境功能区划图

附图10 衢州市区地表水环境功能区划图

附件

附件1 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

附件2 衢州市工业项目决策咨询服务意见

附件3 建设单位营业执照

附件4 建设单位土地证

附件5 建设单位节能评估审查意见

附件6 原料气与解析气协议书

附件7 专家函审意见及修改对照单

附件8 环评确认书

- 1 建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年提纯氢气15840万Nm3（工业氢1980万Nm3氢燃料电池汽车用氢5940万Nm3高纯氢7920万Nm3）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-330851-04-01-350213 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 郑国富 | 联系方式 | 15372722333 |
| 建设地点 | 浙江省衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号 |  |  |
| 地理坐标 | （118度52分59.310秒，28度53分27.271秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2662专项化学用品 制造 | 建设项目 行业类别 | “二十三、化学原料和化学制品制造业26”-“44专用化学产品制造266”-“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 衢州智造新城 管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-330851-04-01-350213 |
| 总投资 （万元） | 25057.04 | 环保投资 （万元） | 450 |
| 环保投资 占比（%） | 1.8 | 施工工期 | 2024.8~2025.7 |
| 是否 开工建设 | 否 £是 | 用地面积 （m2） | 34073（约51.11亩） |

| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》，大气、地表水、环境风险、生态和海洋不开展专项评价，土壤、声环境不开展专项评价；本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，地下水不开展专项评价。判定依据见表1-1。 - 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设 项目; 本项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物及氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水为生活污水和生产废水（初期雨水、地面冲洗水和冷却水排水），废水经收集处理后纳管排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设 项目; 本项目临界量小于1，无需进行环境风险专项。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目未从河道取 水，无取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程项目。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| --- | --- |
| 规划情况 | 规划名称：《衢州智造新城规划（2021-2035）》，该规划处于审查阶段 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《衢州制造新城（衢州经济技术开发区、衢州高新技术产业开发区、浙江衢江经济开发区规划（2021-2035））环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：《中华人民共和国生态环境部关于〈衢州制造新城（衢州经济技术开发区、衢州高新技术产业开发区、浙江衢江经济开发区规划（2021-2035））环境影响报告书〉的审查意见》，环审[2024]51号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析 - 1.1.1 《衢州智造新城规划（2021-2035）》符合性分析 - （1）规划背景 衢州智造新城前身为衢州绿色产业集聚区，于2010年3月获浙江省政府批复。2020年8月，为贯彻落实浙江省委省政府关于整合提升开发区（园区）、打造高能级战略平台的精神，衢州市委市政府按照“一个平台、一个主体、一套班子、多块牌子”的架构，在现有衢州绿色产业集聚区现状平台基础上，将衢化片区、柯城东港工业园区、衢江经济开发区等划入，整合形成衢州智造新城，并列入《浙江省开发区（园区）名单（2021年版）》（浙政办发[2021]27号）。2022年10月，经浙江省人民政府批复（浙政办函[2022]61号）同意整合设立衢州智造新城，总规划面积117.21平方公里，实行省级经济开发区政策。 （2）规划目标和定位 ①规划目标 规划形成“长三角更高质量的绿色产城一体化先行样板”。近期建设以“绿色智城”、“低碳产城”为导向的百亿千亿产业集群和城市服务平台。远期塑造产城人文深度融合、生态和谐、创新高效、服务完善的综合性绿色产业新城。 ②规划定位 以“生态优先、绿色发展、低碳减排”为导向，树立产、城、人融合共生的高质量发展样板，打造共生绿色智城。 （3）规划范围和时限 ①规划范围 浙政办函[2022]61号核定范围，东至下山溪、南至315省道、西至江山江东岸线、北至沪昆铁路，规划面积约为117.21平方公里。 ②规划期限 规划期限：2021-2035年。近期为2021-2025年，远期为2026-2035年。 （4）空间结构 规划形成“三核、两心、三轴、四片”的总体空间结构。 三核：指东港综合服务核心、白沙城市服务核心、巨化生活服务核心，为智造新城打造集中配套区域。 两心：打造黄家集镇、东港东两大生活服务组团中心，作为配套服务重要辅助。 三轴：南北向的乌溪江生态创新轴和上山溪生态风光带，分别以滨水休闲配套和生态发展为功能定位；以及东西向的沿沙金大道的城市功能综合发展轴。 四片：包含高新产业片区、东港南产业片、东港北产业片、东港东产业片区，着力打造产业高地。 其中，规划范围内涉及的两个国家级开发区规划情况如下： ①衢州经济技术开发区，规划定位为白沙城市服务核心，远期规划用地以商住为主，逐步实现退二进三； ②衢州高新技术产业开发区，规划定位为高新产业片区，属于规划的化工园区，规划用地主要为三类工业用地，规划发展产业以氟硅新材料（包括特种功能材料及精细化学品）为主。 （5）规划产业发展 ①产业发展目标 规划建设全国一流新材料产业高地，四省边际产业创新桥头堡。 ②产业结构及布局 对衢州智造新城产业进行梳理，为保持产业管理的一惯性，延续目前的“6+X”产业体系。包括氟硅新材料、电子化学品、锂电新能源、芯片及传感器、智能装备制造、生物医药与大健康等6大产业和新能源、特种纸、金属制品、绿色食品等X传统优势产业，共计十种产业类型。各产业发展重点及方向如下。 Ⅰ、氟硅新材料产业：高性能含氟材料、氟硅、碳硅联动高性能材料、高性能有机硅及下游产品。 Ⅱ、电子化学品产业：光刻胶、高纯试剂、特种树脂原料、先进半导体制程用工艺化学材料。 Ⅲ、锂电新能源产业：新型电解液添加剂、全固态电池、高安全性隔膜。 Ⅳ、芯片及传感器产业：芯片与传感器、电子元器件、新型显示、通信网络及智能终端。 Ⅴ、智能装备制造产业：空气动力装备、输配电装备、轨道交通装备、节能环保装备。 Ⅵ、生物医药与大健康产业：绿色食品生产、现代生物制药、各类临床生化诊断试剂、高性能诊疗设备。 Ⅶ、X传统优势产业——新能源产业：光伏、氢能、储能等；特种纸产业：食品、航空航天、医疗卫生、国防军工、交通等领域用纸环保节能造纸技术；金属制品产业：金属管业、金属型材、环保无铅钢、有色金属复合材料等；绿色食品产业：优质饮料业、功能保健食品、休闲食品、生态有机食品等。 ③产业提升路径 Ⅰ、打造全球一流新材料产业。聚焦高性能氟硅新材料、高端电子化学品和锂电新能源重点领域，以高端电子材料“万亩千亿”新产业平台为载体，壮大氟硅新材料、锂电新能源、电子化学品产业发展体系，提升产业配套服务，打造全球一流、产业集聚效益显著的新材料产业基地。 Ⅱ、培育三大特色战略性新兴产业。重点围绕芯片与传感器、智能装备制造、生物医药与大健康新兴产业。紧紧围绕市委“1433”战略体系要求，明确智造新城主导产业与重点发展方向，并细分新兴产业，打造“浙西引擎”、建设“活力新区”。 Ⅲ、提升传统优势产业，紧抓核心技术，实现上下游一体化发展。推动光伏新能源提升核心技术、上下游一体化发展；推动金属制品、绿色食品、特种纸业高端化发展。加大实行循环经济，提高企业准入门槛，推动传统优势产业减少化工污染，提高效能。 Ⅳ、发展多种生产性服务业新业态。以浙大两院、东南数字经济发展研究院的建设为抓手，推进规划区域的产业数字化。全面打开衢州反向飞地策略，引进新技术、培育新业态，引进优质项目，强化产业培育功能，实现“研发在飞地、孵化在衢州”。通过山海协作、人才交互等方式建立与沪杭等长三角核心城市的创新交流渠道。建立人才服务体系，完善人才引入政策，打造开放型人才集聚中心。 （6）产业空间布局 ①6+X产业布局 特种纸产业、绿色食品产业、光伏新能源产业、智能装备制造产业、芯片及传感器产业、生物医药大健康产业、化工物理加工区布局于东港产业片区。氟硅新材料产业、金属制品产业、电子化学品产业以及锂电新能源产业布局于高新产业片区。 ②6大产业链布局 6+X产业归纳形成六大主要产业链，重点围绕新材料产业链、新能源产业链、集成电路产业链、智能装备产业链、生命健康产业链以及特种纸产业链。 产业协同发展思路： Ⅰ、高新片各种氟硅新材料、高纯工艺化学品和电子气体，不仅是高新片锂电新能源产业的主要原料，也是东港片芯片及传感器产业，以及太阳能电池等光伏新能源产业的关键材料。通过大力发展高性能含氟精细化学品、有机硅及下游产品、氟硅/碳硅联动高性能材料，以及电子级高纯超净试剂和特种气体、光刻胶配套试剂，推进高新片氟硅新材料、电子化学品产业，以及东港片光伏新能源、芯片及传感器产业的联动发展。 Ⅱ、依托高新片现有锂电新材料产业，做强产业链上游正极材料、电解质、电解液、光伏硅等原材料和辅料产业，补链负极材料、隔膜等电池弱势环节，为东港片下游动力电池包、储能电站等新能源产业发展提供支撑，实现高新片锂电新材料与东港片新能源产业的互动协同。 Ⅲ、依托现有生物医药及绿色食品产业，规划在高新片布局以细胞治疗药物、基因工程药物等药物为主的生物医药产业，在东港片布局以医疗器械设备、各类诊断试剂以及功能保健食品、优质饮料等为主的生物医药与大健康产业，实现整个智造新城生物医药与大健康产业的差异化发展。 ③化工产业布局 规划发展的氟硅新材料（包括特种功能材料及精细化学品）、电子化学品等化工产业主要布局于高新片区；同时规划在东港物理加工区布局少量无化学反应的化工项目。规划化工园区范围见图2.2.2-1中的高新化工园区及东港物流加工区范围，上述范围已经2020年化工园区认定（浙经信材料[2020]185号）并通过2022年化工园区复评（最新复评面积26.95平方公里，其中高新片区24.75平方公里、东港物理加工区2.2平方公里）。 - 符合性分析 本项目拟将来自浙江晋巨化工有限公司尾气采用气体物理提纯的方式生产高纯氢气，走资源回收和循环利用道路。项目生产的产品可满足浙江衢州市高新技术开发区化工园区以及周边半径300公里范围内的氢气需求，可为建立切实可行的氢网供给提供原料支撑。项目建成后可在全国氢能源应用中起到示范带头作用，推动当地氢燃料电池汽车行业的发展，创造较高的经济价值。 - 本项目位于衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号，属于衢州智造新城高新产业片区，属于规划“6+X”产业中的“X传统优势产业—新能源产业-氢能”，项目用地性质工业用地，符合规划用地布局。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类-第五项新能源-氢能技术与应用”，符合规划产业发展与布局。 综上，本项目符合《衢州智造新城规划（2021-2035）》要求。 - 1.1.2 《衢州制造新城（衢州经济技术开发区、衢州高新技术产业开发区、浙江衢江经济开发区规划（2021-2035））环境影响报告书》符合性分析 本项目位于衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号，对照《衢州制造新城（衢州经济技术开发区、衢州高新技术产业开发区、浙江衢江经济开发区规划（2021-2035））环境影响报告书》，本项目属于“高新产业片区金属制品区块Ⅲ-1”，相关符合性分析见表1-2和表1-3。 （1）生态空间清单 - 生态空间清单（智造新城管控分区划分） 生态空间清单（智造新城管控分区划分）; 本项目情况; 符合性. 类别; 名称; 空间布局约束; 污染物排放 管控; 环境风险防控; 资源开发利用管控. 重点 管控 区域; 高新产业片区金属制品区块Ⅲ-1; 按照产业规划，限制产业准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 钢铁行业产能规模按照元立现有的粗钢500万吨控制。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平，推动企业绿色低碳技术改造。新建、改建、扩建高耗能、高排放项目须在符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，强化“两高”行业排污许可证管理，推进减污降碳协同控制。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。金属制品业（钢铁）单位产值水耗不高于3.8立方米/万元，单位产值能耗不高于0.7吨/万元，其中炼铁工序、炼钢工序能耗应达到工业重点领域能耗标杆水平（2023年），分别为361kgce/t铁，-30kgce/t钢。; 1、企业采用气体物理提纯的方式生产高纯氢气，属于C2662专项化学用品制造，为二类工业项目。 2、①本项目严格执行总量控制制度，项目污染物排放可达到同行业国内先进水平；②企业采用气体物理提纯的方式生产高纯氢气，属于C2662专项化学用品制造，属于“两高”项目，项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，项目实施后企业按照要求执行排污许可证管理，推进减污降碳协同控制；③本项目废水纳管，不涉及直排情况。④本项目在建设和运营过程中按要求加强土壤和地下水污染防治；⑤根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》（浙环函[2021]179号），本项目未纳入碳排放评价工作范围。 3、本项目按照环境风险管理要求持续完善应急设施及物资建设，开展隐患排查。 4、企业按规定开展清洁生产。; 符合. （2）环境准入条件清单 - 环境准入条件清单 环境准入条件清单; 本项目情况; 符合性. 区域; 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单. 所有区块; 禁止 准入类; （1）不符合国家、省、市产业政策，列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目；（2）新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目；新建生产、使用《危险化学品目录（2015版）》中爆炸物第1.1项的项目。; 项目符合国家、省、市产业政策；为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目；项目不属于不符合要求的高耗能、高排放项目；本项目产品为氢气，为《危险化学品目录（2015版）》中易燃气体（类别1），不属于名录中爆炸物第1.1项物质。; 符合. 限制 准入类; 单位工业增加值能效高于“十四五”单位工业增加值能效控制标准（0.52吨标煤/万元）的项目（能够落实产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易的除外）。; 项目单位工业增加值能耗为0.46吨标煤/万元，低于浙江省和衢州市“十四五”末单位工业增加值能耗控制目标。; 符合. 高新片区传统优势产业（金属制品）区块; 禁止 准入类; 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业; （1）钨、钼、锡、锑冶炼项目（符合国家环保节能等法律法规要求的项目除外）以及氧化锑、铅锡焊料生产项目，稀土采选、冶炼分离项目（符合稀土开采、冶炼分离总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）；（2）土法炼焦（含改良焦炉），单炉产能7.5万吨/年以下（单炉产能≥5万吨/年且使用低阶煤高温热解工艺的镁冶炼配气装置除外）或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到焦化行业准入条件的半焦（兰炭）生产装置；炭化室高度小于4.3米焦炉（3.8米及以上捣固焦炉除外），未配套干熄焦装置的钢铁企业焦炉，企业生产能力＜40万吨/年热回收焦炉，未同步配套建设热能回收装置的焦炉；钢铁联合企业、独立焦化企业未同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘、VOCs治理装置的炼焦项目；（3）30万吨/年及以下热镀层板卷项目，20万吨/年及以下彩色涂层板卷项目；（4）含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外），含氰沉锌工艺；（5）不符合循环经济要求的废旧机电、金属拆解回收，资源综合利用率低的产业低端项目；（6）产能控制范围外的钢铁项目。; 企业采用气体物理提纯的方式生产高纯氢气，属于C2662专项化学用品制造，不涉及黑色或有色金属矿采选业。; 符合. 限制 准入类; 与产业规划（5大产业、3大传统优势产业及其上下游产业链）不符的工业项目。; 本项目属于“6+X”产业规划中的“X传统优势产业—新能源产业-氢能”。项目生产的产品可满足浙江衢州市高新技术开发区化工园区以及周边半径300公里范围内的氢气需求，可为建立切实可行的氢网供给提供原料支撑。; 符合. 综上所述，本项目符合《衢州制造新城（衢州经济技术开发区、衢州高新技术产业开发区、浙江衢江经济开发区规划（2021-2035））环境影响报告书》相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2其他符合性分析 1.2.1“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 （1）“三区三线” 根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2080号)及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[2022]2072号)，“三区三线”中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 项目位于浙江省衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号，位于城镇开发边界内，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，项目的建设符合自然资办函[2022]2080号及自然资办函[2022]2072号等相关文件要求。 （2）环境质量底线 根据《衢州市环境质量概要（2022年）》，项目所在区域二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；项目所在地表水环境能达到环境功能区要求。项目建成后，企业依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各类污染均可达标排放，对周边环境影响较小。综上，项目的建设不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目新增用地约51.11亩（34073m2），所在地用地性质为工业用地，已获得用地指标（土地证详见附件4）。项目营运过程中使用水、电等均由市政供应，消耗量相对较小，也不占用当地其它自然资源和能源，因此不触及资源利用上线。 （4）环境管控单元分类准入清单 项目位于衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号，根据《衢州市“三线一单”生态环境分区管控方案》(衢环发[2020]139号)和《浙江省生态环境厅关于印发〈浙江省生态环境分区管控动态更新方案〉的通知》（浙环发[2024]18号），项目所在地块属于“浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区（ZH33080220032）”，其单元管控空间属性和“三线一单”生态环境准入清单要求见表1-4。 - 浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区符合性分析 环境管控编码; ZH33080220032; 管控单元类; 重点管控单元. 环境管控单元 名称; 浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区. /; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局 引导; 按照产业规划，限制产业准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 项目为C2662专项化学用品制造业（物理提纯），属于二类工业项目。项目500m范围内无学校、学校、居民点等保护目标。; 符合. 污染物排放 管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目实施后污染物排放经区域替代削减后符合总量控制要求，项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平。项目废水收集后纳管；解析气收集后通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用；固废收集后委托相关有资质的单位安全处置；项目投产后按照要求实行雨污分流。废水为生活污水、初期雨水、冷却水排水、地面冲洗水，水质较简单，在做好废水管线和危废仓库防腐防渗的情况下，项目对周边地下水和土壤环境的影响较小。; 符合. 环境风险 防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 项目所在地位于衢州制造新城内，不属于沿江河湖库区域。企业应按照要求制定突发环境事件应急预案，并报当地生态环境部门备案，同时落实相关应急要求。; 符合. 资源开发效率 要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 项目用水来自工业区供水管网。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，提高资源能源利用效率。; 符合. 根据上述分析，本项目建设符合浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区（ZH33080220032）管控要求。 ### 1.2.2相关行业技术规范符合性分析 - （1）《关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料[2021]77号）符合性 对照《关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料[2021]77号），本项目符合性情况见表1-5。 - 关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知符合性分析 项目; 内容; 本项目情况; 符合性. 加快提升改造; 各地要督促园区及时制定提升改造方案，并按照《浙江省经济和信息化厅关于推进全省化工园区（集聚区）数字化建设工作的通知》（浙经信材料〔2021〕57号）要求，统筹推进园区智慧化数字化平台建设，实现数字化平台对接化工产业大脑，以数字化、智能化手段提升化工本质安全、绿色发展、智能制造水平，实现园区高质量发展。加强化工企业清洁生产，从源头降低污染物排放强度，引导企业提升智能化水平，加快发展生产体系密闭化、物料输送管道化、危险工艺自动化、企业管理信息化等生产模式。各园区要按照“一园一策”的要求，做好产业发展规划，明确园区主导产业，科学设置产业链上下游配套产业发展布局，推动产业关联度高、安全环保达标的化工企业集聚入园，对标国内外先进水平，打造一批深耕细分领域、掌握核心技术和国内外竞争话语权的示范标杆企业。要逐条对照《浙江省化工园区评价认定管理办法》和32项综合评价指标体系要求，找出问题和差距，确定相应的整改措施和整改时间表，并逐项落实整改部门，同时及时修改完善园区的化工发展规划。各园区应在2021年7月底前制定提升改造方案并报市级相关部门备案后分步实施。; 企业选址位于化工园区，企业采用生产体系密闭化、气体输送管道化、危险工艺自动化、企业管理信息化等生产模式。 本项目属于“6+X”产业规划中的“X传统优势产业—新能源产业-氢能”。项目生产的产品可满足浙江衢州市高新技术开发区化工园区以及周边半径300公里范围内的氢气需求，可为建立切实可行的氢网供给提供原料支撑。; 符合. 严格项目准入; 各地要严格按照化工产业发展规划要求，制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度，遵循产业链上下游协同、耦合发展的原则，按照减量化、再利用、资源化的要求，引进符合本地特色的优质企业和优质项目，使用高效节能的清洁生产工艺，推动工艺革新、技术升级，推进副产物区内资源化综合利用，实现园区内产业的集约集聚、循环高效、能源梯级利用最大化。原则上限制园区内无上下游产业关联度、两头（原料、产品销售）在外的基础化工原料建设项目；要限制主要通过公路运输且运输量大的以爆炸性化学品、剧（高）毒化学品或液化烃类易燃爆化学品为主要原料的化工建设项目，以及限制高VOCs排放化工类建设项目，同时抓住当前国土空间规划和“十四五”化工产业发展规划制定机遇期，因地制宜制定园区外危险化学品生产企业“关停、转型、搬迁、升级”产业政策，限期推进现有化工园区外危险化学品生产企业迁建入园。有化学合成反应的新建化工项目需进入化工园区；园区外化工企业技术改造项目，不得增加安全风险和主要污染物排放。; 本项目拟将来自园区内浙江晋巨化工有限公司尾气采用气体物理提纯的方式生产高纯氢，走资源回收和循环利用道路。项目生产的产品可满足浙江衢州市高新技术开发区化工园区以及周边半径300公里范围内氢气需求。 本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》高污染项目。; 符合. 加强安全整治提升; 各地要督促园区按照《浙江省应急管理厅关于开展化工园区安全整治提升工作的通知》要求，持续推进园区安全整治提升，严格落实安全准入要求，不断提升园区安全风险管控水平。严格落实县域危险化学品产业发展定位，督促限制发展的县域落实《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》和国务院安委会、浙江省安委会关于《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求，限制发展的县域在经认定的化工园区新建、扩建危化品生产项目，其建设项目涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化化工工艺或构成一级重大危险源的，项目所在园区安全风险等级必须达到C类（一般风险）或D类（低风险）。严把项目安全审查关，园区新建、扩建危化品生产项目涉及上述5类工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制，必须开展有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时开展相关原料、中间产品、产品及副产物热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估，并根据评估结果落实安全管控措施。; 企业自身严格落实安全准入要求，不断提升园区安全风险管控水平。; 符合. 加强环境管理; 各地要督促园区落实“三线一单”生态环境分区管控要求，依法依规开展园区规划环评，严格把好入园项目环境准入关，持续提升园区污染防治和环境管理水平。建立健全化工企业污染排放许可机制，落实自行监测及信息公开主体责任，实现化工企业持证排污、按证排污全覆盖。开展化工企业环境风险评估，绘制环境风险地图，加强化工园区环境应急预案编制和环境风险防控体系建设，建立环境监测监控系统并与生态环境部门联网实现数据互通，鼓励对化工园区、化工企业雨水排放口安装水流、水质在线监控；引导化工企业合理安排停检修计划，制定开停工、检维修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度；建设园区空气质量监测站，涉VOCs排放的应增设特征污染因子监测，探索建立园区臭气异味溯源监测体系。鼓励建设满足化工废水处置要求的集中式污水处理设施和园区配套危废集中利用处置设施并正常运行；深化园区“污水零直排区”建设和“回头看”检查，提升“污水零直排区”建设质效，建立工业园区“污水零直排区”长效运维管理机制，积极构建园区内水污染物多级环境防控体系，结合园区企业特征污染物、水质指纹库，实施污染溯源管理。加强地下水污染排查、管控和治理，建立并落实地下水污染监测制度，坚决遏制污染加重或扩散趋势。; 项目符合“三线一单”分区管控方案，项目所在区域已进行规划环评。 项目投产前应按照要求申领排污许可证，同时落实应急预案及环境风险防控体系建设，落实“三废”等污染防治措施。; 符合. 完善配套设施; 各地要督促化工园区实行封闭式管理，对没有条件实行物理隔离的，要建设电子围栏并加强日常管理；完善园区基础设施和公用工程配套，包括园区内的双电源供电、道路、公用管网（水、电、气、物料）、供热、污水处理、消防、医院、通信、监测监控系统等基础设施建设，加快完善初期雨水收集、雨污分流、明管明沟等改造，原则上所有园区要建设园区级初期雨水池、应急池和应急闸门，补建配套设施的，要提供具体建设计划和时间表。加快推进化工园区专用配套停车场地建设，到2021年底前，实现与停车需求基本匹配。; 园区目前已经落实相关配套设施，本项目可依托配套设施。; 符合. 根据上述分析，本项目建设符合《关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料[2021]77号）相关要求。 - （2）《衢州市化工企业整治改造提升指南》（衢经信绿色[2021]45号）符合性 对照《衢州市化工企业整治改造提升指南》（衢经信绿色[2021]45号），本项目符合性情况见表1-6。 - 衢州市化工企业整治改造提升指南符合性分析 项目; 内容; 本项目情况; 符合性. 规范日常管理; 加强基础管理。完善环保管理机构，配备专职、专业管理人员负责内部环保日常管理，管理人员应具备相关专业能力并经过专业技术培训。建立健全环保规章制度和岗位环保责任制度，建立完善各种环保管理台账，包括自行监测台账、环保设施运行台账、危险废物处置台账。企业项目环保审批、自主验收、整治、核查、排污许可、废水纳管协议、固废委托处置合同等“一厂一册”档案资料齐全。; 项目实施后，企业应按照该提升指南要求，设立环保机构并配备环保人员；企业的各项环保制度应建立齐全，台账、协议等手续完备。本项目按规定执行。; 符合. 规范排污许可。企业应在发生实际排污前申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。; 企业应在项目投产前申领排污许可证，做到持证排污；按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。; 符合. 开展自行监测。企业应依照相关规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少于5年。排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。; 项目实施后企业应按规定开展自行监测，并按规定保存台账。; 符合. 加强源头管控; 严格项目准入。原则上不再在化工园区以外新上化学合成类的传统化工项目。化工项目原则上应进入已经依法完成规划环评审查的化工园区，项目必须符合“三线一单”管控要求。环境基础设施配套不完善或长期运行不正常的化工园区不得审批新、改、扩建化工项目。; 本项目在依法设立的合规园区内建设，园区已开展规划环评；项目符合“三线一单”管控要求；所在园区的基础设施完备。; 符合. 水污染防治; 实行严格的清污分流和分质分治。配套合适的生产废水预处理设施，受污染的工艺废水、公用工程排污水、作业场地冲洗水、固废堆场渗滤液、废气喷淋吸收废水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、循环回用、监控排放；采样、溢流、检修、事故放料以及设备、管道放净口排出的料液或机泵废水应收集处理；所有污水不得混入清下水。厂区初期雨水（至少包括易污染区地面和设置废气处理的屋顶等）应纳入污水收集系统，配备自动雨水切换系统。雨水排放口宜实施智能化监控（在线监控或留样监测）改造，雨污水纳入园区管网，原则上企业不得设置入河排污（水）口。; 项目实行严格的清污分流和分质分治。各类废水分类收集、处理、监控排放；所有污水不混入清下水；厂区生产区域的初期雨水(包括屋顶等)纳入污水收集系统，配备自动雨水切换系统；雨污水纳入园区管网，不设置入河排污(水)口。; 符合. 有效防止污水“跑冒滴漏”。工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求，易污染区地面应进行防渗处理。存在地面冲洗水的车间或仓库应设置导流沟，导流沟应满足防腐、防渗要求。罐区和废物收集场所的地面应作硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施。存在废水泄露风险的重点区域周边一般应设置地下水监测井。; 本项目生产废水为初期雨水、冷却水排水、地面清洗水，废水管道满足防腐、防渗漏相关要求。废物收集场所的地面应作硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施; 符合. 确保污水达标排放。凡是企业污水处理设施不能稳定达标、超过许可的排放总量的企业，必须实施限期治理；影响所处化工园区内集中污水处理厂达标排放的化工企业，必须实施限期整改。影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害(包括氟化物、氰化物)、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施，高盐份母液宜配套脱盐设施或采取其他先进技术进行处理。总镍、烷基汞、总镉等第一类污染物应在车间处理达标再进入废水处理系统。; 本项目生产废水为初期雨水、冷却水排水、地面清洗水，水质较为简单，经沉淀处理后可做到稳定达标排放。; 符合. 大气污染防治; 严格控制排气量。所有不必要的开口应封闭，尽可能提高工艺设备密闭性，减少不必要的集气处理量。按规范要求设置废气排放筒和监测采样口。通过平衡管、氮封，以及密闭化设备、局部负压集气系统收集工艺废气、废水处理站废气以及其他公用工程（含实验室）废气。生产系统所有非安全排泄的工艺排放口、储运设施排放口以及间歇性排放的驰放气均应纳入废气处理系统处理，推广建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，减少无组织排放。; 本项目提纯产生的解析气通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用，不外排。 企业应规范生产，所有不必要的开口封闭，尽可能提高工艺设备密闭性，减少非正常工况事故气。建议建立泄漏检测与修复(LDAR)体系，减少无组织排放。; 符合. 强化废气预处理、提升末端治理水平。应根据废气类别分质分类收集处理，有机废气和恶臭性废气宜根据其特性采取吸收、吸附、焚烧或其他先进适用技术处理，连续生产的化工企业原则上应对非水溶性、不含卤代烃的有机废气宜采用RTO 等焚烧处理方式；间歇生产的化工企业宜采用焚烧、吸附或组合工艺处理；无法分离的混合型废气应根据废气成分特性设计合理的组合处理方案。工艺要求必须使用热风循环烘干设备的，烘干过程产生的废气应用专管引出，并经冷凝回收、预处理后，方可进入废气处理系统。; 本项目提纯产生的解析气通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用，不外排。; 符合. 强化挥发性有机物治理。按照应替尽替原则，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，有效减少VOCs产生。强化无组织排放控制，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》等。有效提升末端治理效率，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术，采用多种治理技术组合工艺和建设高效处理设施。; 不涉及。; /. 加强设施运维管理。企业应科学管理废气治理设施，鼓励安装光控、声控等报警装置及时预警设施故障，重点废气治理设施鼓励采用传感器全方位监管设施运行情况，实现装置运行全过程监控，运行台账记录全面有效可追溯。; 不涉及。; /. 固废管理; 按照“减量化、资源化和无害化”的原则，对化工 固废按其性质和特点分类收集、包装、贮运、处置。包装和标识要求：危险废物必须进行规范包装，包装容器或包装物上必须粘贴规范的危险废物标识；贮存设施要求：厂内应设置符合规范要求的危险废物贮存设施，危险废物贮存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》；转移和处置要求：危险废物的转移和处置应符合国家相关规定，受委托处置企业不得以贸易方式进行固废转移利用；档案管理要求：企业必须按照危险废物规范化管理的要求建立、健全危险废物档案，分类建档。; 按危废性质和特点，按要求进行包装和标识；设置符合《危险废物贮 存污染控制标准》的危险废物贮存设施；废物转移按照《危险废物转移管理办法》执行，各类危险废物委托资质单位处置，签订处置协议，不以贸易方式进行固废转移利用；按照危险废物规范化管理的要求建立、健全危险废物档案，分类建档。; 符合. 环保应急管理; 制定有效的突发环境事件应急预案，至少每三年进行一次回顾性评估或修订，并向属地生态环境部门报备；配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，规范设置规模合适的应急事故池，事故池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处；应急阀门应分别设置手动、自动系统，有条件的应接入DCS控制平台。建立环境隐患定期排查机制，全面提升环境风险防范水平，每年单独或联合组织应急演练和培训一次以上。; 企业应按照要求制定突发环境事件应急预案，并按规定开展演练和培训；企业应按照要求建设应急池、相关阀门及管线；企业应按照要求建立环境隐患定期排查机制。; 符合. 根据上述分析，本项目建设符合《衢州市化工企业整治改造提升指南》（衢经信绿色[2021]45号）相关要求。 （3）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（浙长江办[2022]6号）符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（节选）符合性分析见表1-7。 - 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）浙江省实施细则》（节选）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》中的高污染产品目录执行。; 项目所在地位于合规园区内，企业采用PSA变压吸附技术提纯氢气，属于专用化学产品制造业，为物理提纯项目，不涉及化学合成反应，不属于《环境保护综合名录》（2021年本）中规定的高污染项目。; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 项目不属于落后产能项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类项目。本项目不属于外商投资项目。; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 项目为C2662专项化学用品 制造业（物理提纯），根据《浙江省经济和信息化厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省能源局〈关于化工、化纤、印染行业暂缓实施产能置换政策的通知〉》（浙经信投资〔2022〕53号），本项目无需进行产能置换。; 符合. 4; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》高污染项目，且能耗满足《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》（浙发改规划[2021]209号）要求，不属于不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 企业采用PSA变压吸附技术提纯氢气，属于专用化学产品制造业，为物理提纯项目，不涉及化学合成反应，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染、高环境风险产品，项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》等产业政策，因此本项目符合《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则的通知》（浙长江办[2022]6号）要求。 （4）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)符合性分析 项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)中相关要求的符合性分析见表1-8。 - 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 - 符合性分析 项目; 内容; 符合性分析; 是否符合. 加强生态环境分区管控和规划约束; 深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。; 项目属于浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区（ZH33080220032），符合管控单元生态准入清单要求。; 符合. 强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。. 严格“两高”项目环评审批; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 项目采用PSA变压吸附技术提纯氢气，属于C2662专项化学用品制造，为物理分离、提纯，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 项目所在区域已按照进行规划环评。; 符合. 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 企业采用电为能源，不涉及煤炭使用； 项目污染物进行区域削减替代。; 符合. 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 按照要求报批。; 符合. 推进“两高”行业减污降碳协同控制; 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。; 项目采用先进的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，并依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。; 符合. 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 项目采用PSA变压吸附技术提纯氢气，属于C2662专项化学用品制造，为物理分离、提纯，根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》（浙环函[2021]179号），未纳入碳排放评价工作范围。项目采用电为能源，选用先进的工艺及设备，有效减少碳排放。; 符合. 依排污许可证强化监管执法; 加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。; 企业应落实台账记录、执行报告、环境信息公开等工作。项目投产前将按照要求申领排污许可证。; 符合. 强化以排污许可证为主要依据的执法监管。各地生态环境部门应将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管。加大“两高”企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，特别对实行排污许可重点管理的“两高”企业，应及时核查排污许可证许可事项落实情况，重点核查污染物排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。. 根据上述分析，项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相关要求。 （5）《浙江省高耗能行业项目缓批限批实施办法》符合性分析 （一）实施对象。本办法适用于各地人民政府投资主管部门管理的在我省境内建设的高耗能行业固定资产投资项目和数据中心项目（下统称高耗能行业项目）。本办法所称缓批限批，是指对未完成能耗强度降低目标或能源消费总量控制目标的区域，实行新增能耗的高耗能行业项目暂停批准或者核准的措施。 （二）实施范围。纺织业、非金属矿物制品业、金属冶炼和压延加工业、化学原料及化学制品制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业、造纸和纸制品业、化学纤维制造业、电力热力的生产和供应业、数据中心等新增能耗的新建、改建、扩建项目，其中单位工业增加能耗低于全省“十三五”工业增加值能耗控制目标的项目除外。 项目采用电为能源，选用先进工艺和设备，积极实施清洁生产，单位工业增加能耗低于全省“十三五”工业增加值能耗控制目标。 （6）《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》（浙发改规划[2021]209号）符合性分析 项目与《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》（浙发改规划[2021]209号）中相关要求的符合性分析见表1-9。 - 《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》符合性分析 序号; 类别; 具体要求; 项目情况; 是否符合. 1; 着力优化生产力布局; 加强重点用能地区结构调整。金华、衢州要着力控制水泥、钢铁、造纸等行业产能，推动高耗能生产工序外移，有效减少能源消耗。; 项目不属于水泥、钢铁、造纸行业。项目属于浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区（ZH33080220032），符合管控单元生态准入清单要求。项目将采取清洁生产，减少能耗消耗。; 符合. 2; 严格控制“两高”项目盲目发展; 严格落实产业结构调整“四个一律”，对地方谋划新上的石化、化纤、水泥、钢铁和数据中心等高耗能行业项目进行严格控制。提高工业项目准入性标准，将“十四五”单位工业增加值能效控制标准降至0.52吨标准煤/万元，对超过标准的新上工业项目，严格落实产能和能耗减量（等量）替代、用能权交易等政策。强化对年综合能耗5000吨标准煤以上高耗能项目的节能审查管理。; 项目采用电为能源，选用先进工艺和设备，积极实施清洁生产，单位工业增加能耗为0.46吨标煤/万元，低于0.52吨标准煤/万元。; 符合. 根据上述分析，项目建设符合《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》（浙发改规划[2021]209号）要求。 1.2.3《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）审批原则符合性分析 （1）建设项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控符合性分析 项目不在衢州区生态保护红线内，符合环境质量底线要求、资源利用上线要求及浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区（ZH33080220032）准入清单要求。 （2）建设项目排放污染物与国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求符合性分析 由环境影响和保护措施分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目各项污染物均能做到达标排放。项目实施后，总量控制指标为CODCr、NH3-N，建设项目总量控制建议值具体见表3-7，污染物经区域替代削减后满足总量控制要求。 （3）建设项目与国土空间规划、国家和省产业政策要求符合性分析 项目位于衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号，用地性质为工业用地，项目符合土地利用规划。项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求。 项目产品为工业氢、氢燃料电池汽车用氢和高纯氢（由PSA物理提纯得到），属于C2662专项化学用品制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》高污染高环境风险项目，亦不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、禁止类行业内，为鼓励类（氢能技术与应用）。项目所选工艺及主要设备也不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则、《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>》（发改体改规〔2022〕397号）的通知中的国家明令强制淘汰、禁止或限制使用之列。 综上，项目的建设符合国家、地方产业政策及相关产业导向。 1.2.4《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目总体符合“四性五不批”要求。具体符合性分析具体见下表1-10。 - “四性五不批”要求符合性分析 建设项目环境保护 管理条例; 符合性分析; 是否 符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目所在区大气环境、地表水环境、声环境等现状均达标。; 符合审批要求. 环境影响分析预测评估的可靠性; 项目声环境评价采用BREEZE NOISE软件开展预测与评价；其他环境要素按《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求进行，预测结果可靠。; 符合审批要求. 环境保护措施的有效性; 项目产生污染物均由较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废水、废气、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。; 符合审批要求. 环境影响评价结论的 科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 符合审批要求. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均能得到有效控制，符合清洁生产、总量控制和达标排放原则，对环境影响不大，环境风险不大，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合审批要求. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目所在地属于大气环境达标区。项目附近地表水和声环境等均满足环境质量底线要求。; 符合审批要求. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，本环评提出了相应的污染防治措施，企业在落实污染防治措施后，不会对生态产生破坏。; 符合审批要求. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。; 符合审批要求. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 建设项目环境影响报告表的基础资料数真实准确，内容完整，环境影响评价结论明确、合理。; 符合审批要求. 根据上述分析，项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”相关要求。 |

- 2 建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1 建设内容 浙江明深科技有限公司成立于2022年11月，位于浙江省衢州市厂六路11号，是一家为氢能源开发利用而量身定制的专业氢气提纯、储运及氢能科研开发的高科技企业。 《衢州市高新技术开发区化工园区总体规划》提出要积极推动氟硅新材料产业向高端化发展、终端化延伸，推进实施氢能示范工程，实现“衢州-巨化一体化”，与巨化产业协同发展，重点发展电子化学品、新材料、生物医药、氢能、碳中和等领域。当前浙江晋巨化工有限公司煤气炉生产过程中会产生大量的副产氢气，本项目拟将来自浙江晋巨化工有限公司尾气采用气体物理提纯的方式生产高纯氢气，走资源回收和循环利用道路，协同巨化绿色转型升级。 项目生产的产品可满足浙江衢州市高新技术开发区化工园区以及周边半径300公里范围内的氢气需求，可为建立切实可行的氢网供给提供原料支撑。项目建成后可在全国氢能源应用中起到示范带头作用，推动当地氢燃料电池汽车行业的发展，创造较高的经济价值。 浙江明深科技有限公司拟投资25057.04万元，新增用地51.11亩，新建新能源提纯及充装生产车间等建构筑物，采用PSA变压吸附工艺设备，建成后可形成年提纯氢气15840万Nm3（工业氢1980万Nm3、氢燃料电池汽车用氢5940万Nm3和高纯氢7920万Nm3)的生产能力。项目已在衢州智造新城管理委员会备案，项目代码为2303-330851-04-01-350213。 项目产品为工业氢、氢燃料电池汽车用氢和高纯氢（本次报告不包含厂外管道输送内容），归入C2662专项化学用品制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”-“44专用化学产品制造266”-“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”。项目采用PSA变压吸附技术提纯氢气，为物理分离、提纯，应编制环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于该名录中的“二十一、化学原料和化学制品制造业26”-“50专用化学产品制造266”-“单纯混合或者分装的”，开展排污许可登记管理。 2.1.1 产品方案 项目产品方案见表2-1。 - 项目产品方案 序号; 产品方案; 单位; 产品产能; 产品规格; 备注. 1; 产品; 工业氢; 万Nm3/a; 1980; ≥99％; 采用气瓶、长管拖车包装. 2; 氢燃料电池汽车用氢; 万Nm3/a; 5940; ≥99.99％. 3; 高纯氢; 万Nm3/a; 7920; ≥99.999％. 以上合计; 万Nm3/a; 15840; /. 4; 解析气; 万Nm3/a; 3252; ≥68％; 管道输送浙江晋巨化工有限公司，用于生产甲醇和液氨. - 工业氢产品技术指标（GB/T3634.1-2006） 序号; 项目名称; 指标（优等品）. 1; 氢气（H2）的体积分数; ≥99.95％. 2; 氧（O2）的体积分数; ≤0.01％. 3; 氧加氩（N2+Ar）的体积分数; ≤0.04％. - 质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气指标（GB/T37244-2018） 序号; 项目名称; 指标. 1; 氢气纯度（摩尔分数）; ≥99.97％. 2; 非氢气体总量; 300 μmol/mol. 3; 单类杂质的最大浓度. 3.1; 水（H2O）; 5 μmol/mol. 3.2; 总烃（按甲烷计）; 2 μmol/mol. 3.3; 氧（O2）; 5 μmol/mol. 3.4; 氦（He）; 300 μmol/mol. 3.5; 总氮（N2）和氩（Ar）; 100 μmol/mol. 3.6; 二氧化碳（CO2）; 2 μmol/mol. 3.7; 一氧化碳（CO）; 0.2 μmol/mol. 3.8; 总硫（按H2S计）; 0.004 μmol/mol. 3.9; 甲醛（HCHO）; 0.01 μmol/mol. 3.10; 甲酸（HCOOH）; 0.2 μmol/mol. 3.11; 氨（NH3）; 0.1 μmol/mol. 3.12; 总卤化合物（按卤离子计）; 0.05 μmol/mol. 3.13; 最大颗粒物浓度; 1mg/kg. - 高纯氢产品指标表（GB/T3634.2-2011） 序号; 项目; 产品指标. 纯氢; 高纯氢; 超纯氢. 1; 氢气（H2）的体积分数/10-2 ≥; 99.99; 99.999; 99.9999. 2; 氧气（O2）的体积分数/10-6 ≤; 5; 1; 0.2. 3; 氩（Ar）的体积分数/10-6 ≤; 供需商定; 供需商定. 4; 氮气（N2）的体积分数/10-6 ≤; 60; 5; 0.4. 5; 一氧化碳（CO）的体积分数/10-6 ≤; 5; 1; 0.1. 6; 二氧化碳（CO2）的体积分数/10-6 ≤; 5; 1; 0.1. 7; 甲烷（CH4）的体积分数/10-6 ≤; 10; 1; 0.2. 8; 水（H2O）的体积分数/10-6 ≤; 10; 3; 0.5. 9; 杂质总质量（体积分数）/10-6 ≤; -; 10; 1. 2.1.2 工程内容 2.1.2.1项目组成内容 项目建构筑物情况见表2-5，主要技术经济指标见表2-6，工程内容见表2-7。 - 项目建构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 占地 面积（m2）; 建筑 面积 （m2）; 露天设施 占地面积（m2）; 计算容积率 总面积 （m2）; 火灾危险性 类别; 备注. 1; 氢能源 装置区; 1; 1600.25; 6401; 418; 6819; 甲类; 规划高度14m. 2; 灌装站; 1; 1564.25; 4692.75; /; 4692.75; 甲类; 规划高度11.62m. 3; 危废库; 1; 50.76; 50.76; /; 50.76; 丙类; 规划高度6.75m. 4; 总变电站; 1; 344; 344; /; 344; 丁类; 规划高度5.7m. 5; 消防及循环水系统; 1; 176.8; 176.8; 685; 861.8; 丁类; 规划高度6.2. 6; 初期雨水; /; /; /; 229; 229; /; /. 7; 事故应急池; /; /; /; 700; 700; /; /. 8; 控制室; 1; 101.96; 203.92; /; 203.92; 丁类; 规划高度12.65m. 9; 综合楼; 5; 284.7; 1730.2; /; 1730.2; /; 规划高度23.1m. 10; 管廊; /; /; /; 1377; 1377; /; /. 11; 堆场1; /; /; /; 622.67; 622.67; 戊类; /. 12; 堆场2; /; /; /; 262; 262; 戊类; /. 13; 丁类仓库; 1; 1870; 3740; /; 3740; 丁类; 高8.68m. 总计; /; 5992.72; 17339.43; 4293.67; 21633.1; /; /. - 项目主要技术经济指标表 序号; 指标; 单位; 数据; 备注. 1; 总用地面积; m2; 34073; 约合计51.11亩. 2; 建筑占地面积; m2; 5992.72; /. 3; 总建筑面积; m2; 17339.43; /. 4; 露天设施占地面积; m2; 4288.67; /. 5; 计算容积率总面积; m2; 21628.1; /. 6; 绿化面积; m2; 3800; /. 7; 建筑系数; %; 30.17; /. 8; 容积率; /; 0.63; /. 9; 绿地率; %; 11.15; /. 14; 机动车停车位; 个; 66; /. - 项目主要组成内容 序号; 项目; 建设内容. 一 主体工程. 1; 氢能源装置区; 共1层，规划高度约14m，主要布置PSA装置，包括PSA吸附塔、产品气缓冲罐、解析气缓冲罐、过滤器和程控阀门等。. 2; 灌装站; 共1层，规划高度约11.62m，主要布置压缩机、汇流排等。. 3; 综合楼; 共5层，规划高度约23.1m，1层布置压缩机配件库、油料库、应急物资储存库等和监控室等；2~5层主要用于办公、会议室等。. 二 公用工程. 1; 给水工程; 区块自来水管网供给。. 2; 排水工程; 雨水管网、污水管网接纳。. 3; 供电工程; 正常情况下由当地供电网接入。. 三 环保工程. 1; 废气治理; 项目提纯解析气中含氢量较高，作为尾气收集后通过管道送至浙江晋巨化工有限公司综合利用。. 2; 废水处理; 项目压缩机冷却水循环使用，定期更换，更换后的冷却废水纳管；生活污水经化粪池预处理后纳管；项目初期雨水、地面冲洗水收集沉淀后纳管。. 3; 一般固废仓库; 面积约50m2，位于丁类仓库东北角，用于存放一般固废。. 4; 危废仓库; 面积约50m2，位于丁类仓库北面，用于存放危险废物。. 5; 初期雨水池; 面积约229m2，容积约640m3，位于厂区东南角。. 6; 事故应急池; 面积约700m2，容积约2000m3，位于厂区东南角。. 四 存储工程. 1; 综合仓库; 位于综合楼1层，用于存放压缩机配件等。. 2; 油料库; 位于综合楼1层，用于存放机油。. 3; 丁类仓库; 仓库内东北角为一般固废仓库，其余空置，为储备用房. 4; 堆场; 空置，为储备用房. 五 依托工程. 1; 污水管网; 厂区污水管网、城市污水管网。. 2; 污水处理厂; 项目废水纳入巨化环科污水处理厂。. 3; 雨水管网; 初期雨水收集沉淀后纳入市政污水管网，其他雨水经厂区外雨水管网排入附近水体。. 2.1.3 主要生产设备 项目主要设备情况见表2-8。 - 项目主要设备情况表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 所在位置. 1; 1段PSA装置; 6塔PSA，碳钢材质; 1套; 氢能源装置区. 1.1; 其中; 1段PSA吸附塔; DN2300，碳钢材质; 6台; 氢能源装置区. 1.2; 1段产品气缓冲罐; DN2200，工作压力5MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 1.3; 1段解析气缓冲罐; DN3400，工作压力0.02MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 1.4; 1段原料过滤器; 工作压力5MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 1.5; 1段产品过滤器; 工作压力5MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 1.6; 程控阀门; 碳钢材质; 1套; 氢能源装置区. 2; 2段PSA装置; 9塔rPSA，碳钢材质; 1套; 氢能源装置区. 2.1; 其中; 2段PSA吸附塔; DN900，碳钢材质; 9台; 氢能源装置区. 2.2; 2段入口缓冲罐; DN1800，工作压力1.6MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 2.3; 2段产品气缓冲罐; DN1800，工作压力1.5MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 2.4; 2段解析气缓冲罐; DN2000，工作压力0.01MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 2.5; 2段原料过滤器; 工作压力1.6MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 2.6; 2段产品过滤器; 工作压力1.5MPaG，碳钢材质; 1台; 氢能源装置区. 2.7; 旋转阀; 组合件; 1套; 氢能源装置区. 3; 压缩机入口缓冲罐; DN1500，工作压力1.6MPaG，碳钢材质; 1套; 氢能源装置区. 4; 活塞压缩机; 0.02~1.6MPaG，碳钢组合件; 3台; 氢能源装置区. 1.6~7MPaG，碳钢组合件; 2台; 氢能源装置区. 5; 隔膜压缩机; 4.92~21MPaG，碳钢组合件; 4台; 氢能源装置区. 1.5~21/31MPaG，碳钢组合件; 4台; 氢能源装置区. 6; 汇流排（22车位）; 21/31MPaG，不锈钢组合件; 1套; 灌装站. 2.1.4 主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表2-9。 - 项目主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 最大 存储量. 1; 原料气; 万Nm3/a; 19093; 管道气，由浙江晋巨化工有限公司供给，厂内不设置原料气储罐; /. 2; 氮气; 万Nm3/a; 20; 管道气，由浙江晋巨化工有限公司供给，厂内不设置氮气储罐; /. 3; 仪表空气; 万Nm3/a; 48; 管道气，由浙江晋巨化工有限公司供给，厂内不设置空气储罐; /. 4; 机油; t/a; 0.8; 外购，200kg/桶; 0.4t. 5; 自来水; t/a; 43262; 由园区市政管网供给; /. 6; 电; 万Kwh/a; 12.5; 由园区变电所供给; /. - 项目原料气成分表 原料气; 正常工况; 备注. 压力/MPaG; 4.5~5.6; /. 温度/°C; 常温（约20~30）; /. 组分; mol %; /. 氢气（H2）; 96.6778; /. 氮气（N2）; 0.9927; /. 一氧化碳（CO）; 1.8729; /. 氩（Ar）; 0.1316; /. 甲烷（CH4）; 0.3250; /. 二氧化碳（CO2）; <10ppm; /. 甲醇（CH3OH）; ≤25ppm; /. 总S（无机硫）; <0.1ppm; 主要以H2S和COS为主，H2S+COS ≤0.1ppm（mol）. 露点; ≤-45℃; /. 2.1.5 水平衡图 图2-1 项目水平衡图 2.1.6 劳动定员及工作制度 项目劳动定员80人，生产采用三班制，每班8小时，年工作时间330天。厂区内不设置食堂和宿舍。 2.1.7 厂区平面布置 项目新增用地约51.11亩（34073m2），新建氢能源装置区、灌装站、综合楼、丁类仓库、固废仓库、变电站、消防及循环水系统、初期雨水池和事故应急池等。厂区北侧从西至东依次布置丁类仓库、灌装站、氢能源装置区和综合楼等；厂区南侧从西至东依次布置消防及循环水系统、初期雨水池和事故应急池等；项目危废仓库位于丁类仓库北面。 |
| --- | --- |

2.2 工艺流程和产排污环节 废吸附剂 2.2.1 工艺流程 废机油、废油桶 废吸附剂 废机油、废油桶 解析气回晋巨化工 钢瓶装产品气 产品气 产品气 产品气 产品气 产品气 产品气 解析气 解析气 废机油、废油桶 解析气 解析气 解析气 管道气或槽车装产品气 原料气 图2-2 项目生产工艺及产污节点图

| 工艺流程及产排污环节 | 工艺流程简介： 项目产品气的获得方式有三种，一是原料气进入1段PSA提纯得到；二是原料气进入2段PSA提纯得到；三是由1段PSA产生的解析气进入2段PSA提纯得到。项目1段PSA装置和2段PSA装置并联运行，原料气和解析气不同时进入2段PSA装置。 本项目产品分为工业氢（规格为99.9%）、氢燃料电池汽车用氢（规格为99.97%）、高纯氢（规格为99.999%）三种。经过PSA变压吸附后得到的产品氢气规格均为99.999%，能满足三种产品的氢气需求。企业拟将99.999%规格的氢气直接作为工业氢（规格为99.9%）、氢燃料电池汽车用氢（规格为99.97%）、高纯氢（规格为99.999%）进行生产销售。 （1）过滤 原料气（来源于浙江晋巨化工有限公司煤气炉生产过程中产生的副产氢气，主要成分为H2，含N2、CO、Ar、CH4、CO2、CH3OH、硫化物等杂质），经过过滤器除去固体颗粒（主要为气体管道中含尘颗粒物，滤网经吹扫后回用，滤网无需更换，无废滤网产生）后进入PSA工序中正处于吸附状态的吸附塔内。 （2）PSA变压吸附 PSA变压吸附为物理提纯氢气的工艺，利用吸附剂料床中固态吸附剂与进口气的接触，在较高压力下选择性吸附混合气体中的特定组份，以便提高产品气的纯度。PSA变压吸附可实现选择性脱除原料气中N2、CO2、CO和CH4等杂质以满足产品气规范的要求。变压吸附流程工作在两个压力等级之间，流程温度为室温。再生过程无需加热，因而吸附剂不会因为湿热效应而失效，从而可有效提高吸附剂的使用寿命。 ① 1段PSA变压吸附流程 a)吸附：原料气在高压（4.5~5.6MPa，常温）条件下进入PSA吸附塔，原料气中的N2、CO、Ar、CH4、CO2、CH3OH、硫化物等杂质被吸附，同时产生高纯度的产品氢。当该PSA吸附塔吸附饱和后转入再生状态，原料气被自动切换至另一个PSA吸附塔内进行吸附步骤。 b)顺放减压：吸附塔顺放（与进料方向一致）减压，以回收被困在吸附塔死空间的H2。该部分被回收的产品气主要用于其它吸附塔的再增压和吹扫。由于顺放减压步骤中放出的大部分H2还保留在整个系统中，这种方式有效提高了整体H2回收效率。 c)逆放减压：吸附剂通过逆流（与进料方向相反）将吸附塔压力减至尾气压力（0.02MPa，常温）以实现吸附剂的再生。该过程吸附剂中的杂质被解吸（解析气），吸附剂被再生。 d)吹扫再生：吸附剂的再生是通过从顺放减压步骤中回收的氢气吹扫吸附塔完成的，剩余的杂质被解析进入2段PSA或返回浙江晋巨化工有限公司再利用。 e)升压：由顺放减压步骤中回收的H2和原料气或产品气中的滑流气体通过高压方式在目标吸附塔完成吸附剂再生后进行升压。一旦吸附塔升压到进料压力，整个“吸附-再生”循环又将重新开始。 ② 2段PSA变压吸附流程 a)吸附：进气向上流过吸附剂，在2段PSA中使用了不同的吸附剂床层，从底部到顶层每种吸附剂选择性地脱除N2、CO、Ar、CH4、CO2、CH3OH、硫化物等杂质，得到高纯度的产品气。 b)均压：在吸附步骤结束时，该床吸附剂存储的气体被传送到另一床的吸附剂中回收气体，以对另一床中吸附剂再升压/吹扫，这样能提高系统的性能并节省能源。该床中的吸附剂可以用三步均压减压到较低的压力水平。 c)再生：在均压步骤之后，以三个基本的步骤再生吸附剂，具体如下： 逆流吹扫：吸附剂逆流减压到尾气压力以去除杂质； 内部气吹扫：在尾气压力下，用来自另一个吸附床的内部储存气体逆流吹扫吸附剂； 产品气吹扫：在尾气压力下，用产品气逆流吹扫吸附剂以完全再生吸附剂。 为了减少在再生步骤时需要的吹扫气流（提高机组的回收率较高），提高增量吸附容量（提高产品气纯度，缩小床层尺寸），再生步骤宜在真空状态下完成。 d)增压：在再生步骤结束时，已再生的吸附剂（使用其他吸附床中的储存气）通过三步均压增压以回收绝大部分的储存气。本步骤结束，吸附床进入重复吸附周期并净化进气。 （3）产品气充装 提纯后的氢气进入氢气缓冲罐，氢气缓冲罐顶部设置有安全阀等安全措施，具备高压报警功能。氢气缓冲罐内的氢气通过隔膜式压缩机将净化后的氢气压力提升至需要的工作压力21MPa/31MPa，得到的合格产品气标准要求的高纯气，一部分送至装卸栈台进行氢气长管拖车的充装，一部分通过充装汇流排进行充钢瓶（汇流排阀门和钢瓶阀门间产品气少量外排，不定量分析）；还有一部分未经隔膜压缩机加压的产品气预留走管道气外售。 2.2.2 污染工序及污染因子 项目营运期主要污染源及污染因子见表2-11。 - 项目营运期主要污染工序及污染因子汇总 类别; 编号; 污染源; 主要污染因子. 废气; G1; PSA提纯; 解析气; 氢气、氮气、氩气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、甲醇、硫化物等. G2; 产品气充瓶; 产品气; 氢气等. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮、动植物油等. W2; 车间地面冲洗工序; 地面冲洗水; CODCr、SS、石油类等. W3; 初期雨水; 初期雨水; CODCr、SS、石油类等. W4; 压缩机冷却; 冷却水; CODCr、SS等. 噪声; N; 设备运行; 设备噪声; 等效声级(dB). 固废; S1; PSA提纯; 废吸附剂; 沸石、氧化铝、活性炭、杂质等. S2; 设备维护保养; 废机油; 油类物质. S3; 设备维护; 废油桶; 油类物质. S4; 设备擦拭; 含油废抹布手套; 油类物质. S5; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建工程，无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 3 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1 大气环境 项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《衢州市环境质量概要（2022年）》，2022年衢州市区环境空气质量优良天数为338天（优146天、良192天），占全年总有效监测天数92.6%。 2022年衢州市区环境空气质量六项常规监测指标中，SO2、NO2和CO达到国家环境空气质量一级标准，PM2.5、PM10和臭氧达到环境空气质量二级标准。2022年衢州市区属于达标区，相关污染物的环境空气质量现状见表3-1。 - 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标 倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 0; 达标. 日平均质量浓度; 3-17; 150; 11.3; 0; 日均第98百分位数达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 0; 达标. 日平均质量浓度; 9-69; 80; 86.3; 0; 日均第98百分位数达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7; 0; 达标. 日平均质量浓度; 4-140; 150; 93.3; 0; 日均第95百分位数达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 0; 达标. 日平均质量浓度; 2-112; 75; 149.3; 0.49; 日均第95百分位数达标. CO; 日平均质量浓度; 300-1100; 4000; 27.5; 0; 达标. 日平均第95百分位数; 800; 4000; 20.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 151; 160; 94.4; 0; 达标. 3.1.2 地表水环境 为了解项目拟建区域周边地表水环境质量现状，本次评价引用浙江求实环境监测有限公司在乌溪江、江山港上设置监测断面监测得到的水质现状监测数。具体监测内容如下： （1）监测断面 共布设4个监测断面，分别为1#（衢州水业集团污水处理厂上游500m以上），2#衢州水业集团污水处理厂下游1000m以下）；3#（巨化环科污水处理厂排放口上游500m以上）、4#（巨化环科污水处理厂排放口下游1000m以下）。 （2）监测项目 水温、pH值、溶解氧、CODMn、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测时间与频次 2022年3月11日~2022年3月13日，连续3天，每天1次。 （4）监测分析方法和监测仪器 按国家有关标准和原环境保护部颁布的《水和废水监测分析方法》(第四版)有关规定执行。质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。 （5）监测结果分析及评价 具体监测结果见表3-2。由该表可知，各监测断面地表水中各指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，项目所在区域地表水江山港、乌溪江水质总体较好。 |
| --- | --- |

- 地表水监测与评价结果 监测点位; 监测时间; 水温（℃）; pH (无量纲); 溶解氧 (mg/L); CODMn (mg/L); CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮 (mg/L); 总磷 (mg/L); 石油类 (mg/L). 1#（江山港）; 2022.3.11; 16.4; 7.9; 8.73; 1.8; 7; 1.6; 0.128; 0.08; <0.01. 2022.3.12; 16.8; 8.2; 8.64; 1.7; 7; 1.7; 0.326; 0.08; <0.01. 2022.3.13; 15.9; 8.1; 8.54; 1; 8; 1.3; 0.052; 0.04; <0.01. 平均值; 16.4; 7.9-8.2; 8.64; 1.5; 7; 1.5; 0.169; 0.07; <0.01. III类标准值; —; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 比标值; —; 0.45-0.60; 0.21; 0.25; 0.35; 0.37; 0.17; 0.35; <0.20. 达标情况; —; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2#（江山港）; 2022.3.11; 15.7; 8.3; 8.32; 1.1; 5; 1.3; 0.298; 0.03; <0.01. 2022.3.12; 16.3; 7.8; 8.81; 2.0; 5; 1.5; 0.154; 0.06; <0.01. 2022.3.13; 19.1; 8.2; 8.53; 1.8; 6; 1.5; 0.326; 0.07; <0.01. 平均值; 17.0; 7.8-8.3; 8.55; 1.6; 5; 1.4; 0.259; 0.05; <0.01. III类标准值; —; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 比标值; —; 0.40-0.65; 0.23; 0.27; 0.25; 0.35; 0.26; 0.25; <0.20. 达标情况; —; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3#（乌溪江）; 2022.3.11; 16.1; 8.1; 8.68; 1.2; 6; 1.3; 0.069; 0.04; <0.01. 2022.3.12; 15.9; 8.4; 8.47; 1.1; 5; 1.1; 0.32; 0.04; <0.01. 2022.3.13; 15.9; 7.8; 8.65; 1.9; 7; 1.4; 0.14; 0.07; <0.01. 平均值; 15.9; 7.8-8.4; 8.60; 1.4; 6; 1.3; 0.18; 0.05; <0.01. III类标准值; —; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 比标值; —; 0.40-0.70; 0.22; 0.23; 0.30; 0.32; 0.18; 0.25; <0.20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 4#（乌溪江）; 2022.3.11; 17.0; 8.1; 8.83; 1.8; 6; 1.5; 0.344; 0.08; <0.01. 2022.3.12; 15.8; 8.1; 8.48; 1.1; 5; 1.2; 0.083; 0.04; <0.01. 2022.3.13; 15.7; 8.3; 8.26; 1; 7; 1.3; 0.312; 0.03; <0.01. 平均值; 16.2; 8.1-8.3; 8.52; 1.3; 6; 1.3; 0.246; 0.05; <0.01. III类标准值; —; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 比标值; —; 0.55-0.65; 0.24; 0.22; 0.30; 0.32; 0.25; 0.25; <0.20. 达标情况; —; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标.

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3 声环境 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标。 3.1.4 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境调查。 3.1.5 电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目。 3.1.6 土壤环境和地下水环境 项目生产不涉及重金属污染物及持久性污染物，在做好防渗措施的情况下，正常生产运行过程中无相关污染途径，不会造成地下水、土壤污染。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 （1）大气环境 本项目厂界外500m范围内无规划保护目标，无无自然保护区、风景名胜区、居民点等保护目标。 （2）声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 本项目污染物排放标准 3.3.1 废气 建设阶段：项目施工期产生的扬尘颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 生产运行阶段：项目PSA变压吸附过程产生的解析气（包括1段原料气PSA变压吸附产生的解析气1、2段原料气PSA变压吸附产生的解析气2和2段解析气PSA变压吸附产生的解析气3）作为尾气一同通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用。 3.3.2 废水 建设阶段：施工废水经隔油、沉淀等处理，施工生活污水经化粪池预处理，废水处理后纳管，最终由巨化环科污水处理厂处理后达标排放。 生产运行阶段：项目冷却水循环使用，定期更换及补充消耗，更换后的冷却水纳入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后纳管；初期雨水和地面冲洗水经沉淀后与生活污水合并纳管；项目各类废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），具体见表3-3。纳管废水最终经巨化环科污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准排入乌溪江，具体见表3-4。 - 水污染物排放限值 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; 排放限值; 标准; 污染物排放监控位置. pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 企业废水总排放口. 悬浮物; 400. 化学需氧量; 500. 五日生化需氧量; 300. 氨氮; 35. 总磷; 8. 石油类; 20. 动植物油; 100. 注：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。. - 巨化环科污水处理厂尾水排放标准 单位：pH无量纲，其它均为mg/L 项目; pH; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 总磷; SS; 石油类; 动植物油. GB18918-2002一级A标准; 6～9; ≤10; ≤50; ≤5(8); ≤15; ≤0.5; ≤10; 1; ≤1. 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3噪声 建设阶段：施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）中的标准和规定，具体值详见表3-5。 - 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A). 生产运行阶段：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-6。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段; 适用范围. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 东南西北厂界. 3.3.4固废 项目危险废物按照《国家危险废物名录》（2021版）分类，危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4 总量控制 3.4.1 总量控制指标 根据浙江省现有总量控制要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物和重点重金属污染物。结合工程分析可知，本项目涉及的总量控制指标为化学需氧量、氨氮。 本项目实施后，各污染物排放情况见表3-7。 - 项目污染物排放情况表 单位：t/a 指标; 项目排放量; 排放增减量; 建议值. 废水; 废水量; 7209; +7209; 7209. CODCr; 0.36; +0.36; 0.36. 氨氮; 0.036; +0.036; 0.036. 3.4.2总量调剂 根据《关于加强和规范建设项目主要污染物总量管理工作的通知》（衢环发[2020]84号），污染物总量替代指标包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、烟粉尘，替代比例按照1:1执行，重金属总量替代指标按照国家和省相应文件执行。 项目总量控制指标区域平衡替代削减情况见表3-8。 - 项目总量控制指标区域平衡替代削减量 序号; 指标; 单位; 新增排放总量; 削减比例; 削减代替量. 1; CODCr; t/a; 0.76; 1:1; 0.76. 2; NH3-N; t/a; 0.076; 1:1; 0.076. |

- 4 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 项目施工期环境保护措施见表4-1。 - 项目施工期环境保护措施 污染源; 环保措施. 废水; 施工生活污水; 生活污水经化粪池预处理后纳管排放。. 施工机具、器械清洗废水; 隔油预处理后用于水泥搅拌等综合利用消化。. 钻孔泥浆水; 经沉淀池沉淀处理后上清液用于洒水抑尘，沉淀物用于道路平整、回填于低洼地带等。. 废气; 车辆行驶扬尘; 限速和洒水。. 堆场扬尘; 建筑料堆的三边用围挡遮围。. 施工扬尘; 加强洒水频率；工程车加强帆布遮挡、控制车速等措施. 噪声; 施工噪声; ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间。 ②选用低噪音机械设备、运输车辆或带隔声、消声设备及低噪声的施工工艺（如静压桩工艺等）。 ③机械设备尽量往场地中间位置布设，尽量远离敏感目标；场内高噪声机械采取临时降噪措施，如设置木制隔声板或采用半地下施工等。 ④在靠近敏感目标附近施工时，应采取临时隔声围护措施以减少各种影响，并尽量加高四周场界的围墙。 ⑤施工场地的施工车辆出入地点的设置应尽量远离敏感目标，以减轻施工噪声对周边敏感目标的影响，施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，增强环境意识，要分时段、分不同施工设备进行合理施工，避免因施工噪声产生纠纷。. 固废; 施工生活垃圾; 委托环卫部门清运处置。. 建筑废料; 钢筋可以回收利用，其它混凝土块连同弃土、弃碴成分均为无机物，送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带；钻渣泥浆，工程设置泥浆中转池，将泥浆集中收集后，用封闭式运输车运至合法消纳场处理。. 土石方; 大部分土石方用于回填，剩余的外运指定场所填埋。. 装修垃圾; 废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应积极进行综合利用，其余部分再运往指定场所集中处理。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 项目产品气充瓶时汇流排阀门和钢瓶阀门间产品气少量外排，不定量分析。项目PSA变压吸附过程产生的解析气，包括1段原料气PSA产生的解析气1（4223万m3/a）、2段原料气PSA产生的解析气2（550万m3/a）、2段解析气PSA产生的解析气3（591万m3/a），合计约5364万m3/a。受市场供需影响，约50％的解析气1（2112万m3/a）用于2段PSA提纯，剩余50％的解析气1（2111万m3/a）与解析气2（550万m3/a）及解析气3（591万m3/a）合并通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用（合计约3252万m3/a，用于生产甲醇和液氨）。 以上数据由气体平衡得出，具体见表4-2。 - 项目气体平衡表 物料 成分; 进料; 出料. 原料气; 解析气1; 产品气; 解析气. 1段原料气; 2段原料气; 1段产品气; 2段产品气1; 2段产品气2; 解析气1; 解析气2; 解析气3. 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％; 万m3/a; 占比％. H2; 16893; 96.6778; 2200; 96.6778; 2112; 86.49; 12670; ≥99.999; 1650; ≥99.999; 1520; ≥99.999; 4223; 86.49; 550; 86.49; 591; 68. N2; 16893; 0.9927; 2200; 0.9927; 2112; 4.04; 12670; ≤5ppm; 1650; ≤5ppm; 1520; ≤5ppm; 4223; 4.04; 550; 4.04; 591; 8.6. CO; 16893; 1.8729; 2200; 1.8729; 2112; 7.607; 12670; ≤0.2ppm; 1650; ≤0.2ppm; 1520; ≤0.2ppm; 4223; 7.607; 550; 7.607; 591; 18.23. Ar; 16893; 0.1316; 2200; 0.1316; 2112; 0.53; 12670; Bal; 1650; Bal; 1520; Bal; 4223; 0.53; 550; 0.53; 591; 1.41. CH4; 16893; 0.325; 2200; 0.325; 2112; 1.32; 12670; ≤1ppm; 1650; ≤1ppm; 1520; ≤1ppm; 4223; 1.32; 550; 1.32; 591; 3.5. CO2; 16893; <10ppm; 2200; <10ppm; 2112; 0.0038; 12670; ≤1ppm; 1650; ≤1ppm; 1520; ≤1ppm; 4223; 0.0038; 550; 0.0038; 591; 0.01. CH3OH; 16893; ≤25ppm; 2200; ≤25ppm; 2112; 0.0092; 12670; Bal; 1650; Bal; 1520; Bal; 4223; 0.0092; 550; 0.0092; 591; 0.25. 硫化物; 16893; <0.1ppm; 2200; <0.1ppm; 2112; Bal; 12670; Bal; 1650; Bal; 1520; Bal; 4223; Bal; 550; Bal; 591; Bal. 合计; /; 100; /; 100; /; 100; /; 100; /; 100; /; 100; /; 100; /; 100; /; 100. *注：①项目产品气的获得方式有三种，一是原料气（1段原料气）经过滤后进入1段PSA提纯得到（1段产品气）；二是原料气（2段原料气）经过滤后进入2段PSA提纯得到（2段产品气1）；三是由1段PSA产生的解析气（解析气1）进入2段PSA提纯得到（2段产品气2）。项目1段原料气和2段原料气组分相同，仅为了计算方便在名称上加以区分。 ②项目1段PSA装置和2段PSA装置并联运行（产品气均可达到高纯氢的产品要求），原料气和解析气不同时进入2段PSA装置；本项目1段PSA装置运行时间为330×24=7920小时/年，2段PSA装置原料气和解析气运行时间各占50％，均为330×12=3960小时/年。 ③项目废气为1段原料气PSA产生的解析气1、2段原料气PSA产生的解析气2、2段解析气PSA产生的解析气3。受市场供需影响，约50％的解析气1（2112万m3/a）用于2段PSA提纯，剩余50％的解析气1（2111万m3/a）与解析气2（550万m3/a）和解析气3（591万m3/a）作为尾气一同通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用。 ④根据企业实验数据，项目1段原料气PSA提纯和2段原料气PSA提纯工艺产品气转化率均为75％，2段解析气PSA提纯工艺产品气转化率约为72％。根据气体平衡表，项目产品气合计约15840万m3/a，其中1段产品气约万12670m3/a，2段产品气1约1650万m3/a，2段产品气2约1520万m3/a。 ⑤表格中Bal代表微量、平衡，数值趋近于零。. 4.2.2 废水 4.2.2.1 废水污染源强核算 项目冷却水循环使用，定期更换；废水为冷却水排水、初期雨水、地面冲洗水和职工生活污水；项目废水产排情况具体见表4-3。 - 项目废水产排情况 产排污 环节; 类别; 污染物 种类; 产生情况; 污染防治设施; 纳管情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 治理 设施; 处理 能力; 去除 效率; 是否为可行技术; 纳管 去向; 纳管量（t/a）; 纳管浓度（mg/L）; 排放 去向; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 日常 生活; 生活 污水; 废水量; 2244; /; 化粪池; /; /; /; 巨化环科污水处理厂; 2244; /; /; /; /. CODCr; 0.785; 350; 0.785; 350; /; /; /. 氨氮; 0.079; 35; 0.079; 35; /; /; /. /; 初期 雨水; 废水量; 4096; /; 初期雨水池沉淀; /; /; /; 4096; /; /; /; /. CODCr; 1.638; 400; /; 1.638; 400; /; /; /. SS; 2.048; 500; 60％; 0.819; 200; /; /; /. 石油类; 0.082; 20; /; 0.082; 20; /; /; /. 地面 冲洗; 冲洗水; 废水量; 869; /; 收集池 沉淀; /; /; 869; /; /; /; /. CODCr; 0.174; 200; /; 0.174; 400; /; /; /. SS; 0.435; 500; 60％; 0.174; 200; /; /; /. 石油类; 0.017; 20; /; 0.017; 20; /; /; /. LAS; 0.009; 10; /; 0.009; 10; /; /; /. 间接 冷却; 冷却水排水; 废水量; 7920; /; /; /; /; /; 7920; /; /; /; /. CODCr; 0.238; 30; 0.238; 30; /; /; /. SS; 0.792; 100; 0.792; 100; /; /; /. 总计; 项目 各类 废水; 废水量; 15129; /; /; /; /; /; 15129; /; 乌溪江; 15129; /. CODCr; 2.598; 172; /; /; /; /; 2.598; 172; 0.76; 50. 氨氮; 0.079; 5; /; /; /; /; 0.079; 5; 0.076; 5. SS; 2.483; 164; /; /; /; /; 2.483; 164; 0.151; 10. 石油类; 0.099; 7; /; /; /; /; 0.099; 7; 0.015; 1. LAS; 0.009; 0.6; /; /; /; /; 0.009; 0.6; 0.008; 0.5. 项目各类废水产生、排放情况如下： ①冷却水 本项目压缩机冷却水（间接冷却）循环使用，定期更换。冷却水循环量为400m³/h（316.8万m3/a），冷却水损耗量约为循环量的1％，即31680m3；冷却水排放量约为1m³/h（7920万m3/a）。 ②生活污水 本项目新增职工80人，生活用水每人每天按100L/d.人计，则职工生活用水量约2640m3/a；生活污水产生系数按0.85计，即2244m3/a。 ③地面冲洗水 根据建设单位提供的资料，本项目厂区地面需定期冲洗，面积约17036m2，一月冲洗一次，用水量约5L/m2·次，则地面拖洗用水量约为1022m3/a，排放系数按85%计，则地面拖洗废水产生量约为869m3/a。 ④初期雨水 项目厂区初期雨水量采用以下公式计算： V=q×F×15％ 式中：V—初期雨水产生量（m3/a）； q—年均降雨量，mm，衢州市多年降雨量为1602.7mm； F—需进入收集系统的的雨水汇水面积，约17036m2； 根据计算，项目初期雨水产生量约4096m3/a。. 4.2.2.2 项目全厂排放口基本情况 项目废水间接排放口排放，废水排放口基本情况见表4-4和表4-5。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N等; 城镇污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 初期雨水; CODCr、SS、 石油类等; 间歇排放，流量不稳定; TW002; 初期雨水处理系统; 初期雨水池. 3; 地面冲洗水; CODCr、SS、石油类、LAS等; 间歇排放，流量不稳定; TW003; 地面冲洗水处理系统; 收集沉淀池. 4; 冷却水排水; CODCr、SS等; 间歇排放，流量不稳定; /; /; /. - 项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 118°52′58.31″; 28°53′27.41″; 污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 巨化环科污水处理厂; CODCr; ≤50. 氨氮; ≤5（8）. SS; ≤10. 石油类; ≤1. LAS; 0.5. 注：①废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准；②括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.3 达标排放及依托污水处理的可行性 （1）依托厂区污水处理设施可行性 ①生活污水处理设施 项目职工生活污水主要污染物为CODCr、氨氮等。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求。项目化粪池处理规模约为15m3/d，本项目生活污水排放量约为6.8m3/d，因此本项目化粪池可满足项目处理需求。 ②冷却水排水、初期雨水、地面冲洗水 本项目为氢气物理提纯项目，解析气（氢气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、甲醇）作为尾气通过管道送至浙江晋巨化工有限公司再利用，不会经大气沉降等途径进入周边水环境，因此本项目冷却水（间接）、初期雨水和地面冲洗水质较简单，主要污染因子为CODCr、颗粒物、石油类、LAS等，经简单沉淀后纳入园区污水管网。 （2）依托巨化环科污水处理厂可行性 浙江巨化环保科技有限公司污水处理厂位于巨化集团公司厂区内，于1999年12月底建成并投运，承担巨化集团公司内部工业废水和衢州高新技术产业园区的工业废水的处理任务。根据调查，巨化环科污水处理厂扩容技改后废水处理规模为4.18万t/d，其中现有处理规模为2.88万t/d，新建项目处理规模为1.73万t/d。扩容改造后污水排放口总体按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行，废水经处理达标后排入乌溪江。根据《衢州市清泰环境工程有限公司园区污水处理厂提标扩容技改项目竣工环境保护验收监测报告》，巨化环科污水处理厂目前实际处理规模为3.6万t/d左右，尚有处理余量约5800t/d。 企业在巨化环科污水处理厂纳管范围内，本项目废水排放量45.8t/d，不会对巨化环科污水处理厂处理负荷造成冲击。综上，本项目废水依托污水处理厂处理环境可行。 |
| --- | --- |

4.2.3 噪声 （1）源强及排放参数 项目噪声主要来自设备运行时产生的噪声，噪声强度约80-95dB(A)。项目主要设备声源源强及排放参数见表4-6和4-7。 - 项目主要设备噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 相对 方位; 距室内边界距离m; 室内边界声级LP1(dB); 运行 时段; 建筑物插入损失dB; 建筑外噪声. 声压级/距离声源距离dB/m; X; Y; Z; 声压LP2(dB); 建筑物外距离. 1; 氢能源 装置区; 活塞机1; 80/1; 减振 隔声; 112; 113; 0.5; 东; 13; 74; 24小时连续; 26; 48; 1m. 南; 30; 73; 26; 47. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 46; 73; 26; 47. 2; 活塞机2; 80/1; 112; 103; 0.5; 东; 13; 74; 26; 48. 南; 18; 74; 26; 48. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 56; 73; 26; 47. 3; 活塞机3; 80/1; 112; 93; 0.5; 东; 13; 74; 26; 48. 南; 2; 80; 26; 54. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 66; 73; 26; 47. 4; 活塞机4; 80/1; 122; 118; 0.5; 东; 2; 80; 26; 54. 南; 35; 73; 26; 47. 西; 13; 74; 26; 48. 北; 40; 73; 26; 47. 5; 活塞机5; 80/1; 122; 108; 0.5; 东; 2; 80; 26; 54. 南; 30; 73; 26; 47. 西; 13; 74; 26; 48. 北; 46; 73; 26; 47. 6; 隔膜压缩机1; 80/1; 122; 133; 0.5; 东; 13; 74; 26; 48. 南; 46; 73; 26; 47. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 28; 73; 26; 47. 7; 隔膜压缩机2; 80/1; 122; 141; 0.5; 东; 13; 74; 26; 48. 南; 52; 73; 26; 47. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 20; 74; 26; 48. 8; 隔膜压缩机3; 80/1; 122; 150; 0.5; 东; 13; 74; 26; 48. 南; 60; 73; 26; 47. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 12; 74; 26; 48. 9; 隔膜压缩机4; 80/1; 122; 160; 0.5; 东; 13; 74; 26; 48. 南; 70; 73; 26; 47. 西; 2; 80; 26; 54. 北; 3; 78; 26; 52. 10; 隔膜压缩机5; 80/1; 130; 133; 0.5; 东; 2; 80; 26; 54. 南; 46; 73; 26; 47. 西; 13; 74; 26; 48. 北; 28; 73; 26; 47. 11; 隔膜压缩机6; 80/1; 130; 141; 0.5; 东; 2; 80; 26; 54. 南; 52; 73; 26; 47. 西; 13; 74; 26; 48. 北; 20; 74; 26; 48. 12; 隔膜压缩机7; 80/1; 130; 150; 0.5; 东; 2; 80; 26; 54. 南; 60; 80; 26; 54. 西; 13; 80; 26; 54. 北; 12; 80; 26; 54. 13; 隔膜压缩机8; 80/1; 130; 160; 0.5; 东; 2; 80; 26; 54. 南; 70; 80; 26; 54. 西; 13; 80; 26; 54. 北; 3; 80; 26; 54. *注：本环评取厂界西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向。.

|  | - 项目主要设备噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 采取隔声措施后声压级/距离声源距离（dB(A)/m）; 运行 时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 1段PSA装置; 140; 165; 14; 85/1m; 隔音、 减振; 80/1m; 24小时 连续. 2; 2段PSA装置; 140; 140; 14; 85/1m; 80/1m. 3; 循环水泵1; 170; 36; 0.5; 80/1m; 75/1m. 4; 循环水泵2; 170; 38; 0.5; 80/1m; 75/1m. 5; 冷却塔1; 180; 33; 1; 80/1m; 75/1m. 6; 冷却塔2; 180; 30; 1; 80/1m; 75/1m. *注：本环评取厂界西南角为坐标原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向。②本环评要求企业针对室外环保风机等高噪声设备设置隔声罩，隔声量不低于5dB（本环评取5dB）。. （2）降噪设施 具体噪声防治措施见表4-8。 - 工业企业噪声防治措施 噪声防治措施名称 （类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治 措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 噪声源控制措施; ①合理布局，正常生产时保持车间门窗关闭；②高噪声设备进行基础减振隔声。; 确保达标 排放; 30. *注：企业应定期检查设备，加强机械设备的维护与保养，并注意对生产设备的主要磨损部位添加机油，确保其正常运行。. （3）达标排放情况 ①预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用BREEZE NOISE环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ②参数确定 Ⅰ、厂区平面图导入，同时设置网格受体和厂界受体（单个受体间距5m）； Ⅱ、选取工业点源，输入相关描述、倍频带中心频率、声场类型、设备声压级（软件可自动计算声功率级）；根据项目主要设备源强依次设置。 ③厂界噪声评价 经预测，厂界噪声预测计算及结果见表4-9。 - 项目厂界噪声预测结果 点位位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值/dB(A); 标准值/dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界1m; 235; 61; 1.2; 昼夜; 53; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界1m; 223; 6; 1.2; 48; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界1m; 16; 180; 1.2; 40; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界1m; 186; 273; 1.2; 47; 65; 55; 达标; 达标. 注：空间相对位置以厂界中心点为原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。. 图4-1 建设项目实施后厂界噪声等声级线图 由表4-9可知，项目生产过程中四周厂界噪声值（贡献值）可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4.2.4 固体废物 4.2.4.1基本情况 项目废弃物产生情况见表4-10。 - 项目废弃物产生情况汇总 序号; 产生环节; 名称; 属性; 类别代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危 险特性; 年产生量（t/a）. S1; PSA提纯; 废吸附剂; 危险废物; HW49 900-041-49; 沸石、氧化铝、活性炭、杂质等; 固态; T/I; 5. S2; 设备维护保养; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 油类物质; 液态; T/I; 1. S3; 设备维护; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 油类物质; 固态; T/I; 0.11. S4; 设备擦拭 职工生活; 含油废抹布手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 油类物质; 固态; T/I; 0.01. S5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 26.4. 固废产量核算依据： - 废吸附剂：项目使用的吸附剂约10年更换一次，其中1段PSA填装量约40t/次，2段PSA填装量约10t/次），折合约5t/a。 - 废机油：项目设备维修保养过会产生一定量的废机油，产生量约1t/a；废机油属于危险废物，收集后储存于危废仓库，并委托有资质的单位进行安全处置。 - 废油桶：废油桶共产生11个/年，每个按10kg计，则废油桶共计0.11t/a；废油桶属于危险废物，收集后储存于危废仓库，并委托有资质的单位进行安全处置。 - 含油废抹布手套：设备保养及擦拭将产生废抹布手套，产生量为0.01t/a；含油废抹布手套属于危险废物，收集后储存于危废仓库，并委托有资质的单位进行安全处置。 - 项目劳动定员80人，生活垃圾按1kg/d·人计，年工作330天，生活垃圾产生量为26.4t/a。生活垃圾收集后定期由当地环卫部门统一清运处理。. 4.2.4.2 贮存、利用处置 项目固体废物储存、利用处置方式见表4-11。 - 项目固体废物利用处置方式评价表 单位：t/a 序号; 产生工序; 废弃物 名称; 属性; 废物代码; 贮存 方式; 利用处置 方式和去向; 利用或处置量. S1; PSA提纯; 废吸附剂; 危险废物; HW49 900-041-49; 袋装; 收集后储存于危废仓库，并委托有资质的单位进行安全处置; 5. S2; 设备维护保养; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 桶装; 1. S3; 设备维护; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; /; 0.11. S4; 设备擦拭; 含油废抹布手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 袋装; 0.01. S5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 由当地环卫部门统一清运处理; 26.4. 注：项目危废暂存区占地50.76m2，最大储存量约为45t；为不影响生产，本项目1段PSA和1段PSA装置不同时更换吸附剂，厂内危废最大存在量为41.12，故本项目危废仓库可满足本项目危废贮存需求。. 4.2.4.3 环境管理要求 ①一般固废管理要求 本项目产生的一般固废为生活垃圾，委托环卫部门清运。企业应当建立健全固体废物污染环境防治责任制度，建立一般工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等资料档案。工业固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置单位应当通过省固体废物治理系统运行电子转移联单，一般工业固体废物根据《浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）》（浙环发[2023]28号）的电子转移联单要求执行转移联单制度。 ②危险废物管理要求 本项目废机油等液态危险废物产生后须立即采用包装容器盛装，其他固态危险废物可用包装容器或包装袋进行盛装，另外本项目废油桶、含油废手套抹布等应采用桶装或装袋密封转运、贮存，避免有机废气挥发造成大气环境污染。各包装容器/包装袋必须完好无损，且材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。包装容器/包装袋必须及时贴上危险废物标签，必须包含以下说明（危险废物产生单位名称、联系人、联系电话、主要化学成分、危险类别、安全措施、入库时间等）。 a)收集、储存：若产生的危险废物不能立即运往处置，则必须储存于厂区内专用危险废物贮存设施内。本项目各危废产生点至危废仓库之间的转运均在厂区内完成，转运路线上不涉及环境敏感点。贮存场所四周应有以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料监测的围墙或围栏，顶部设有防晒防雨防台风遮盖物，地面四周设有防溢漏的裙脚，同时建有渗滤液收集渠与收集池。贮存设施内应留有足够工作人员和搬运工具的通行过道。贮存设施只可供危险废物存放，不可混入一般非危险废物。化学性质不相容的危险废物必须分隔堆放，其间隔须为完整的不渗透墙体，同时各自渗滤液收集渠与收集池也必须独立设置。危险废物分类堆放区域的醒目位置须设置该类废物的标志牌，含危险废物名称、危废代码等信息。危险废物厂区内储存时应加强管理，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行控制，日常管理中要履行申报的登记制度、建立台账制度。 b)转移、处置：企业须与具有危险废物处理资质的单位签订接收处理协议，各类危险废物须委托有资质单位处置，转移时严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的有关规定，并报生态环境主管部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易和私自随意处置，危废厂外运输须由有资质的运输机构负责，采用封闭车辆运输，降低对运输沿线环境影响。 ③固废贮存场所要求 a)危险废物：危废仓库地面、墙裙用环氧树脂防腐，设渗滤液导流沟，渗滤液收集后集中处理。要求企业后续建设过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计、建设密闭式危废堆场，做到防渗、防风、防雨、防晒要求。 b)一般固废：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。 4.2.5地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目地下水和土壤环境影响源及影响因子识别见表4-12。 - 项目地下水和土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/ 节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 油料库; 油料储存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故. 危废仓库; 危废储存; 地面漫流、垂直入渗; 石油烃; 石油烃; 事故. （2）保护措施与对策 渗透污染是导致地下水及土壤污染的普遍和主要方式，主要来自事故排放和工程防渗透措施不规范，项目土壤和地下水污染防治主要是以预防为主，防治结合。项目采取有关土壤和地下水污染防治措施，具体见表4-13。 - 土壤和地下水污染防治措施 保护途径; 具体措施. 源头控制; 1.企业应对油料库、危废仓库等重点区地面采取防渗、防腐措施，并根据需要设置相应的围堰。 2.建设相应的废水（生活污水、初期雨水、地面冲洗水、冷却水排水）、雨水等收集管道。 3.加强设备监管和运维。 4.严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行设计和运营危险废物储存场所。 5.一般工业固体废物储存场所应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 6.加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”产生量，减少环境负担。. 过程防控; 1.厂区设置围墙，并做好雨污分流。 2.厂区占地范围内、厂界应该多种植吸附能力强的植物。 3.做好事故安全工作，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。 4.加强厂区生产装置及地面的防渗漏措施：①提升生产加工装置水平，加强管道接口的严密性，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象；②防止地面积水，在易积水的地面，按防渗漏地面要求设计；③排水沟要采用钢筋混凝土结构建设；④加强检查，防水设施及地埋管道要定期检查，防渗漏地面、排水沟和雨水沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补；⑤做好危废仓库的防风、防雨、防渗漏措施，危废按照各自性质进行分类收集和储存，四周应设集水沟，渗沥水纳入废水处理系统，以防二次污染；⑥制定相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。. 分区防控; 项目污染源主要来自危废仓库、油料库等，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，提出相应的分区防渗要求。. - 项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗分区; 厂区分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库、油料库等; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区、初期雨水池等; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行. 简单防渗区; 项目对地下水、土壤基本不存在风险的车间及各路面、室外地面等区域; 一般地面硬化. （3）影响分析 由以上内容可知，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂区内的地面防渗措施，则本项目对土壤和地下水环境影响不大。建议企业做好废水污染防治设施的维护及检修，严格做好防控和防渗措施，包括地面硬化、环氧树脂涂装和不锈钢托盘防渗，从多方面降低项目建设对地下水和土壤环境的影响，并针对可能造成的地下水和土壤污染，本项目从源头控制与过程控制采取相应防治措施。 4.2.6生态 项目占地范围内不涉及生态保护目标。 4.2.7环境风险评价 4.2.7.1风险物质及临界量 项目危废置于危废暂存区，机油置于油料库。项目物料存储情况见表4-15。 - 项目物料存储情况 序号; 物质名称; 临界量(t); 最大存储量(t); q/Q. 1; 机油; 2500; 0.4; 0.0002. 2; 甲烷; 10; 0.05; 0.005. 3; 甲醇; 10; 0.000006; 0.000001. 4; 一氧化碳; 7.5; 0.5; 0.0667. 5; 废机油; 50; 1; 0.042. 6; 废油桶; 50; 0.11; 0.002. 7; 含油废抹布手套; 50; 0.01; 0.0002. 8; 废吸附剂; 50; 40; 0.8. 合计; 0.894101. 注：①项目甲烷、甲醇及一氧化碳最大储存量根据一段PSA、二段PSA装置、缓冲罐、灌装站的储存量气量（约20600m3）乘以原料气中各组分的含量（甲烷0.325％、甲醇≤25ppm％、一氧化碳1.8729％）及各类气体密度（甲烷0.77kg/m3、甲醇1.11kg/m3、一氧化碳1.25kg/m3）；②项目原料气中硫化物（主要以H2S和COS为主，H2S+COS≤0.1ppm）含量较小，不定量分析其Q值。. 根据以上分析，Q值为0.894101˂1，无需环境风险专项评价。 - 项目风险源调查表 序号; 危险物质或风险源; 分布情况; 可能影响途径; 风险类别. 1; 机油; 油料库; 地表水、地下水、土壤、环境空气; 泄漏、火灾. 2; 甲烷; PSA装置、缓冲罐、管道、灌装站等; 环境空气; 泄漏、火灾、爆炸. 3; 甲醇; 环境空气; 泄漏、火灾、爆炸. 4; 一氧化碳; 环境空气; 泄漏、火灾、爆炸. 5; 氢气; 环境空气; 泄漏、火灾、爆炸. 6; 危险废物; 危废仓库; 地表水、地下水、土壤、环境空气; 泄漏、火灾. （1）非正常工况事故 ①火灾、爆炸事故 风险单元：PSA装置（包括吸附塔、缓冲罐及相关管道等）、灌装站、危废仓库、油料库。 危险物质：原料气（主要成分为氢气、氮气、氩气、甲烷、甲醇、一氧化碳等）、产品气（主要成分为氢气）、危险废物、机油等。 潜在环境危害：易燃物质遇明火易发生火灾事故（其中氢气的化学活性很大，与空气、氧、卤素和强氧化剂能发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险，而金属催化剂如铂和镍等会促进上述反应），处理不当，甚至引发气体泄漏、爆炸等事故，对环境产生一定的危害。 ②泄漏事故 风险单元：PSA装置（包括吸附塔、缓冲罐及相关管道等）、灌装区、危废仓库、油料库。 危险物质：原料气（主要成分为氢气、氮气、氩气、甲烷、甲醇、一氧化碳等）、产品气（主要成分为氢气）、危险废物、机油等。 潜在环境危害：原料气（主要成分为氢气、氮气、氩气、甲烷、甲醇、一氧化碳等）和产品气（主要成分为氢气）等泄漏对周围大气环境产生影响；机油和危险废物等泄漏造成地表水体及土壤等环境污染事件。此外，企业PSA装置和灌装系统中由安全阀泄放的事故排放气经过管道回到晋巨化工火炬点处理。 （2）恶劣自然条件 由于恶劣自然条件引起的突发环境污染事故主要表现为生产车间等遭台风、暴雨影响，造成仓库、厂房、环保设施倒塌等情况下导致气体、机油和危废等大面积泄漏进入大气、地表水或土壤等，将形成严重的环境污染。若由于恶劣自然条件，导致各生产车间发生火灾爆炸事故，所产生的环境污染事故将更为严重。此外，企业产生的危险固废暂存在专用危废车间，在恶劣自然条件下，一旦随雨水进入附近的地表水体，也会引起水污染事故、土壤污染事故以及生态污染事故。 环境污染事故的发生往往是由于生产安全事故派生而出，且两者相互交织、相互影响。 4.2.7.2 环境风险防范措施 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 项目存在风险物质的泄露、火灾、爆炸等环境风险，此外原料气、产品气等泄漏能污染大气环境、废水泄漏排放能污染地表水、地下水及土壤环境；企业应采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。具体环境风险防范措施详见表4-17。 - 项目环境风险防范措施 防范要求; 措施内容. 截流措施; 危废贮存场所等环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施。. 正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池或污水处理系统的阀门打开。. 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设置，保证泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。. 事故废水收集措施; 按相关设计规范设置应急事故水池。. 确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容积。. 通过自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理。. 雨水排水系统风险防控措施; 厂区内雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施：1.池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；2.具有雨水系统总排口监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。. 加强教育 强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。. 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。. 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。. 加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。. 安排专人负责全厂的安全管理，要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。. 按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。. 运输过程风险防范; 运输路线; 须考虑尽量避开商住区等敏感点，大大减少运输事故发生时对商住区等敏感点的影响。. 运输车辆; 必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。. 运输人员; 准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。. 运输包装; 有关包装的具体要求可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）等一系列规章制度进行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。. 运输装卸; 严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130-2013）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2012）等；危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。. 贮存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。. 管理人员; 必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。. 标识; 贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。. 布置; 原料贮存场所、加工车间、成品仓库的布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求。. 消防设施; 在生产车间、原料贮存场所中配备足量的ABC干粉灭火器，由于各种化学品等引起的火灾不能利用消防水进行灭火，只能用ABC干粉等来灭火，用水降温。. 生产过程; 设备检修; 火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。. 员工培训; 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。. 巡回检查; 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。. 应急措施; 污染源切断; 当发生突发环境事件时须及时进行事故源控制及处理，应急人员需在第一时间赶赴现场应急。在应急过程中，应急人员须做好个人防护措施，并根据应急指挥组的应急指令开展相应的应急停产、灭火等工作，迅速切断污染源。. 污染源控制与处理; 1.事故废水：在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水、消防废水，要防止这些废水通过雨水管道进入外环境，须关闭雨水排放口阀门，通过厂区收集系统纳入事故应急池中，并经污水处理设施进行处理达标后外排。 2.事故废气：应立即停止进料，停止生产，同时对项目管线设施进行检修，事故气体通过管道输送至浙江晋巨化工处理。 3.事故废物：应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险固废要求委托资质单位处置。. 人员紧急撤离和疏散; 1.疏散、撤离组织负责人：厂外级突发环境事件发生后，由应急指挥部向环保、安监等上级部门汇报，根据上级政府部门指令要求，确定是否需要进行疏散。若明确疏散范围，则在上级政府部门领导下，应急指挥部配合参与人员疏散。企业内部由疏散警戒组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若疏散警戒组负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。 2.撤离方式：事件现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的疏散警戒组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在泄漏区或污染区。如发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。当事件威胁到周边地区的群众时，及时向上级生态环境部门、当地政府部门报告，由公安、镇政府组织抽调力量负责组织实施。 3.撤离路线确定：依据事故发生的场所，设施及周围情况、危险物质的性质和危害程度，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。 4.周边企业人员的紧急疏散：现场指挥人员应根据事件可能扩大的范围和当时气象条件，抢险进展情况及预计延展趋势，综合分析判断。上级政府部门对可能受到影响的企业生产装置决定是否紧急停车和疏散人员，并向他们通报这一决定，防止引起恐慌或引发次生事件。 5.其他人员的疏散：根据危险化学品事件的危害特性和事件的涉及或影响范围，由应急指挥部协助上级政府部门向周边地区发布信息，并与当地政府有关部门联系，若决定对周边区域的村落进行疏散时，立即组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行动员和疏导，确保周边区域的人员安全疏散. 人员防护、监护措施; 在应急现场，应急人员需佩戴好个人防护用品后方可进入现场开展应急。 当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，乡镇（街道）组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。. 应急监测; 根据监测方案制定相应的检测内容，准备监测现场需要的监测设备，包括应急监测仪器、应急监测人员防护、通讯工具、交通工具等，使其处于良好的工作状态中。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），当企业因生产、经营、储存、运输、使用和处置化学品以及意外因素或不可抗拒的自然灾害等原因而引发突发环境事件时，需对受污染的区域进行应急监测。. 现场洗消; 现场洗消是为了防止危险物质的传播，去除暴露于有毒、有害化学品环境场所的污染，对事故现场和受影响区域的个人、救援装备、现场设备和生态环境进行清洁净化和恢复的过程，它包括人员和现场环境的净化，以及对受污染环境的恢复。. 事故应急池; 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)以及《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》(中国石化建标[2006]43号)相关要求，进行事故应急池总有效容积的计算. 注：事故池可作为事故排水的储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域。 V总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间管道计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量； t消——消防设施对应的设计消防历时； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； (V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 其中，V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据估算： （1）本项目V1取0m3。 （2）按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中要求进行计算，发生火灾时，消室外消防废水产生量为30L/s，室内消防废水产生量为30L/s(同时使用2只消防水枪)，消防时间按2h计，则消防废水产生量约为432m3。 （3）本项目V3=0m3。 （4）企业事故状态下不进行地面冲洗，则V4=0m3。 （5）根据衢州区域的气象条件，平均年降雨量为1691.6mm，年降雨天数为120天，则平均日降雨强度为14.1mm，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积17036m2，则其须收集的雨水量约240m3，则V5=240m3。 V总=(V1+ V2- V3)max + V4+ V5=(0+432-0)+0+240=672m3 本项目需要设置一座至少672m3的事故应急池，以容纳事故时最大装置的物料量。企业根据工程设计将在厂区东南角建设1个容积为2000m3的事故应急池，可满足本项目事故应急的需求。. 此外，企业原料气、产品气中主要成分为氢气，极易燃，与氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险。氢气比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火源即会引起爆炸。因此，在生产过程中企业应做好氢气的风险防控措施。 企业充装车间应设置防倒瓶栏杆，防倒瓶链，防止气瓶倾倒；所有灌装汇流排均需设置安全阀，安全阀泄放管引至室外高出屋面2m。氢气压缩机设置安全泄压装置—安全阀。安全阀应装防护罩，排出的氢气应接至室外。氢气压缩机的进气管设低压超限报警装置、低压超限停机连锁。氢气压缩机前设置氢气缓冲罐，对于氢气输送用氢气压缩机，在进气管与排气管之间设置旁通循环管，循环管上设可调流量的阀门。气瓶集装装置应有防止管路和阀门受到碰撞的防护装置；气瓶、管路、阀门和接头应经常维修保养，不得松动移位及泄漏。氢气瓶集装装置的汇流总管和支管采用优质紫铜管或不锈钢钢管。长管拖车的每只钢瓶上装配安全泄压装置，钢瓶的阀门和安全泄压装置或其保护结构应能够承受本身两倍重量的惯性力。直径为559mm或更大的钢瓶在钢瓶两端安装单独爆破片式的安全泄压装置；在充卸装口侧，每台钢瓶封头端设置的阀门应处于常开状。安全泄压装置的排放口应垂直向上，并且对气体的排放无任何阻挡；长管拖车的每只钢瓶在一端固定，另一端有允许钢瓶热胀冷缩的措施；每只钢瓶装配单独的瓶阀，从瓶阀上引出的支管应有足够的韧性和挠度，以防止对阀门造成破坏。长管拖车钢瓶应定期检验，使用前应检查制造和检验日期或符号，不得超量充（灌）装。长管拖车钢瓶使用时设有防止钢瓶和接头脱落甩动措施，拖车设固定措施。长管拖车停放充（灌）装期间需接地。长管拖车的汇流总管需安装压力表和温度表。钢瓶连接宜采用金属软管，应定期检查。氢气压缩车间顶部设置气楼，防止气体积聚，并设置防爆轴流风机，并与氢气检漏装置联锁。氢气有可能积聚处或氢气浓度可能增加处宜设置固定式可燃气体检测报警仪。 （1）氢气泄漏或积聚时安全措施 ①应及时切断气源，并迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。 ②对泄漏污染区进行通风，对已泄漏的氢气进行稀释，若不能及时切断时，应采用蒸汽进行稀释，防止氢气积聚形成爆炸性气体混合物。 ③若泄漏发生在室内，宜使用吸风系统或将泄漏的气瓶移至室外，以避免泄漏的氢气四处扩散。 （2）氢气泄漏并着火时时安全措施 ①应及时切断气源；若不能立即切断气源，不得熄灭正在燃烧的气体，并用水强制冷却着火设备。此外，氢气系统应保持正压状态，防止氢气系统回火发生。 ②采取措施防止火灾扩大，如采用大量消防水雾喷射其他引燃物质和相邻设备；如有可能，可将燃烧设备从火场移至空旷处。 ③氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。 - 消防安全措施 - 企业应按GB50016规定，在保护范围内设置消火栓，配备水带和水枪，并应根据需要配备干粉、二氧化碳等轻便灭火器材或氮气、蒸汽灭火系统。 - 4.2.7.3 环保设施安全风险评价 根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础[2022]143号），本项目在施工、运行期间可能存在的安全风险和排查措施见表4-18。 - 项目环保设施安全风险及隐患排查 项目; 可能存在的安全风险源; 隐患排查治理要求. 工艺、设备、原料; 使用国家和地方淘汰的工艺、产品、设备; 要求企业及时根据国家和地方产业政策，排查企业涉及的工艺、设备、原料等是否涉及淘汰、落后的规定；开展清洁生产审核，提高工艺装备水平. 废水治理; 初期雨水、冷却水排水、车间地面冲洗水、生活污水收集处理系统; 要求企业定期检查废水管道，防止废水收集管道及处理池破损. 固体废物; 本项目危废仓库使用桶装或袋装危废，可能存在破损发生泄漏，或者堆放不合理，存在火灾风险; 要求企业建立危险废物管理台账，记录各种危险废物的产生时间、周期、产生量、包装方式、出厂时间等；严格管理危废仓库的进出情况；企业危险废物应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单设置标识标签；台账保存5年以上. 输电线路; 线路老化引起火灾; 要求企业建立专项隐患排查制度，定期维护电器、电路. 生产作业; 吊装、动火、登高、有限空间、检修等作业存在安全风险；无证上岗; 加强培训，持证上岗，作业前审批. 另外，针对环保设施安全风险，企业还应做到： （1）项目环评审查阶段有必要可邀请应急管理部门、行业专家参与论证。 （2）环保设施应委托有相应资质（建设部门核发的综合、行业专项设计资质）对环保设施进行设计、施工，落实安全生产技术要求，自行开展或组织环保和安全生产专家参与设计审查，出具审查报告。 （3）环保设施严格按照设计方案施工；环保设施建成后应该开展环保设施竣工验收，确保符合环保和安全生产要求，形成书面报告；环保设施经验收后再投用。 （4）企业应建立环保设施台账和维护管理制度，台账保存5年以上。对环保设施操作（废气、危废收集和储存）、危险作业（木工打磨、油漆调配、胶水使用、涂装等）等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。 （5）企业应依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。 （6）严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 4.2.7.4 分析结论 项目存在风险物质的泄露、火灾、爆炸等环境风险，此外原料气等泄漏能污染大气环境、废水泄漏排放能污染地表水、地下水及土壤环境。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气、水体和土壤进入环境，会对环境造成一定的影响。 企业通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，了解作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故、消防水的收集系统，厂内所有外排管道均设置切断装置和应急设施。确保一旦意外事故，废水避免流入附近河道、农田。 因此，企业通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险可控。 4.3 环境监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。项目环境监测计划见表4-19。 - 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 废水纳管口; CODCr、氨氮、SS、石油类、LAS等; 1次/半年; 纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 雨水; 雨水口; CODCr、氨氮、SS、石油类等; 1次/日; 美丽衢州办[2023]8号. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. *注：雨水口下雨期间监测。. 4.4 环保投资 项目总投资25057.04万元，环保投资450万元，占总投资1.8%，具体见表4-20。 - 项目环保投资 序号; 生产 时期; 类别; 污染源; 设备类别; 投资 (万元). 1; 施 工 期; 废水; 施工废水; 沉淀池及临时排水沟及相关管线、警示标识; 40. 2; 废气; 施工扬尘; 洒水抑尘、建筑材料运输和堆放加篷盖; 20. 3; 噪声; 施工噪声; 施工机械维护、设置临时隔声围护、绿化等; 30. 4; 生态; —; 表土收集、堆土等临时防护和恢复措施; 10. 5; 运 营 期; 废水; 生活污水; 新建化粪池及相关管线; 30. 初期雨水、地面冲洗水、冷却水排水; 初期雨水池、沉淀池及相关管线; 60. 6; 固废; 危险废物; 收集、暂存; 40. 一般固废; 收集、暂存; 20. 7; 风险; 风险防范; 事故应急池及相关阀门、管线; 150. 8; 噪声; 设备运行噪声; 隔声、消声和设备基础减振等; 50. 合计; —; —; 450. |
| --- | --- |

- 5 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 生活污水、冷却水排水、初期雨水、地面冲洗水（DW001） | CODCr、氨氮、SS、石油类、LAS等 | 生产废水收集沉淀后与经化粪池预处理的后的生活污水合并纳管 | 纳管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》 |
| 声环境 | 机械设备 运行噪声 | 噪声 | - （1）车间降噪设计：日常生产关闭窗户。（2）加强管理：定期检查，加强维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。（3）实施减振隔声措施，避免对周围敏感点产生影响。 - （4）车间布局的合理性。（5）要求选用同类低噪声设备。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体 废物 | 废吸附剂、废机油、废油桶和含油废抹布手套收集后储存于危废仓库内，并委托有资质的单位进行安全处置；生活垃圾收集后定期由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制：应对危废仓库、油料库等重点区地面采取防渗、防腐措施，并根据需要设置相应的导流沟和事故存液池；按照规范要求设置一般固废仓库和危废仓库；加强设备监管和运行维护；加强清洁生产工作，从源头上减少“三废”产生量；（2）过程防控：厂区内做好雨污分流，加强厂区生产装置及地面的防渗漏措施；涉及液体物料的储存区、生产装置区及危废仓库的防渗要求，应满足国家和地方标准相应的防渗技术规范要求；做好风险事故状态下的物料、消防废水等截留措施，将污染物泄漏环境风险事故降到最低。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控要求。 （2）事故废水环境风险应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施。 （3）针对主要风险源，提出设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等管理要求。 （4）其它风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）项目生产运行阶段，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。 （2）根据相关排污许可证申请与核发技术规范要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。 （3）企业按照《排污许可证管理办法》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》等文件要求申领排污许可证。 （4）根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，并提出“三同时”验收监测建议方案。 （5）项目产品方案、生产规模、生产工艺或者厂区总平面布局发生重大变动以及选址更改，建设单位应及时另行审批或备案，必要时重新进行环境影响评价。 |  |  |  |

- 6 结论

浙江明深科技有限公司位于浙江省衢州市高新技术开发区化工园区厂六路11号，“浙江明深科技有限公司年提纯氢气15840万Nm3（工业氢1980万Nm3氢燃料电池汽车用氢5940万Nm3高纯氢7920万Nm3)项目”的建设符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”要求，符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）中规定的审批原则（包括符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求）；排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；项目符合国土空间规划、国家和省产业政策的要求。从环保角度分析，项目实施对周围环境影响较小，项目选址与建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 7209 | / | 7209 | +7209 |
|  | CODCr | / | / | / | 0.36 | / | 0.36 | +0.36 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.036 | / | 0.036 | +0.036 |
|  | SS | / | / | / | 0.072 | / | 0.072 | +0.072 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
|  | LAS | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 26.4 | / | 26.4 | +26.4 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.11 | / | 0.11 | +0.11 |
|  | 含油废抹布手套 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废吸附剂 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①