建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：浙江拉罗克过滤技术有限公司年产100台

压滤机及1200T配件生产线建设项目

建设单位（盖章）： 浙江拉罗克过滤技术有限公司

编制日期：             二〇二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一 建设项目基本情况	1

二 建设项目工程分析	18

三 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四 主要环境影响和保护措施	36

五 环境保护措施监督检查清单	61

六 结论	63

附表	64

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 建德市钦堂乡环境管控单元分类图

附图3 建德市生态保护红线分布图

附图4 “两江一湖”保护规划范围图

附图5 建德市环境空气质量功能区划分图

附图6 建德市水环境功能区划图

附图7 声环境功能区划图

附图8 周边环境示意图

附图9 周边环境照片

附图10 厂区平面布局示意图

附图11 本项目平面布局示意图

附件

附件1 浙江省企业投资项目信息表

附件2 环评委托合同

附件3 杭州市生态环境局行政处罚决定书

附件4 房东不动产权证及租赁协议

附件5 项目油漆、固化剂等MSDS

附件6 纳管证明

附件7 建设单位承诺书

附件8 环评单位承诺书

附件9 环评单位确认书

附件10 行政事项委托书

附件11 委托人身份证复印件

附件12 审批意见表

- 一 建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 浙江拉罗克过滤技术有限公司年产100台压滤机 及1200T配件生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2103-330182-07-02-834671 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 杭州市建德市钦堂乡工业功能区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度34分41.622秒，29度42分39.556秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3599其他专用设备 制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35- 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359-其他（仅切割、粘板、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） |  | 建德市经济和信息化局 | 项目审批 （核准/备案） 文号（选填） | 2103-330182-07-02-834671 |
| 总投资 （万元） |  | 520 | 环保投资 （万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.6 | 施工工期 | / |
| 是否 开工建设 |  | £否 R是：项目实为新建补办，目前已开工安装挤出机、喷漆房等设备，现已停产；杭州市生态环境局已出具了《行政处罚决定书》（杭环建罚[2022]第2000033号）。 | 用地面积 （m2） | 3793 |
| 专项评价 设置情况 |  | 本项目不设置专项评价，具体分析见表1-1。 - 专项评价设置判定情况 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目; 本项目排放废气主要为颗粒物及VOCs，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目仅产生生活污水，经预处理后纳管排入污水厂，不涉及废水直排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目; 本项目涉及的危险物质存储量不超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及。; 否. 土壤、 声环境; 一般不开展专项评价; /; /. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 本项目不涉及。; 否. |
| 规划情况 |  | 《建德市域总体规划（2007～2020）》 《建德市钦堂乡土地利用总体规划（2006-2020年）》 《富春江—新安江风景名胜区总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 建德市域总体规划 根据《建德市域总体规划（2007～2020）》，建德市域空间布局发展规划如下： a）产业空间布局 第一产业：“三大农业带、十大产业区、若干畜牧小区”的布局结构。三大农业带指国道沿线高效设施农业带、新安江—兰江—富春江沿线休闲观光农业带和沿山有机生态农业带；十大产业区指包括草莓、柑桔、蚕桑、有机茶、莲子、蔬菜、蛋鸡、干果、笋竹和水产产业区。 第二产业：“3+4+7”的产业布局结构。即：1个省级经济开发区和2个高新技术产业区、4个工业功能区和7个工业功能点。 工业布局突出三个重点：寿昌省级经济开发区：重点发展建材、冶金、金属制品和农产品加工等产业；马目—南峰高新技术产业园：为特色高新化工产业发展的重点空间，主要发展有机硅、有机胺、香精香料、精细化工、新材料及其他高新技术产业；白沙—更楼高新技术产业区：主要发展有机硅及其下游产品。 4个工业功能区：乾潭工业功能区重点发展五金工具、纺织服装、轻工机械等产业；梅城工业功能区重点发展仪器仪表、五金工具、生物医药等产业；大同工业功能区重点发展轻质碳酸钙及其下游产品、医药食品、建材等；大慈岩工业功能区接轨义乌，重点发展农产品加工和制造加工业； 7个工业功能点：大洋工业功能点重点发展精细化工、针织等产业；杨村桥、莲花、航头、三都、李家、钦堂等6处工业功能点，依托现有工业企业进行适度发展，其中李家钦堂工业功能点结合矿产资源设置。 b）城镇空间结构 城镇空间结构为“一主四团五片，一廊两轴两点”。 一主：指一个中心城市，包括新安江和洋溪、更楼三个街道，其中新安江(含洋安)街道为主城区，依托老城区和新安江上游优越的水环境，以发展居住和第三产业为主；更楼和洋溪街道构成主域区的东西两翼次域区，分别发展产业和居住为主。 四团：指乾潭、梅城、寿昌、大同四个中心镇。 五片：根据自然地理条件和乡镇行政区划，以主要城镇为核心，整合沿江二侧发展空间和片内特定发展功能，形成东北、东南、中西、中南、西南共五片城乡发展次区域。 一廊：指一条基础设施走廊，沿杭新景高速公路北段设置，包括现状高压走廊和未来城际轨道、区域性燃气管道等。 两轴：指沿杭新景高速公路和新安江—兰江的两条城镇发展主轴。 两点：指莲花和大慈岩独立于城镇发展主轴之外的两个城镇点。 符合性分析：本项目建设单位租用杭州华源环保设备有限公司位于钦堂乡工业功能区的生产厂房作为生产场地，用地性质为二类工业用地；项目选址属于上述7个工业功能点的钦堂工业功能点，总体符合《建德市域总体规划（2007-2020）》的要求。 1.2 建德市钦堂乡土地利用总体规划 根据《建德市钦堂乡土地利用总体规划（2006-2020年）》（2014调整），乾潭镇城镇建设用地发展规划如下： a）城镇建设用地布局与规划 （1）城镇用地布局 以徐七线为发展轴线，用地呈“一心四片”的布局形态。一心：钦堂和蒲田村之间的集镇中心区，集中设置行政办公、商业、文化娱乐设施。四片：钦堂、蒲田两个居住片区，两个工业片区。 （2）城镇用地安排 到2020年城镇建设用地总规模控制在111.71公顷以内，2014-2020年，规划安排新增建设用地13.03公顷，利用存量挖潜53.49公顷。主要用于集镇建设以及工业功能区等重点平台的建设。 （3）城镇建设用地扩展边界线 根据规划用地安排，结合钦堂乡用地实际，在多规融合与衔接基础上以村界、路、桥、河流、山体、绿化带等具有明显隔离作用的标志物为范围界限合理划定，城镇扩展边界内土地面积120.51公顷。 符合性分析：本项目属于“四片”中的蒲田工业片区。项目用地性质为二类工业用地，其建设满足城镇建设用地区管制规则，本项目建设符合建德市钦堂乡土地利用总体规划相关要求。 1.3 “两江一湖”新安江-泷江分区规划及符合性分析 “新安江—泷江分区”为《富春江—新安江风景名胜区总体规划》(简称《“两江一湖”总体规划》)中确定的一个分区。根据“浙江省住房和城乡建设厅[2010]函规字233号”，浙江省住房和城乡建设厅原则上同意富春江-新安江风景名胜区新安江—泷江分区“三线”(核心景区范围线、风景名胜区范围线和外围保护地带范围线)的划定方案。 最终划定的风景名胜分区范围：新安江水库—新安江—三江口(双塔凌云)—泷江、绿荷塘林区—灵栖洞—人牙洞、大慈岩—新叶村、葫芦瀑布群—玄武岩地貌区、胥溪等处，风景区范围线的东西两端分别与建德—桐庐、建德—淳安行政区划界线重合。风景区范围总面积为232.41平方千米。 风景区外围保护地带范围：外围保护地带范围总面积为351.64平方千米。外围保护地带的范围内，应该禁止有严重污染的企业存在，从景观角度考虑，也应杜绝与风景区风貌不协调的建筑物、构筑物的存在，禁止一切对风景区内部格局、交通、视线等造成不良影响的建设活动。 规划年限：规划期限为2013-2025年，其中规划近期2013-2018年，完成所有沿水系岸线的保护及风景优化，沿江景观整治，以及三江口一带的整治和建设工作；规划远期2019-2025年，完成剩余的规划实施工作，重点维护风景游赏空间环境及生态保全，风景区进入良性运营状态。 规划对风景区划定一级保护区、二级保护区及三级保护区： 一级保护区即核心景区。保护区范围包括千岛湖景区中的沿湖地带、灵栖洞、绿荷塘楠木林、新安江大坝、大慈岩、新叶古民居、南峰塔、北峰塔、五加皮酒厂、三江口至下游的泷江水面及两岸山林及至葫芦瀑布的山谷空间。总面积71.97平方千米。一级保护区内可以安置必需的步行游览道路和相关设施，严禁建设与风景无关的设施，不得安排旅宿床位。严格控制机动车交通，除必要的生产、生活、维护及安全防护需求，原则上机动交通工具不得进入此区。 二级保护区范围包括千岛湖外围山林、新安江流域区块、玉泉寺与方腊点将台周边山林、建德人牙洞、公曹水库至灵栖洞绿荷塘的大面积山林、泷江流域外围山体及葫芦瀑布柱状节理。范围内多为山林、水体、以及农业用地，总面积142.30平方千米。二级保护区内可以安排少量旅宿，但必须限制与风景游览无关的建设，应限制机动交通工具进入本区。 三级保护区是将以上保护区以外的风景名胜区用地划入三级保护区。主要有新安江岭后区块、黄饶区块、梅城镇区、三都区块、葫芦瀑布以内的部分山谷地、以及灵栖洞、大慈岩、新叶等附近的农村居民点及农用地，总面积18.14平方千米。三级保护区内，应有序控制各项建设与设施，并应与风景环境相协调。 符合性分析：项目厂界距“两江一湖规划”外围保护地带约4.8km，本项目不在“两江一湖”总体规划风景名胜区范围内，也不在其外围保护地带范围之内。因此，本项目的建设对风景区及其外围保护地带的影响较小。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.4“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 根据《建德市“三线一单”生态环境分区管控方案》进行符合性分析。 （1）生态保护红线 根据附图3，项目不在建德市生态保护红线内。 （2）环境质量底线 I、大气环境质量底线目标 到2020年，全市PM2.5年均浓度达到38µg/m3以下，空气质量优良天数比率达到省下达的目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 到2025年，全市PM2.5年均浓度达到33µg/m3以下，空气质量优良天数比率达到省下达的目标。 到2035年，全市大气环境质量进一步改善。 II、水环境质量底线目标 到2020年，县以上城市集中式饮用水源地水质达标率100％；国家考核断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到92.3%以上，省控断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到90.6%。 到2025年，县以上城市集中式饮用水源地水质达标率100％；国家考核断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到100%以上，省控断面水质Ⅰ-Ⅲ类的比例达到93%。 到2035年，全市水环境质量总体改善，水生态系统功能基本恢复。 III、土壤环境质量底线 到2020年，全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率达到93%以上。 到2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率进一步提升。 到2035年，土壤环境质量明显改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 符合性分析：本项目所在地大气、地表水等环境质量达到相应环境质量目标要求。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，本项目污染均可达标排放，不会导致所在区域环境质量降级，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线目标 a）能源（煤炭）资源上线目标 通过一手抓传统能源清洁化，一手抓清洁能源发展，实现“一控两降”的主要发展目标。 ——“一控”：即能源消费总量得到有效控制。到2020年，全市能源消费总量控制在4650万吨标煤左右。 ——“两降”：全市单位GDP能耗较2015年下降22％以上;到2020年，全市煤炭消费总量比2015年下降5％以上。 b）水资源利用上线目标 到2020年，杭州市用水总量目标为43亿立方米，其中地表水目标42.75亿立方米，地下水目标0.25亿立方米，生活和工业用水目标为28.4亿立方米；万元GDP用水量下降25%以上，万元工业增加值用水量下降率23%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.608。 c）土地资源利用上线目标 到2020年，全市建设用地总规模控制在248986公顷以内，其中城乡建设用地规模控制在153933公顷以内，城镇工矿用地规模控制在85613公顷以内；耕地保有量为206513公顷（309.77万亩），基本农田保护面积为169667公顷（254.50万亩）；从2015年至2020年，新增建设用地总量不超过15200公顷，占用耕地规模不超过9109公顷，整理复垦开发补充耕地任务量达到9109公顷；人均城镇工矿用地控制在112平方米以内，二、三产业万元耗地量降至17.20平方米以下。 符合性分析：本项目不额外占用土地，不涉及燃料使用，且所用水、电用量均较小，远低于资源利用上线。 （4）环境管控单元分类准入清单 项目所在地的环境管控单元准入清单内容见表1-1及附图2。项目符合性分析见表1-2。 - 环境管控单元准入清单 项目; 具体内容. 环境管控单元编码; ZH33018220015. 环境管控单元名称; 建德市钦堂乡产业集聚重点管控单元. 管控单元分类; 重点管控单元. 空间布局约束; 进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。. 污染物排放管控; 严格按照区域环境质量改善要求，控制区域排污总量。. 环境风险防控; 强化集聚区环境管理，加强土壤和地下水污染防治与修复。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。. 资源开发效率要求; /. 重点管控对象; 钦堂产业集聚区. - 建德市钦堂乡产业集聚重点管控单元准入清单符合性分析 管控内容; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目为二类工业项目，不属于三类工业项目。; 符合管控要求. 污染物排放管控; 严格按照区域环境质量改善要求，控制区域排污总量。; 本项目实施污染物总量控制制度。. 环境风险防控; 强化集聚区环境管理，加强土壤和地下水污染防治与修复。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 项目与居住区及周边工业企业之间设置一定距离防护绿地、生态绿地等隔离带。. 资源开发效率要求; /; /. 小结：根据上述分析，本项目建设符合建德市钦堂乡产业集聚重点管控单元管控要求。 1.5《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”要求符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目总体符合“四性五不批”要求。具体符合性分析具体见下表1-3。 - “四性五不批”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 项目所在区大气环境、水环境、声环境现状达标；项目采取的环保措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准。; 符合. 环境影响分析预测评估的可靠性; 项目采取的分析预测方法可靠。; 符合. 环境保护措施的有效性; 项目针对废气、废水、固废、噪声等污染物采取了有效的环境保护设施，各污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 环境影响评价结论符合相关导则及标准规范要求。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目位于建德市钦堂乡工业功能区，项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 根据2021年建德市环境空气质量数据，项目所在地属于达标区。 根据引用的监测数据，2021年清渚江水质指标pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、总磷指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，地表水环境质量保持稳定。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施均能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于新建项目。; 不涉及. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; /; /. 1.5 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号）审批原则符合性分析 （1）建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 本项目不在建德市生态保护红线内；项目符合环境质量底线要求、资源利用上线要求及建德市钦堂乡产业集聚重点管控单元（ZH33018220015）管控要求。 （2）排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。本项目仅排放生活污水，生活污水由化粪池预处理后经污水厂进一步处理纳管排放。无需替代削减。 本项目所在地属于重点控制区，颗粒物按1:2比例进行替代削减，VOCs按1:1比例进行削减替代。项目总量控制指标区域平衡替代削减情况见表1-4。 - 项目总量控制指标区域平衡替代削减量 序号; 指标; 单位; 新增排放总量; 削减比例; 削减代替量. 1; VOCs; t/a; 0.691; 1:1; 0.691. 2; 颗粒物; t/a; 0.03; 1:2; 0.06. 根据当地区域替代削减办法获得指标后，符合总量控制要求。 （3）建设项目应当符合国土空间规划、国家和省产业政策要求 项目位于建德市钦堂乡工业功能区，项目建设符合建德市总体规划的要求；项目满足“三线一单”生态环境分区管控要求；项目从事专用设备生产，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的禁止类和限制类项目，项目符合《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引（2019年本）》（杭发改产业[2019]330号）要求。因此，项目符合国家及地方产业政策及相关产业政策导向。 1.6《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》(浙环发[2021]10号)进行符合性分析，具体见表1-5。 - 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》 序号; 判断依据; 本项目; 符合性. 1; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 项目使用油漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597 -2020）中要求。; 符合. 2; 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目实施后严格执行总量控制制度。; 符合. 3; 工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 项目使用油漆满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中要求，项目建成后，要求企业建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 符合. 4; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; ①项目油漆、稀释剂、固化剂等物料为桶装，密闭储存于原料仓库； ②项目作业结束将剩余的所有油漆送回储存间； ③项目对喷漆房整体集气，并保持微负压状态；; 符合. 5; ①企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。 ②化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 项目喷漆废气采用水喷淋+水气分离器+活性炭吸附处理；挤出废气采用表冷器冷却后经过二级活性炭吸附处理。活性炭足量添加并且定期更换。 本项目对VOCs去除效率约为80%。; 符合. 6; 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合. 由表1-5可知，项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》(浙环发[2021]10号)中要求。 1.7《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》符合性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》进行符合性分析，具体见表1-6。 - 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划、国土空间规划的港口码头项目。; 本项目属于国民经济行业类别中的C3599其他专用设备制造，不属于港口码头项目。; 符合. 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。; 本项目不在自然保护地的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。; 本项目不在水源一级保护区、二级保护区范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区范围内。; 符合. 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不在长江流域河湖岸线范围内。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区范围内。; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区范围内。; 符合. 禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目废水经处理后纳管排放，不涉及新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目，不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。; 本项目不在长江重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于国民经济行业类别中的C3599其他专用设备制造，不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、煤化工项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订）中落后产能项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于高耗能高排放项目。; 符合. 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内。; 符合. 综上，本项目符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>浙江省实施细则》相关规定。 1.8《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 本项目涉及工业涂装工序，参考《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中附录D.4 工业涂装行业排查重点与防治措施表进行符合性分析，见表1-7。 - 工业涂装行业排查重点与防治措施及符合性分析 序号; 排查重点; 防治措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 高污染原辅料替代、生产工艺环保先进性; ①采用水性涂料、UV 固化涂料、粉末喷涂、高固体分涂料等环保型涂料替代技术； ②采用高压无气喷涂、静电喷涂、流水线自动涂装等环保性能较高的涂装工艺；; 本项目使用的涂料约70%为水性涂料，项目采用空气喷涂设备。; 符合. 2; 物料调配与运输方式; ①涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料密闭储存； ②涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施； ③含VOCs物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间；; 本项目涂料为桶装密闭储存；本项目使用的水性漆已经过调配，可直接使用；项目使用的溶剂型油漆调配工作在相对密闭的喷漆房中进行。项目在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回储存间。; 符合. 3; 生产、公用设施密闭性; ① 除进出料口外，其余生产线须密闭； ② 废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含 VOCs 废料（渣、液）以及 VOCs 物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间； ③ 其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装；; 本项目设有相对密闭的喷漆房；各危险废物按相关要求进行包装，储存在危废仓库。; 符合. 4; 废气收集方式; ① 在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗； ② 因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s; 本项目对喷漆房采用整体集气进行收集处理; 符合. 5; 污水站高浓池体密闭性; ① 污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压； ② 投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；; 本项目不涉及; 符合. 6; 危废库异味管控; ① 涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸； ② 对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; 本项目危险废物定期委托有资质的单位进行处置。; 符合. 7; 废气处理工艺适配性; 高浓度 VOCs 废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的 VOCs 回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及 VOCs 减排。中、低浓度 VOCs 废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理。; 本项目VOCs浓度较低，采用水雾喷淋+水气分离器+活性炭吸附处理。; 符合. 8; 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照 HJ 944 的要求建立台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs 含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 项目建成后，要求企业按照HJ944 的要求建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量，台账保存期限不少于三年。; 符合. 1.9《建德市特色行业（塑料、家具）挥发性有机污染物整治技术指南》符合性分析 本项目涉及挤出、压制等工序，参考《建德市特色行业（塑料、家具）挥发性有机污染物整治技术指南》中附件1 建德市五金塑料制品VOCs整治标准表进行符合性分析，见表1-8。 - 《建德市特色行业（塑料、家具）挥发性有机污染物整治技术指南》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 符合性. 政策法规; 生产 合法性; 1; 严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。; 本项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”验收制度。; 符合. 总量 控制; 2; 新、扩、改、迁项目，VOCs污染物排放总量实行1：2替代。; 本项目属于新建项目，根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号），“上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减”，建德市属于达标区，因此VOCs按1:1替代削减。; 符合. 生产现场/工艺装备; 原辅 物料; 3; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 项目使用的油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），且不使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料。; 符合. 4; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 项目不涉及使用进口的废塑料。; 符合. 现场 管理; 5; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 项目不使用增塑剂，油漆、稀释剂等含VOCs组分的物料密封储存于原辅料仓库。; 符合. 污染防治; 废气 收集; 6; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 项目设有4台挤出机，在挤出口采用集气罩进行收集。项目压制成型的板材自然冷却，不涉及风冷、水冷。; 符合. 7; 含印刷等使用有机溶剂的工序应设集气罩局部抽风并处理。; 项目喷漆废气采用相对密闭的喷漆房收集。; 符合. 8; 使用塑料新料（不含回料）的企业根据物料的理化性质、生产温度等情况（需获得供应商的相关报告），可不设置相应的有机废气收集系统，并需获得当地环保部门认可。; 本项目使用PP、TPE等塑料粒子，废气采用集气罩收集后经二级活性炭处理后15m排放。; 符合. 9; 采用车间或密闭间进行密闭收集的，要确保整体密闭性好，收集总风量能确保开口处保持微负压（敝开断面处的吸入风速不小于0.5m/s），不让废气外泄。; 项目喷漆工序在相对密闭的喷漆房进行收集，风量约30000 m3/h，能够确保开口处保持微负压状态，不让废气外泄。; 符合. 10; 采用半密闭罩或通风橱方式收集，污染物产生点（面）处往吸入口方向的控制风速不小于0.75m/s (喷漆)，其余不小于0.5m/s。; 项目挤出废气采用集气罩收集，总风量约12000m3/h，控制风速约0.8m/s。; 符合. 11; 采用热罩上吸风罩（污染源散发气体温度≥60℃），污染物产生点（面）处往吸入口方向的控制风速不小于0.5m/s，集气罩投影面积覆盖污染物产生面。; 项目挤出口温度约200℃，采用集气罩收集挤出废气，控制风速约0.8m/s。集气罩面积约1m2，能够覆盖污染物产生面。; 符合. 12; 采用冷态上吸风罩（污染源散发气体温度<60℃），污染物产生点（面）处往吸入口方向的控制风速不小于0.25m/s，集气罩投影面积覆盖污染物产生面。; 本项目不涉及; 符合. 13; 采用侧吸风罩，污染物产生点（面）处往吸入口方向的控制风速不小于0.5m/s，且吸风罩离污染源远端的距离不大于0.6m。; 本项目不涉及; 符合. 14; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。涉及多个点源且间距较长的收集系统，需根据风量、风压等要求对总收集管设置变管，以达到废气输送要求。; 本项目废气收集和输送按《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)要求实施。; 符合. 废气 治理; 15; 根据废气量、污染物组分和性质、温度、压力等，选择适宜的处理技术，注塑挤出废气在处理设施的前端设置降温、除油、除尘等预处理装置。; 项目挤出废气先经过表冷器降温处理后再由二级活性炭吸附处理后15m排气筒排放。; 符合. 16; 废气排放须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），同时注塑废气处理设施总去除效率不低于80%。; 项目废气排放符合相关标准，废气处理设施的处理效率均不低于80%。; 符合. 废水 治理; 17; 废气处理产生的废水应定期更换和处理。; 项目定期更换水喷淋产生的废水，并妥善处置。; 符合. 固废 管理; 18; 更换产生的废过滤棉、废吸附剂等，委托第三方无害化处置，防范二次污染。; 更换产生的废活性炭委托有资质的单位进行处置。; 符合. 19; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 项目不涉及; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 20; 建立健全环境保护责任制度。包括环保人员管理制度、环保设施运行管理制度、废气监测制度等。; 企业按相关要求健全环境保护责任制度。; 符合. 21; 配备专职、专业人员负责日常环境管理，有效落实环境保护及相关管理工作。; 企业配备专职、专业人员环境保护及相关管理工作。; 符合. 档案 管理; 22; 建立台账。包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年。; 企业按要求建立台账，且保存期不少于三年。; 符合. 环境 监测; 23; 企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，监测指标须为臭气浓度和非甲烷总烃等指标，核算废气治理设施VOCs处理效率（以非甲烷总烃计）。; 企业按要求开展监测。; 符合. |

- 二 建设项目工程分析

2.1 项目环境影响评价分类管理类别及排污许可管理类别判定说明 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十二、专用设备制造业35-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359-其他（仅切割、粘板、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此项目环评级别为环境影响报告表。项目所在地未开展规划环评，因此本项目不做降级处理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于该名录中的“三十、专用设备制造业35”-“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”-“其他”，应实行排污登记管理。项目应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 2.2建设内容 2.2.1 建设项目主要概况 浙江拉罗克过滤技术有限公司成立于2020年8月，企业位于建德市钦堂乡工业功能区，主要从事通用设备制造，环境保护专用设备制造，气体、液体分离及纯净设备制造及销售等活动。 浙江拉罗克过滤技术有限公司租用杭州华源环保设备有限公司位于建德市钦堂乡工业功能区的生产厂房（租用建筑面积3793平方米）作为经营场所实施浙江拉罗克过滤技术有限公司年产100台压滤机及1200t配件生产线建设项目。项目投资520万元，购置挤出机、液压机、粘板机、铣床、钻床等设备，采用挤出、压制、机加工、喷漆等工艺，项目建成后形成年产100台压滤机及1200t配件生产规模。 项目已在建德市经济和信息化局备案，项目代码为2103-330182-07-02-834671。项目已安装挤出机、喷漆房等设备，未投入生产，已受到杭州市生态环境局于2022年10月16日出具的《杭州市生态环境局行政处罚决定书》（杭环建罚[2022]第2000033号）处罚，详见附件3。 2.2.2 产品方案 本项目产品方案见表2-1。 - 本项目产品方案 产品名称; 规格型号; 产量; 单位; 备注. 厢式压滤机; XZQGF500/1500-U、XZQGF200/1250-U、XZQGF800/2000-U、XZQGF80/1000-U、XZQGF40/800-U; 100; 台/年; 年产不同型号压滤机共100台，压滤机框架表面需要喷漆. 箱式滤板; /; 720; t/a; 其中50%的滤板用于本企业压滤机生产，其余作为产品外售. 隔膜滤板; /; 480; t/a. 2.2.3 工程内容 项目工程内容见表2-2。 - 项目主要组成内容 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 包括4台液压机、4台挤出机、4台铣床、4台粘板机、2台钻床、2台拌料机、1间喷漆房等设备。; /. 配套工程; 实验室1间; 主要做选型和测试，不涉及化学实验。. 公用工程; 给水工程; 城市自来水管网供水; /. 排水工程; 本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管。; /. 环保工程; 废气治理; 喷漆废气收集后经水喷淋+水气分离器+活性炭吸附处理由一根15m排气筒（DA001）排放。; /. 挤出废气由集气罩收集后经表冷器冷却，活性炭吸附处理由一根15m排气筒（DA002）排放。; /. 压制废气、粘板废气、修边废气无组织排放，通过加强车间通风，使无组织废气达标排放。; /. 废水; 项目设15m3冷却水箱，冷却水循环使用，不外排。; /. 项目测试用水循环使用，定期补充损耗，不外排。; /. 喷淋废液、实验废液收集后暂存于危废暂存间，后委托有资质的单位进行处置。; /. 生活污水经化粪池预处理后纳管排放。; /. 噪声; 车间合理布局；选用同类低噪声设备等。; /. 一般固废仓库; 用于存放机加工产生的塑料碎屑等一般固废。; 车间外南侧. 危险废物 暂存仓库; 废油桶、废活性炭等危险废物在危废仓库（约10m2）内暂存，委托有资质的公司处置。; 车间内北侧. 储运工程; 储存; 油漆、稀释剂、固化剂等存放至油漆储存间，其余原辅料及产品储存在车间内空地。; 车间内东南侧. 运输; 本项目采用汽车运输; /. 依托工程; 污水管网; 厂区污水管网（依托华源环保设备公司的现有污水管网）、城市污水管网。; /. 雨水管网; 经由雨水管网（依托华源环保设备公司的现有雨水管网）排入附近水体。. 废水处理; 华源环保设备公司化粪池等设施. 安仁污水处理厂. 2.2.4 主要生产设备 本项目主要设备情况见表2-3。 - 主要生产设备清单 序号; 工序; 名称; 规格型号、尺寸; 数量; 备注. 1; 压制; 四柱液压机; YF32-500D; 1台; /. 2; 四柱液压机; YF32-500; 1台. 3; 四柱液压机; YF32-1250; 1台. 4; 液压机; LYJ-2500; 1台. 5; 挤出; 单螺杆挤出机; SJ120/30; 1台; /. 6; 单螺杆挤出机; S90/8; 1台. 7; 单螺杆挤出机; S80/160; 1台. 8; 单螺杆挤出机; SJ130/30; 1台. 9; 机加工; 数控龙门铣床; XGQZ2020; 1台; 仅对塑料进行加工. 10; 数控龙门铣床; DSK2250; 1台. 11; 数控龙门铣床; XKS2525; 1台. 12; 数控龙门铣床; XKS2250; 1台. 13; 摇臂钻床; Z3032X; 1台. 14; 摇臂钻床; Z3040X; 1台. 15; 破碎; 破碎机; /; 2台; 用于破碎塑料边角料. 16; 粘板; 塑料粘板机; RYJ-1000; 1台; /. 17; 塑料粘板机; RJ1500; 1台. 18; 塑料粘板机; HDK-YLB2000; 1台. 19; 塑料粘板机; HDK-YLB1250; 1台. 20; 加热板; /; 4套; 采用电加热. 21; 拌料; 拌料机; /; 2台; 按比例混合不同塑料粒子. 22; 喷漆; 喷晾一体房; 长18m宽5m高5m; 1间; 长度可伸缩式. 23; 水帘净化机; LM-50; 1套; 喷房除漆雾用. 24; 辅助设备; 模具; /; 41套; 压制定型用. 25; 电动单梁起重机; LDA10-16.8A3; 4台; /. 26; 台式钻床; Z516; 1台; /. 27; 台式砂轮机; S3E-FF-250; 1台; /. 28; 移动万向摇臂钻床; ZQ3732; 1台; /. 29; 空压机; BK15-8G; 1台; /. 30; 电子平台秤; SCS-3T; 4台; /. 2.2.5 主要原辅材料消耗 本项目原辅材料及资源能源消耗汇总情况见表2-4。 - 产品原辅材料消耗 序号; 名称; 规格; 年消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 聚丙烯K8003; 25kg/包; 850t; 20t; 滤板生产原料. 2; 玻纤增强聚丙烯PP-25; 25kg/包; 55t; 10t. 3; 母料; 25kg/包; 270t; 20t. 4; TPE弹性体; 25kg/包; 35t; 10t. 5; 机架; /; 100套; /; 压滤机原料，外购成品. 6; 油缸; /; 100套; /; 压滤机原料，外购成品. 7; 传动装置; /; 100套; /; 压滤机原料，外购成品. 8; 其他五金件; /; 100套; /; 包括螺丝、螺母、垫片等，外购成品. 9; 水性漆; 20kg/桶; 600kg; 600kg; 根据客户要求选择使用水性漆或溶剂型油漆. 10; 溶剂型油漆; 20kg/桶; 200kg; 200kg. 11; 稀释剂; 10kg/桶; 40kg; 40kg. 12; 固化剂; 3kg/桶; 14kg; 15kg. 13; 液压油; 170kg/桶; 9t; 510kg; 液压机用液压油每3年更换一次，平日仅补充损耗；压滤机测试用液压油与液压机用液压油相同。. 14; 液化石油气; 15kg/罐; 180kg; /; 厂内不储存. - 部分原辅材料组分与理化性质 - 部分原辅料组分表 原料名称; 组分; 含量范围; 取值. 水性漆; 二氧化钛; 15%-20%; 15%. 颜填料; 15%-20%; 15%. 环氧树脂混合物; 40%-55%; 45%. 丙二醇甲醚; 3%-7%; 5%. 固化剂; 5%-10%; 5%. 水; 15%-20%; 15%. 合计; 100%; 100%. 溶剂型 油漆; 聚丙烯酸; 50%; 50%. 颜填料; 34.8%; 34.8%. 二甲苯; 7%; 7%. 正丁醇; 2%; 2%. 环己酮; 2%; 2%. 乙酸仲丁酯; 1%; 1%. 乙酸丁酯; 1%; 1%. 乙酸乙酯; 1%; 1%. 二丁醚; 1%; 1%. 助剂; 0.2%; 0.2%. 合计; 100%; 100%. 稀释剂; 甲醇; 3%-7%; 5%. 二甲苯; 20%-40%; 30%. 乙酸丁酯; 20%-40%; 30%. 乙酸乙酯; 20%-40%; 30%. 环己酮; 3%-7%; 5%. 合计; 100%; 100%. 固化剂; TDI与三羟预聚物; 50%; 50%. 乙酸丁酯; 30%; 30%. 乙酸乙酯; 15%; 15%. 二甲苯; 5%; 5%. 合计; 100%; 100%. 备注：溶剂型油漆按油漆:稀释剂:固化剂=16：3：1的比例进行调配，即用状态下的VOCs含量约207.6g/l，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。. - 相关原料理化性质表 名称; 理化性质. 二甲苯; 二甲苯（Xylenes），CAS:1330-20-7，分子式C8H10，分子量106.17；具有刺激性、芳香烃的特殊气味，无色透明液体。由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。易流动。二甲苯具刺激性气味，易燃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，在水中不溶。熔点-34℃，沸点137-140℃(lit.)，密度0.86g/mLat25℃(lit.)，蒸气密度3.7(vsair)，蒸气压18mmHg(37.7℃)，折射率n20/D1.497(lit.)，闪点25℃；急性毒性：口服-大鼠LD50:4300mg/kg，口服-小鼠LD50:2119mg/kg。. 乙酸乙酯; 乙酸乙酯（ethylacetate），CAS:141-78-6；无色透明液体，有酯香味相对密度：0.9（水=1g/ml）；微溶于水，溶于醇、酮、醚等多数有机溶剂熔点-83.6℃，沸点77.2℃，饱和蒸气压9.732kpa（20℃），闪点-4℃；急性毒性：LD50=5620mg/kg(大鼠，经口)，爆炸极限2.2%-11.5%(V)。. 乙酸丁酯; 乙酸丁酯（ButylAcetate），CAS.123-86-4，分子式C6H12O2，分子量116.16；无色透明液体，有果子香味；熔点-73.5℃，沸点126.1℃，相对密度(水=1)0.88，相对密度(空气=1) 4.1，饱和蒸汽压2.00kpa(25℃)；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。急性毒性LD50=13100mg/kg（大鼠经口）；爆炸极限1.4-7.5%(V/V)。. 乙酸 仲丁酯; 乙酸仲丁酯（sec-Butylacetate），CAS：105-46-4，分子式C6H12O2，分子量116.16； 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。密度0.9g/cm³，外观：无色液体，有水果香味。闪点（℃）：31（OC）；16.7（CC）；爆炸极限1.7%~9.8%；急性毒性：LD50：3200mg/kg（大鼠经口），LCLo：24000ppm（大鼠吸入，4h）；主要用于漆用溶剂、稀释剂、各种植物油与树脂溶剂；还用于塑料和香料制造，汽油抗爆剂；用作溶剂、化学试剂。. 正丁醇; 正丁醇（1-Butanol）；CAS.71-36-3；无色、有酒气味的液体；相对密度：0.81（水=1g/ml）；溶解度：水中7.7%(20度，重量)，与乙醇、乙醚及其他多种有机溶剂相混溶；熔点-89℃，沸点117.6℃，饱和蒸气压0.82kpa（25℃）；闪点35℃；急性毒性LD50=4360mg/kg(大鼠，经口)，爆炸极限1.45%-11.25%（V/V）。. 环己酮; 环己酮（Cyclohexanone），CAS:108-94-1，分子式C6H10O，分子量:98.14，熔点-47℃，沸点155℃，密度0.947g/mLat25℃，蒸气密度3.4(vsair)，蒸气压3.4mmHg(20℃)；闪点46.6℃，溶解度90g/L；爆炸下限及上限：1.1%~9.4%（V/V）；无色透明液体，带有泥土气息，不纯物为浅黄色。易溶于乙醇和乙醚；易燃液体；具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要表现有眼鼻喉粘膜刺激症状和头晕、胸闷、全身无力等；重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后呼吸衰竭而死。液体对皮肤有刺激性，眼接触可能造成角膜损害；慢性影响；长期反复接触可致皮炎。急性毒性：口服-大鼠LD50:1535mg/kg;口服-小鼠LD50:1400mg/kg。. 甲醇; 甲醇（Methylalcohol）CAS:67-56-1，分子式CH4O，分子量:32.04，熔点-98℃，沸点143.5℃，相对密度(水=1)0.7914，折射率1.3287，闪点16℃。溶解性：能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶；无色澄清液体，其蒸气与空气能形成爆炸性的混合物，燃烧时生成蓝色火焰。主要用作基本有机原料、溶剂及防冻剂。主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。毒性：大鼠经口LD50：5628mg/kg；兔经皮LD50:15800mg/kg。对呼吸道及胃肠道黏膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。. 丙二醇 甲醚; 丙二醇甲醚（1-Methoxy-2-propanol）CAS：107-98-2，分子式C4H10O2，分子量:90.12，熔点-97℃，沸点121℃，相对密度(水=1)0.9234，闪点：36℃，溶解性：可与水互溶；无色透明液体，主要用作硝基纤维、醇酸树脂和顺酐改性的酚醛树脂的优良溶剂，用作喷气机燃料抗冻剂和制动流体的添加剂等;主要用作溶剂、分散剂和稀释剂，也用作燃料抗冻剂、萃取剂等。毒性：小鼠经口LD506.6g/kg。蒸气对动物的眼及鼻黏膜有刺激作用，饱和浓度(18.4~36.8mg/L)中，数小时致死。液体接触皮肤（家兔）可致麻醉，长期或较大剂量(>10mL/kg)接触时，可致死(LD50：13~14g/kg)。操作中应穿戴防护用具。此外，尚应就地除去所生成的蒸气，保护皮肤。. - 部分原料用量与产能匹配性分析 油漆用量与产能匹配性分析见表2-7，本项目年产100台压滤机，根据客户要求，每年约80台采用水性漆喷涂，20台压滤机采用溶剂型油漆喷涂，具体物料平衡情况见表2-7。 - 油漆用量与产能匹配性分析 工序名称; 年产量（台）; 平均上漆面积（m2）; 平均漆膜厚度（μm）; 密度（g/cm3）; 上漆率; 固含量; 理论油漆用量（t/a）. 水性漆 涂装; 80; 60; 40; 1.2; 70%; 75%; 0.439. 溶剂型 油漆涂装; 20; 60; 40; 1.2; 70%; 84.8%; 0.097. 本项目水性漆用量约0.6t/a，溶剂型油漆用量约0.2t/a，满足生产所需。 - 挥发性有机物含量符合性分析 对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），项目挥发性有机物含量符合性分析见表2-8。 - 挥发性有机物含量符合性分析 项目; 本项目VOCs含量; 限值量（g/L）; 限值量来源; 符合性分析. 水性漆 （去除水分后）; 11.7%（折合为140.4g/L）; 300; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中水性涂料中VOC含量的要求（参照工程防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）-面漆）; 符合. 溶剂型油漆 （调配后）; 17.3%（折合为207.6g/L）; 420; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中溶剂型涂料中VOC含量的要求（参照工程防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）-面漆）; 符合. 注：本项目水性漆已经过调配，可直接使用。 溶剂型油漆的调配比例为油漆:稀释剂:固化剂=16：3：1. 2.2.6 物料平衡及水平衡 本项目油漆成分表见表2-9，挥发性有机物平衡表见表2-10。 - 本项目油漆成分表 涂料类别; 物料名称; 组分; 百分比; 净含量（t/a）. 溶剂型油漆; 溶剂型油漆; 二甲苯; 7%; 0.014. 乙酸乙酯; 1%; 0.002. 乙酸丁酯; 2%; 0.004. 其他挥发性有机物; 5.2%; 0.010. 稀释剂; 二甲苯; 30%; 0.012. 乙酸乙酯; 30%; 0.012. 乙酸丁酯; 30%; 0.012. 其他挥发性有机物; 10%; 0.004. 固化剂; 二甲苯; 5%; 0.001. 乙酸乙酯; 15%; 0.001. 乙酸丁酯; 30%; 0.004. 水性漆; 水性漆; 其他挥发性有机物; 10%; 0.060. - 挥发性有机物物料平衡表 单位：t/a 系统输入; 系统输出. 物料; 投入量; 物料; 产出量. 溶剂型油漆; 二甲苯; 0.014; 有组织排放; 二甲苯; 0.005. 乙酸乙酯; 0.002; 乙酸乙酯; 0.003. 乙酸丁酯; 0.004; 乙酸丁酯; 0.004. 其他挥发性有机物; 0.010; 其他挥发性有机物; 0.012. 稀释剂; 二甲苯; 0.012; 活性炭吸附; 二甲苯; 0.019. 乙酸乙酯; 0.012; 乙酸乙酯; 0.010. 乙酸丁酯; 0.012; 乙酸丁酯; 0.014. 其他挥发性有机物; 0.004; 其他挥发性有机物; 0.05. 固化剂; 二甲苯; 0.001; 无组织排放; 二甲苯; 0.003. 乙酸乙酯; 0.001; 乙酸乙酯; 0.002. 乙酸丁酯; 0.004; 乙酸丁酯; 0.002. 水性漆; 其他挥发性有机物; 0.060; 其他挥发性有机物; 0.012. 合计; 二甲苯; 0.027; 合计; 二甲苯; 0.027. 乙酸乙酯; 0.015; 乙酸乙酯; 0.015. 乙酸丁酯; 0.020; 乙酸丁酯; 0.020. 其他挥发性有机物; 0.074; 其他挥发性有机物; 0.074. VOCs; 0.136; VOCs; 0.136. 项目水平衡情况见表2-11，图2-1。 - 项目水平衡表 单位：t/a 系统输入; 系统输出. 物料; 投入量; 物料; 产出量. 新鲜水; 399; 生活用水; 生活污水; 337.5. /; /; 生活用水损耗; 37.5. /; /; 测试用水; 测试用水损耗; 1. /; /; 喷淋水; 喷淋废液; 18. /; /; 喷淋水损耗; 2. /; /; 冷却水; 冷却水损耗; 3. 合计; 399; 合计; 399. - 水平衡图（t/a） 2.2.7 劳动定员及工作制度 企业新增劳动定员25人，年工作日按300天，每天工作8小时。 厂区内不设员工食堂，不设置宿舍。 2.2.8 厂区平面布置及合理性分析 本项目不新增用地，企业租用杭州华源环保设备有限公司位于建德市钦堂乡工业功能区的1#生产厂房作为生产场所，主要内容均布置在该厂房内部。一般固废仓库位于厂房外南侧，危险废物暂存仓库位于厂房北侧，喷漆房旁。项目厂界设置截雨沟用于收集初期雨水。本项目整体布局较为合理。

2.3 工艺流程和产排污环节 2.3.1 工艺流程简介 - 箱式滤板制造工艺流程图 工艺流程简介： - 拌料：将塑料粒子与母料按比例投入拌料机进行搅拌混合。所用塑料原料均为颗粒状原料，无粉尘产生。不同产品塑料粒子比例各不相同，具体如下：箱式滤板、芯板：母料25%、PP70%、玻纤增强PP5%；膜片：TPE25%、PP75%。 （2）挤出：将混合后的塑料粒子倒入料斗后，物料通过挤出机料桶和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过挤出头挤出至保温房内的料桶。加热温度约200℃，料桶保温（电加热）温度约190℃。产生的废气经过表冷器冷却，由二级活性炭吸附处理后由一根15m排气筒（DA002）排放。 （3）压制：将挤出后的塑料倒入液压机压制成型，自然冷却至室温后进行机加工。 （4）机加工：根据客户要求对滤板进行钻孔、打磨等加工。加工所产生的塑料边角料进行收集、破碎之后回收利用。 （5）破碎：收集后的塑料边角料投入位于一般固废间的破碎机进行破碎处理后回收利用，破碎机相对密闭，破碎过程中基本无粉尘产生。 （6）修边：燃烧液化石油气对滤板进行修边处理，以去除残余的毛刺。 - 隔膜滤板制造工艺流程图 （1）拌料、挤出、压制、机加工、破碎、修边等工序同箱式滤板制造。 （2）粘板：采用塑料粘板机对芯板一面进行加热软化，随后粘合上膜片，每次加热一分钟，产生少量粘板废气无组织排放。 - 压滤机制造工艺流程图 （1）框架组装、总成组装：压滤机所需机架、油缸等直接外购，先进行框架组装，组装压滤机基本框架，之后对压滤机框架进行喷漆、晾干后，进行总成组装，安装传动装置及滤板等零部件。 （2）调漆：根据不同客户要求，企业有喷涂水性漆、喷涂溶剂型油漆2套喷漆方案。喷涂溶剂型油漆时，需要将油漆、稀释剂、固化剂按比例进行调配，调漆过程在相对密闭的喷漆房中进行，产生的废气与后续喷漆、晾干废气共同收集处理。 （3）喷漆、晾干：框架组装完成后，将压滤机框架运输至喷房进行喷漆工序，企业购置的压滤机机架、油缸等零部件已喷涂底漆，本项目仅喷涂一遍面漆。喷漆完毕后就地晾干，平均每台压滤机喷漆时间约2h，晾干时间约6h，产生的喷漆废气收集后经过水喷淋+水气分离+活性炭吸附处理后由15m排气筒（DA001）排放。 （4）测试：对总成组装完成的压滤机使用自来水进行测试，主要测试内容为水压、透水性等。测试所用液压油在测试结束后循环使用。测试用水较为清洁，进入循环水池后循环使用，不外排。 实验室相关情况说明： - 实验过程工艺流程图 项目设有一间实验室，采用一台小型压滤机帮助客户选型和测试滤板、滤布的过滤效率。实验室仅进行过滤、称重等物理实验，不涉及化学反应，实验频率约每月1次。实验样品由客户带来，压滤所产生的滤渣由客户自行带回处置。压滤过程中产生的废滤布、废液按危险废物相关管理要求进行收集暂存后，委托有资质的单位进行处置。 2.3.2 污染工序及污染因子 项目生产运行阶段的主要污染源及污染因子见表2-12。 - 项目营运期污染工序及污染因子汇总 类别; 编号; 污染工序; 污染物; 主要污染因子; 防治措施. 废气; G1; 喷漆; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度; 经喷漆房整体集气收集，由水喷淋+水气分离器+活性炭吸附处理后经过一根15m排气筒（DA001）排放。. G2; 晾干; 晾干废气; 非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度. G3; 挤出机; 挤出废气; 非甲烷总烃、 臭气浓度; 通过集气罩收集，由活性炭吸附处理后经过一根15m排气筒（DA002）排放。. G4; 压制; 压制废气; 非甲烷总烃、 臭气浓度; 加强车间通风. G5; 粘板; 粘板废气; 非甲烷总烃、 臭气浓度. G6; 修边; 修边废气; SO2、NOx、 臭气浓度. 废水; W1; 职工生活; 生活污水; CODCr、氨氮; 经化粪池预处理后纳入城市污水管网. 固废; S1; 机加工; 塑料边角料; 回收利用. S2; 原料、成品包装; 一般废包装物; 外售物资公司综合利用. S3; 液压机运维; 废液压油; 收集后妥善暂存，委托危废资质单位处置。. S4; 液压机运维; 废油桶. S5; 喷漆; 废包装桶. S6; 喷漆; 漆渣. S7; 废气处理; 喷淋废液. S8; 实验室; 废滤布. S9; 实验室; 实验废液. S10; 废气处理; 废活性炭; 委托当地废活性炭集中再生企业（杭州星宇炭素环保科技有限公司）进行处理. S11; 员工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运. 噪声; N; 设备噪声; 等效声级(dB); /. 注：液化石油气气瓶由生产厂家回收，本次环评不做固体废物分析。.

2.4 与项目有关的原有环境污染问题 本项目租用杭州华源环保设备有限公司位于建德市钦堂乡工业功能区的1#生产厂房作为生产场所，该厂房为新建厂房，未曾从事生产活动。本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。

- 三 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1区域环境质量现状 3.1.1 大气环境 根据浙江省空气质量功能区划，本项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区。 （1）一般污染物 根据《建德市2021年度生态环境状况公报》，建德市全年主城区环境空气质量达到国家环境空气质量二级标准，细颗粒物（PM2.5）浓度持续下降。全年环境空气质量指数（AQI）范围为18-142，年均值为54，空气质量优良天数356天，优良率97.5%。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）四项主要污染物年均浓度分别为6、27、23、45微克/立方米，一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位数1.1毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均浓度第90百分位数130微克/立方米。 - 建德市环境空气质量现状评价表（2021年度） 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 6; 10.0%; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 27; 67.5%; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 23; 65.7%; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 45; 64.3%; /; 达标. CO; 24平均第95百分位数; 4000; 1100; 27.5%; /; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数; 160; 130; 81.3%; /; 达标. 由表3-1可知，2021年建德市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3相应指标均未超出标准限值，城市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域基本污染物总体环境质量情况良好，因此建德市属于达标区。 - 特征污染物 为了解项目所在区域的周围环境空气质量现状，本项目引用《杭州日兴家具有限公司年产6000件高端实木家具建设项目环境影响报告表》中环境监测数据，根据监测结果显示，项目所在地TSP、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯等污染物均可达到相应标准。具体监测点位信息见表3-2，现状监测及评价结果见表3-3。 - 特征污染物监测点位、时间及监测项目表 点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 至本项目厂界距离. 蒲田村民居点; TSP、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯; 2021.9.23-2021.9.25; S; 约500m. - 特征污染物环境质量现状监测及评价结果表 污染物; 年评价指标; 评价标准*（mg/m3）; 现状浓度范围（mg/m3）; 最大浓度 占标率; 超标倍数; 达标情况. TSP; 日均值; 0.3; 0.084~0.092; 30.6%; /; 达标. 非甲烷总烃; 一次值; 2; 1.17~1.37; 68.5%; /; 达标. 二甲苯; 1h平均; 0.2; ＜1.5×10-3; 0.75%; /; 达标. 乙酸乙酯; 最大一次; 0.33; ＜0.033; 5%; /; 达标. 乙酸丁酯; 最大一次; 0.33; ＜0.033; 5%; /; 达标. *注：标准值来源 TSP：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单。 非甲烷总烃：引用《大气污染物综合排放标准详解》中的限值。 二甲苯：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。 乙酸乙酯、乙酸丁酯：计算值。根据国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》中有关公式计算，计算公式为：lnCm=0.470lnC生－3.595（有机化合物），式中Cm为环境质量标准一次值，C生为生产车间容许浓度限值。我国职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值·化学因素》（GBZ2.1-2007）中乙酸乙酯、乙酸丁酯均为MAC值（最高容许浓度），规定了TWA数据（8h加权均值）均为200mg/m3，作为车间容许浓度限值，计算得乙酸乙酯、乙酸丁酯环境质量标准均为0.33mg/m3。. 3.1.2 地表水环境 根据《建德市2021年度生态环境状况公报》，建德市全年跨行政区域河流交接断面水质考核优秀，7个县控以上地表水水质监测断面达标率100%，优于Ⅲ类比例100%，其中Ⅱ类水质断面占比85.7%，Ⅲ类水质断面占比14.3%。全年县级集中式新安江水厂水源地和备用白岭坑水库水源地水质达标率100%，18个200吨以上农村饮用水水源地水质达标率99.62%。 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，本项目所在地附近主要河流为清渚江，水功能区为清渚江桐庐、建德保留区，水环境功能区为保留区，水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。 为了解项目周边地表水环境质量现状，本项目引用《建德市钦堂乡小微企业创业园地块控规环境影响报告书》中清渚江的监测数据对项目周边地表水环境质量现状进行评价，该项目已取得审查意见。 ⑴监测项目 水温、pH、CODMn、CODCr、DO、氨氮、TP、BOD5、石油类等8项。 ⑵监测断面 小微企业创业园区西侧的清渚江上游500m（1#）和南侧清渚江下游1000m（2#）。 ⑶监测时间及频率 监测时间为2021.1.11~2021.1.13，每天监测1次。 ⑷评价方法 采用导则推荐的单因子指数评价法评价规划范围周边的地表水环境质量现状。 ⑸监测结果及评价 项目地表水质量的检测结果和标准指数评价结果见表3-4。 - 地表水监测结果 单位：除pH、水温外，mg/L 监测 断面; 项目 时间; 水温 ℃; pH; DO; 高锰酸盐指数; CODCr; 氨氮; 总磷; 石油类; BOD5. 1#清渚江上游; 2021.1.11; 10.6; 7.14; 5.7; 1.6; 13; 0.121; 0.06; 0.01; 2.4. 2021.1.12; 12.8; 7.10; 5.5; 1.62; 11; 0.124; 0.06; 0.01; 2.4. 2021.1.13; 17.2; 7.17; 5.5; 1.65; 13; 0.133; 0.07; 0.02; 2.4. GB3838-2002Ⅲ类标准; /; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤0.05; ≤4. 标准指数; /; 0.085; 0.91; 0.275; 0.65; 0.133; 0.35; 0.4; 0.6. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 2#清渚江下游; 2021.1.11; 10.4; 7.09; 5.8; 1.56; 12; 0.144; 0.07; 0.02; 2.3. 2021.1.12; 13.1; 7.05; 6.0; 1.48; 11; 0.148; 0.08; 0.02; 2.4. 2021.1.13; 17.1; 7.07; 5.7; 1.54; 12; 0.157; 0.1; 0.02; 2.3. GB3838-2002Ⅲ类标准; /; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤0.05; ≤4. 标准指数; /; 0.045; 0.87; 0.26; 0.6; 0.157; 0.5; 0.4; 0.6. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 从上表的监测数据可知，该段水质较好，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准要求。 3.1.3 声环境 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，故不开展声环境现状调查。 3.1.4 土壤环境和地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（2021年试行)》原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。本项目废气污染物为有机废气，排放的废水中污染物仅来自生活污水，项目污染物较为简单；企业租用的车间地面已经采取了硬化处理。冷却水循环使用，不外排，测试用水进行收集后回用，实验废液、喷淋废液收集后作为危险废物处置，一般不会污染土壤和地下水。

3.2 环境保护目标 （1）大气环境 本项目厂界外500m范围内有1个保护目标为蒲田自然村，距项目所在地360m。 （2）声环境 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标。 （3）地表水 项目水环境保护目标为南侧约968m的水体清渚江（钱塘江水系富春江支流，该段水体水环境功能区为保留区），保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标名称; *坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 厂界. X; Y; 相对方位; 距离/m. 大气 环境; 蒲田村; 749019.22; 3289372.90; 约230户 690人; 人群 健康; 环境 空气 二类区; W; 360. 水环境; 清渚江; /; /; 地表水; /; 地表水 Ⅲ类; S; 968. *注：XY值为通用横轴墨卡托投影数据。.

3.3 污染物排放标准 3.3.1 废气 项目挤出废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，见表3-6。挤出废气中臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放限值，见表3-7。喷漆废气、晾干废气有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值，见表3-8；项目厂界废气无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无组织排放监控点浓度限值，见表3-9；修边废气中SO2、NOx无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气排放限值，见表3-10。 - 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 污染物项目; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60mg/m3; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品. - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目; 排气筒高度/m; 排放量/无量纲. 臭气浓度; 15; 2000. - 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 污染物项目; 适用条件; 排放限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃（其他）; 80. 苯系物; 40. 乙酸酯类; 涉乙酸酯类; 60. 臭气浓度*; 所有; 1000. *注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 污染物; 适用条件; 无组织排放监控点 浓度限值(mg/m3); 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 所有; 4; 厂界. 苯系物; 2.0. 乙酸乙酯; 涉乙酸乙酯; 1.0. 乙酸丁酯; 涉乙酸丁酯; 0.5. 臭气浓度*; 所有; 20. *注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.4. 2; NOx; 240; 15; 0.77; 0.12. 3.3.2 废水 本项目测试废水收集后回收利用，不外排；冷却水循环利用，不外排；喷淋废液、实验废液收集后作为危险废物进行处置。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮、总磷执行《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中排放限值）后纳管，经安仁污水处理厂处理后排入环境，其中COD、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。具体见表3-11和表3-12。 - 污水综合排放标准 单位：pH无量纲，其它均为mg/L 污染物; pH; CODCr; SS; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 动植物油. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤300; ≤35*; ≤8*; ≤20; ≤100. *注：氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。. - 污水处理厂排放标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 序号; 污染物项目; 限值; 标准依据. 1; 化学需氧量; 40; 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018). 2; 氨氮; 2（4）*. 3; 总氮; 12（15）*. 4; 总磷; 0.3. 5; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准. 6; 石油类; 1. 7; SS; 10. 8; LAS; 0.5. *注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 3.3.3 噪声 项目所在地属于声环境质量2类区（见附图7），项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体见表3-13。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段; 适用范围. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 各厂界. 3.3.4 固体废物 本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其相应标准修改单中规定。企业设有一般固废仓库（位于室内），本项目一般固废采用桶装、袋装等方式储存，因此不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；项目一般固废在厂内贮存过程应满足相关防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

3.4 总量控制 根据浙江省现有总量控制要求，主要污染物总量控制种类包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物和重点重金属污染物。本项目涉及的总量控制指标为化学需氧量、氨氮、挥发性有机物以及二氧化硫、氮氧化物。 3.4.1 总量控制建议值 建设项目实施后，全厂总量控制建议值见表3-14。 - 总量控制建议值 指标; 单位; 建议值(环境排放量). 废水; CODCr; t/a; 0.014. NH3-N; t/a; 0.001. 废气; VOCs; t/a; 0.691. 颗粒物; t/a; 0.03. SO2; t/a; 少量. NOx; t/a; 少量. 注：项目外排废水仅为生活污水；废气统计包括无组织和有组织。. 3.4.2 总量调剂方案 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）要求：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行污染物排放减量替代，实现增产减污；对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源2倍削减量替代；一般控制区实行1.5倍削减量替代。根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发〔2021〕10号），“上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减”，建德市属于达标区，因此VOCs按1:1替代削减。 本项目外排废水仅为生活污水，因此，本项目新增的化学需氧量和氨氮无需替代削减。建德市位于长三角地区重点控制区，本项目颗粒物按1:2、VOCs按1:1进行替代削减。项目总量控制指标区域平衡替代削减情况见表3-15。 - 项目总量控制指标区域平衡替代削减量 序号; 指标; 单位; 新增排放总量; 削减比例; 替代削减量. 1; CODCr; t/a; 0.014; /; /. 2; NH3-N; t/a; 0.001; /; /. 3; 颗粒物; t/a; 0.03; 1:2; 0.06. 4; 挥发性有机物; t/a; 0.691; 1:1; 0.691.

- 四 主要环境影响和保护措施

4.1 施工期环境保护措施 项目利用出租方的现有厂房实施，建设阶段主要为设备安装，设备安装过程主要环境影响为噪声影响；在建设阶段需重视安装设备的减振降噪措施，降低施工过程环境影响。

4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气 4.2.1.1 废气污染源强核算 ①喷漆废气、晾干废气 根据客户需要，本项目约有20台压滤机机架需喷涂溶剂型油漆，每台压滤机喷漆时间约2h，晾干时间约6h，年工作时间约160h，溶剂型油漆用量约0.2t/a，稀释剂0.04t/a，固化剂14kg/a。溶剂型油漆的调漆、喷涂、晾干均在长18m，宽、高均为5m的喷漆房进行，喷漆采用空气喷涂，共1把喷枪，上漆率约70%。根据喷漆工序有机物挥发特点，一般调漆、喷漆、流平晾干各工序有机物挥发比例约为5%：35%：60%，溶剂型油漆固含量约84.8%，固化剂中固含量约50%。 本项目约80台压滤机机架需喷涂水性漆，年工作时间约640h。水性漆无需调配，喷漆、流平晾干各工序有机物挥发比例约为40%：60%。水性漆用量约0.6t/a，固含量约75%，根据物料平衡，本项目喷漆废气中各污染因子产生量见表4-1。 - 项目喷漆废气产生情况表 油漆类型; 污染物; 调漆; 喷漆; 晾干; 合计. 溶剂型油漆; 颗粒物; 0; 0.053; 0; 0.053. 二甲苯; 0.002; 0.009; 0.016; 0.027. 乙酸乙酯; 0.001; 0.005; 0.009; 0.015. 乙酸丁酯; 0.001; 0.007; 0.012; 0.02. 其他VOCs; 0.001; 0.005; 0.008; 0.014. 水性漆; 颗粒物; /; 0.135; 0; 0.135. 其他VOCs; /; 0.024; 0.036; 0.06. 本项目共设有一个相对密闭的可伸缩式喷漆房，最大长度约18m，宽、高均为5m，采用整体集气的方式对喷漆废气进行吸收，水帘过风面积约10m2，收集风量约30000m3/h，风量核算表见表4-2。喷漆房相对密闭，收集效率约90%，收集后采用水帘喷淋去除漆雾，水气分离后通过活性炭吸附处理，处理效率以80%计算。喷漆废气中各污染物排放情况见表4-4。 - 喷漆房风量核算表 工序; 水帘过风面积m2; 集气风速m/s; 理论风量m3/h; 合计m3/h; 环评取值m3/h. 喷漆; 10; 0.8; 28800; 28800; 30000. ②挤出废气 本项目共设4台挤出机及配套液压机，年产不同型号滤板共约1200t，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中《塑料制品技术手册》“2922塑料板、管、型材制造行业系数表”-“配料-混合-挤出”工序的挥发性有机物产污系数为1.50kg/t·产品，则挤出工序的非甲烷总烃产生量约1.8t/a。项目采用集气罩对挤出口进行收集，收集效率约80%，集气罩面积约1m2，控制风速约0.8m/s，共设4个集气罩，风量约12000m3/h，挤出工序风量核算表见表4-3。收集后废气采用二级活性炭进行处理，处理效率取80%。挤出废气排放情况见表4-4。 参考《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中附录B“单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量计算方法”，本项目挤出工序排放速率约0.12kg/h，产品产出速率约0.5t/h，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.24kg/t产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）中相关规定。 - 挤出工序风量核算表 工序; 集气面积m2; 集气风速m/s; 理论风量m3/h; 合计m3/h; 环评取值m3/h. 挤出; 1; 0.8; 2880; 11520; 12000. ③压制废气 项目共设4台液压机，用于将挤出的塑料压制成型。在压制过程中，塑料会挥发部分有机废气，由于挥发时间长，废气量小，本环评仅进行定性分析。压制废气中主要污染物为非甲烷总烃，在加强车间通风后，无组织排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无组织排放监控点浓度限值。 ④粘板废气 项目共设4台粘板机，用于膜片和芯板的粘合。粘板工序是对塑料滤板进行加热软化后粘合，加热时间短，温度低，产生的废气量小，本环评仅进行定性分析。粘板废气中主要污染物为非甲烷总烃，在加强车间通风后，无组织排放能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无组织排放监控点浓度限值。 ⑤修边废气 本项目修边工序采用燃烧液化石油气对成品滤板的毛刺、不规则边缘进行处理。液化石油气燃烧产生少量二氧化碳及氮氧化物，由于年用量小，本项目仅进行定性分析，燃烧所产生的二氧化硫及氮氧化物无组织排放，企业加强车间通风后，无组织排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气排放限值。 ⑥臭气浓度 臭气浓度为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。项目油漆中含有醇类、酯类物质其有一定的气味，挤出工序也会产生少量恶臭物质。根据对同类型车间的现场踏勘，正常情况下车间内能闻到少许的气味，且能辨认气味的性质。对照北京环境监测中心提出的恶臭6级分级法，项目车间内恶臭等级在2-3级左右，车间外勉强能闻到有气味，恶臭等级在1级左右。项目涂装工序废气集气后经处理后排放，臭气浓度有组织排放可满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的排放限值。同时，车间内臭气浓度较低，加强车间通风后，无组织排放可满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的企业边界大气污染物浓度限值。 - 项目废气产排情况 污染源; 排放形式; 污染因子; 产生情况; 削减量（t/a）; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 喷漆废气; DA001 （溶剂型油漆）; 颗粒物; 0.053; 1.325; 44.17; 0.047; 0.006; 0.150; 5.00. 二甲苯; 0.01; 0.250; 8.33; 0.008; 0.002; 0.050; 1.67. 乙酸乙酯; 0.005; 0.125; 4.17; 0.004; 0.001; 0.025; 0.83. 乙酸丁酯; 0.007; 0.175; 5.83; 0.005; 0.002; 0.050; 1.67. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.005; 0.125; 4.17; 0.004; 0.001; 0.025; 0.83. VOCs; 0.027; 0.675; 22.50; 0.022; 0.005; 0.135; 4.50. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. DA001 （水性漆）; 颗粒物; 0.135; 0.844; 28.13; 0.111; 0.024; 0.150; 5.00. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.019; 0.119; 3.96; 0.015; 0.004; 0.024; 0.79. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 无组织; 二甲苯; 0.001; 0.005; /; /; 0.001; 0.005; /. 乙酸乙酯; 0.001; 0.005; /; /; 0.001; 0.005; /. 乙酸丁酯; 0.001; 0.005; /; /; 0.001; 0.005; /. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.006; 0.030; /; /; 0.006; 0.030; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 晾干废气; DA001（溶剂型油漆）; 二甲苯; 0.014; 0.117; 3.89; 0.011; 0.003; 0.023; 0.78. 乙酸乙酯; 0.008; 0.067; 2.22; 0.006; 0.002; 0.013; 0.44. 乙酸丁酯; 0.011; 0.092; 3.06; 0.009; 0.002; 0.018; 0.61. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.007; 0.058; 1.94; 0.006; 0.001; 0.012; 0.39. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. DA001（水性漆）; 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.031; 0.065; 2.15; 0.025; 0.006; 0.013; 0.43. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 无组织; 二甲苯; 0.002; 0.003; /; /; 0.002; 0.003; /. 乙酸乙酯; 0.001; 0.002; /; /; 0.001; 0.002; /. 乙酸丁酯; 0.001; 0.002; /; /; 0.001; 0.002; /. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.006; 0.010; /; /; 0.006; 0.010; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 挤出废气; 有组织（DA002）; 非甲烷总烃; 1.44; 0.6; 50; 1.152; 0.288; 0.12; 10. 无组织; 0.36; 0.15; /; /; 0.36; 0.15; /. 压制废气; 无组织; 非甲烷总烃; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 粘板废气; 无组织; 非甲烷总烃; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 修边废气; 无组织; SO2; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 无组织; NOx; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 合计; 有组织; 颗粒物; 0.188; /; /; 0.158; 0.03; /; /. 二甲苯; 0.024; /; /; 0.019; 0.005; /; /. 乙酸乙酯; 0.013; /; /; 0.010; 0.003; /; /. 乙酸丁酯; 0.018; /; /; 0.014; 0.004; /; /. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.062; /; /; 0.05; 0.012; /; /. 非甲烷总烃; 1.557; /; /; 1.245; 0.312; /; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 无组织; 二甲苯; 0.003; /; /; /; 0.003; /; /. 乙酸乙酯; 0.002; /; /; /; 0.002; /; /. 乙酸丁酯; 0.002; /; /; /; 0.002; /; /. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.012; /; /; /; 0.012; /; /. 非甲烷总烃; 0.379; /; /; /; 0.379; /; /. SO2; 少量; /; /; /; 少量; /; /. NOx; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 总计; 颗粒物; 0.188; /; /; 0.158; 0.03; /; /. 二甲苯; 0.027; /; /; 0.019; 0.008; /; /. 乙酸乙酯; 0.015; /; /; 0.010; 0.005; /; /. 乙酸丁酯; 0.020; /; /; 0.014; 0.006; /; /. 其他挥发性有机物（以NMHC计）; 0.074; /; /; 0.05; 0.024; /; /. 非甲烷总烃; 1.936; /; /; 1.245; 0.691; /; /. SO2; 少量; /; /; /; 少量; /; /. NOx; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量; /; /. 4.2.1.2 收集治理设施及可行性分析 项目废气收集情况见图4-1。 图4-1 项目废气收集情况图 本项目废气治理设施情况见表4-5。 - 治理设施情况 生产工艺; 治理设施/措施; 相关参数; 收集效率; 治理工艺 去除率; 排污许可证申请与核发技术规范要求; 是否为 可行技术. 喷漆、 晾干; 水喷淋+水气分离器+活性炭处理处理后15m排气筒（DA001）排放。; 风量 30000m3/h; 90%; 80%; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中6.2.1; 是. 挤出; 集气罩收集，活性炭吸附后15m排气筒（DA002）排放; 风量 12000m3/h; 80%; 80%. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社，2013年）及《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》，对于烃类化合物，一般采用燃烧法、催化燃烧法、吸附法、吸收法、冷凝法进行处理，可满足排放标准限值要求，本项目采用活性炭吸附处理，原理是当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间的相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，将废气中有机物溶剂的蒸气吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。. 根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南》，项目可采取以下无组织控制措施。 - 无组织控制技术 相关物质排放控制措施; 本项目建设情况. 涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs 物料密闭储存。盛装VOCs 物料的容器或包装袋应密闭储存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持封闭。; 本项目涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料密闭储存；盛装VOCs物料的容器在密闭油漆仓库内储存；不作业时，容器额包装加盖密闭。. 废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含VOCs 废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。; 本项目废漆渣、废活性炭密封储存，在危废暂存间内储存。. 涂料、稀释剂、固化剂等VOCs 物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 本项目调漆在相对密闭的喷漆房中进行，调漆废气与喷漆废气、晾干废气共用一套废气处理设施收集处理。. 含VOCs 物料转运和输送应采用密闭管道或密闭容器等，涂料使用量大的企业宜采用集中供料系统，其他企业涂装作业后应将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间。; 本项目涂装作业后应将剩余的涂料等原辅材料送回油漆仓库。. 除船舶整体涂装等个别工序外，其他所有涂装作业应在设置VOCs 收集系统的密闭空间内进行。; 本项目不存在露天敞开涂装作业，调漆、喷漆、晾干均在密闭空间进行。. 以上无组织废气控制措施在工业企业均有普遍应用，且治理效果明显，因此该项目经采取以上措施后，废气无组织排放可有效减少，可以实现厂界达标排放的要求。综上所述，该项目采取的废气无组织排放防治措施可行。 4.2.1.3 排放口基本情况 项目废气有组织排放情况见表4-7，无组织排放（矩形面源）情况详见表4-8。 - 项目点源参数表 编号; 1#点源; 2#点源. 名称; DA001排气筒 （溶剂型油漆）; DA001排气筒 （水性漆）; DA002排气筒. 排气筒底部中心坐标/m; 经度; 119°34′42.995″; 119°34′45.201″. 纬度; 29°42′41.547″; 29°42′41.470″. 排气筒底部海拔高度/m; 44.9; 45.5. 排气筒高度/m; 15; 15. 排气筒出口内径/m; 1; 0.6. 烟气流速/（m/s）; 10.6; 11.8. 烟气温度/℃; 25; 25. 年排放小时数/h; 160; 640; 2400. 排放工况; 正常; 正常; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 颗粒物; 0.150; 0.150; /. 二甲苯; 0.031; /; /. 乙酸乙酯; 0.019; /; /. 乙酸丁酯; 0.025; /; /. 非甲烷总烃; 0.044; 0.016; 0.12. - 项目矩形面源参数表 编号; 1#面源. 名称; 本项目生产车间. 面源起点坐标/m; 经度; 119°34′41.622″. 纬度; 29°42′39.556″. 面源海拔高度/m; 44.5. 与正北向夹角/°; 45°. 面源长度/m; 123.5. 面源宽度/m; 55. 面源有效排放高度/m; 8. 年排放小时数/h; 2400. 排放工况; 正常. 污染物排放速率（kg/h）; 二甲苯; 0.019. 乙酸乙酯; 0.013. 乙酸丁酯; 0.013. 非甲烷总烃; 0.158. 4.2.1.4 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目废气监测计划见表4-9 - 污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001（溶剂型油漆）; 颗粒物、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值. DA001 （水性漆）; 非甲烷总烃、 臭气浓度. DA002; 非甲烷总烃、 臭气浓度; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界 无组织; 非甲烷总烃、 臭气浓度/ SO2、NOx; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无组织排放监控点浓度限值/《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准。. 注：溶剂型油漆、水性漆在同一个喷房内进行，共用治理设施及排气筒。. 4.2.1.5 非正常工况源强情况 项目非正常情况下废气排放主要为废气收集、处理装置出现故障，废气的处理设施故障，对气体处理效率会降低。本项目以废气处理装置失效考虑。 - 非正常工况废气排放 污染源; 污染物; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施; 非正常排放速率（kg/h）. DA001 （溶剂型油漆）; 颗粒物; 1; 1; 停产检修; 0.133. 二甲苯; 1; 1; 0.25. 乙酸乙酯; 1; 1; 0.126. 乙酸丁酯; 1; 1; 0.176. 其他挥发性有机物; 1; 1; 0.126. DA001 （水性漆）; 颗粒物; 1; 1; 0.844. 其他挥发性有机物; 1; 1; 0.12. DA002 排气筒; 非甲烷总烃; 1; 1; 0.472. 本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。 4.2.1.6 废气排放影响分析 - 达标排放判定 单位：mg/m3 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放标准; 是否达标. DA001排气筒 （溶剂型油漆）; 颗粒物; 5; 30; 是. 苯系物; 2.63; 40; 是. 乙酸酯类; 3.55; 60; 是. 非甲烷总烃; 6.72; 80; 是. DA001排气筒 （水性漆）; 颗粒物; 5; 30; 是. 非甲烷总烃; 1.22; 80; 是. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 10; 60; 是. 注：DA001排气筒苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃排放浓度考虑喷漆、晾干同时作业时排放情况。. 项目周边环境保护目标情况见表3-5，采取的污染措施见表4-5，污染排放强度、排放方式见表4-4。本项目涂装工序主要废气污染物为颗粒物、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃等，通过采取环评提出的污染防治措施（为推荐的可行技术）后，可达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值。 挤出废气主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度，经过二级活性炭吸附处理后可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4大气污染物排放限值，单位产品排放量也符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关规定；厂界无组织从严执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无组织排放监控点浓度限值（非甲烷总烃4mg/m3，臭气浓度20）。 整体而言，项目废气排放对周围环境影响较小。 4.2.2 废水 4.2.2.1 废水污染源强核算 - 项目用排水核定 单位：t/a 用水环节; 用水量; 损耗量; 排水量; 核定依据; 去向. 测试用水; 1; 1; 0; 测试用水池容积约15m3，在测试过程中部分水被产品带走及蒸发损耗，剩余部分进入水池回收利用，不外排。; 进入水池，回收利用；部分蒸发或被产品带走. 冷却水; 3; 3; 0; 蒸发损耗水量约10kg/d，其余进入冷却塔回收利用，不外排。; 进入冷却塔回收利用。. 水帘喷淋; 20; 2; 18; 项目喷淋装置水箱容积约5m3，每季度更换一次水，喷淋废液作为危险废物委托有资质的单位进行处置，喷淋废液产生量约18t/a。; 循环利用一段时间后作危废处置. 实验废液; 0.6; /; 0.6; 实验每月1次，采用小型压滤机对外来样品进行现场配水实验。每次实验产生废水约50kg，产生的废液由于成分复杂，做危险废物进行处置，产生量约0.6t/a。; 作危废处置. 生活污水; 375; 37.5; 337.5; 劳动定员25人，年工作日300天，生活用水量按50L/人·d计算，排放系数按0.9计，则生活用水量为375t/a，生活污水量约337.5t/a。; 化粪池预处理后纳管进污水厂. - 项目废水产排情况 废水来源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 337.5; /; 337.5. COD; 300; 0.101; 40; 0.014. 氨氮; 30; 0.010; 2（4）*; 0.001. *注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 4.2.2.2 项目废水防治措施 - 废水防治措施 废水来源; 治理设施/措施; 治理效率; 排污许可证申请与核发技术规范要求; 是否为 可行技术. 生活污水; 经化粪池预处理后纳管; /; /; /. 本项目废水中，测试用水对水质要求不高，因此经过收集后可回用；实验废液及喷淋废液中所含污染物成分复杂，收集后作为危险废物委托有关单位进行处置。生活污水主要污染物为COD和氨氮，经化粪池预处理后能达到纳管标准纳管。总体而言，废水防治措施可行。 4.2.2.3 企业全厂排放口基本情况 - 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; DW001. 排放口地理坐标; 119°34′41.622″E,29°42′39.556″N. 废水排放量/（万t/a）; 0.034. 排放去向; 纳管. 排放规律; 间歇. 间歇排放时段; 昼间. 受纳污水 处理厂信息; 名称; 安仁污水处理厂. 污染物种类; COD; 氨氮. 国家或地方污染物排放标准浓度限值; ≤40mg/L; ≤2（4）*mg/L. *注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。. 4.2.2.4 依托污水处理厂的可行性 本项目废水最终纳入安仁污水处理厂。安仁污水处理厂建于乾潭镇安仁村鱼坑坞（清渚江南岸、320 国道的东侧），首期规模为5000m3/d，远期为13000m3/d。 （1）服务范围：安仁污水处理厂主要收集并处理安仁次中心区块内杭州萧宏铝业等60家企业的工业废水、生活污水以及乾潭镇拟集中搬迁至该区域的3家电镀企业的废水，同时接纳部分安仁次中心区块的生活污水。辐射人口近期约4500人，远期约6000人。现有建德三狮安仁建材有限公司等年销售额在1000万元以的企业6家，以及较大规模的南方家园商贸城和整体搬迁的中华橡胶（杭州华乾橡胶公司和杭州华斗橡胶公司），另外规划安排乾潭镇的部分搬迁企业，如电镀厂等。 （2）排放口设置：在清渚江的河中央（距岸边20m处）设置排放口，排水口为八字式，出水直接排放至清渚江，尾水排放管道采用暗渠方式。 （3）废水进出口标准：进水水质须达到国家颁布的GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准（其中，重金属污染因子执行GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中的“新建企业水污染物排放标准”）相关规定后，方可排入排水管道进入污水处理厂，生活污水经化粪池简易处理，达到进管水质后（GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准），可直接排入排水管。出水水质中COD、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 项目附近污水管网已铺设完成，本项目废水经出租方现有污水排放口排入市政污水管网，接入安仁污水处理厂总管。安仁污水处理厂目前处理规模为5000m3/d，本项目废水排放量为337.5t/a，1.125t/d，排放量很小。项目生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最后由安仁污水处理厂处理达标后排入环境，其中COD、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。其余污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 4.2.2.5 监测要求 - 污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 企业 总排口; pH、化学需氧量、氨氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）.

4.2.3 噪声

4.2.3.1 噪声源强

项目噪声主要来自于生产设备运行噪声。根据类比监测，项目主要设备噪声级见表4-17。

- 项目主要设备噪声级汇总

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m* |  |  | 距室内边界最小距离/m | 室内边界最大声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外 1米噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# 生产厂房 | 液压机 | YF32-500D | 81 | 隔音、减振 | 33 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
|  |  |  | YF32-500 |  |  | 30 | 10 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
|  |  |  | LYJ-2500 |  |  | 25 | 6 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 57 |
|  |  |  | YF32-1250 |  |  | 15 | 3 | 0.5 | 8 | 62 | 昼间8h | 15 | 57 |
| 2 |  | 挤出机 | SJ120/30 | 81 | 隔音、减振 | 36 | 17 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 57 |
|  |  |  | S90/8 |  |  | 32 | 13 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 57 |
|  |  |  | S80/160 |  |  | 27.5 | 9 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 60 |
|  |  |  | SJ130/30 |  |  | 24 | 4 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 60 |
| 3 |  | 铣床 | XGQZ2020 | 86 | 隔音、减振 | 9 | 19 | 0.5 | 2.5 | 72 | 昼间8h | 15 | 42 |
|  |  |  | DSK2250 |  |  | 12 | 22 | 0.5 | 2.5 | 72 | 昼间8h | 15 | 42 |
|  |  |  | XKS2525 |  |  | 15.5 | 26 | 0.5 | 2.5 | 72 | 昼间8h | 15 | 42 |
|  |  |  | XKS2250 |  |  | 20.5 | 33 | 0.5 | 2.5 | 72 | 昼间8h | 15 | 42 |
| 4 |  | 钻床 | Z3032X | 89 | 隔音、减振 | -33 | -23 | 0.5 | 2.5 | 75 | 昼间8h | 15 | 42 |
|  |  |  | Z3040X |  |  | -53 | -24 | 0.5 | 2.5 | 75 | 昼间8h | 15 | 42 |
| 5 |  | 塑料粘板机 | RYJ-1000 | 76 | 隔音、减振 | 12.5 | 5.3 | 0.5 | 12 | 57 | 昼间8h | 15 | 52 |
|  |  |  | RJ1500 |  |  | 18.7 | 14.7 | 0.5 | 12 | 57 | 昼间8h | 15 | 52 |
|  |  |  | HDK-YLB2000 |  |  | 21.7 | 17 | 0.5 | 12 | 57 | 昼间8h | 15 | 57 |
|  |  |  | HDK-YLB1250 |  |  | 25 | 20 | 0.5 | 12 | 57 | 昼间8h | 15 | 57 |
| 6 |  | 拌料机 | / | 76 | 隔音、减振 | 7.5 | 4.6 | 0.5 | 8 | 57 | 昼间8h | 15 | 57 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 0.5 | 11 | 57 | 昼间8h | 15 | 57 |
| 7 |  | 破碎机 | / | 81 | 隔音、减振 | -55 | 25 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
|  |  |  |  |  |  | -55 | 20 | 0.5 |  |  |  | 15 | 52 |
| 8 |  | 移动式水帘净化机及风机 | LM-50 | 81 | 隔音、减振 | 4.3 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
| 9 |  | 电动单梁 起重机 | LDA10-16.8A3 | 81 | 隔音、减振 | 12 | 23 | 0.5 | 7.5 | 62 | 昼间8h | 15 | 47 |
| 10 |  | 台式钻床 | Z516 | 86 | 隔音、减振 | 15 | 26 | 0.5 | 7.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
| 11 |  | 台式砂轮机 | S3E-FF-250 | 86 | 隔音、减振 | 18.5 | 30 | 0.5 | 7.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
| 12 |  | 移动万向摇臂钻床 | ZQ3732 | 86 | 隔音、减振 | 23.5 | 37 | 0.5 | 7.5 | 67 | 昼间8h | 15 | 52 |
| 13 |  | 空压机 | BK15-8G | 76 | 隔音、减振 | 28.7 | 24.3 | 0.5 | 6 | 58 | 昼间8h | 15 | 43 |
| *注：本项目空间相对位置以厂界中心点为原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3.2 降噪措施 为进一步维护区域声环境质量本环评提出以下噪声防治要求，具体见表4-18。 - 噪声防治措施要求 噪声防治措施要求; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资 /万元. 选用低噪声设备、低噪声工艺；; /; 四周厂界噪声值（贡献值）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准。; 5. 采取声学控制措施，对设备采用吸声、消声、隔声、减振等措施；; /. 设备定期维护保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；; /. 采取车间整体隔声降噪措施，生产时车间门窗应尽量密闭；; /. 加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声；; /. 车辆运输应低车速慢行，进出厂房禁鸣喇叭。; /. 在采取上述措施后，可以将项目的噪声污染降到最低；本项目夜间不生产。 经预测，项目厂界噪声预测结果见表4-19。 - 厂界周边噪声预测值一览表 单位dB（A） 点位位置; 空间相对位置①/m; 时段; 贡献值; 标准值; 厂界贡献值 达标情况. X; Y; Z. 东厂界1m; 35; 0; 1.2; 昼间②; 59.4; GB12348 中2类标准; 60; 达标. 南厂界1m; 0; -28; 1.2; 50.4; 60; 达标. 西厂界1m; -21; 0; 1.2; 51.3; 60; 达标. 北厂界1m; 0; 24; 1.2; 54.9; 60; 达标. 注：①本项目空间相对位置以厂界中心点为原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。 ②本项目夜间不生产。. 预测结果表明，项目投产后，企业各厂界预测值均能达GB12348-2008中2类标准限值（昼间60dB）。总体而言，项目正常运营期对周围声环境无明显的不良影响。 4.2.3.3 监测要求 项目噪声监测计划见表4-20。 - 噪声污染源监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; LAeq; 1次/季; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 4.2.4 固体废物 4.2.4.1基本情况 固体废物产生量核算： （1）塑料边角料：本项目滤板产品机械加工过程中会产生塑料边角料，边角料的产生量按加工原料的3%计算，本项目加工原料约1200t/a，塑料边角料的产生量约36t/a，其中，边角料经过破碎后回收利用，不外排。 （2）一般废包装物：项目所用塑料粒子一般采用塑料袋、纸箱等包装，机架、油缸等采用木制包装，则一般废包装物的产生量约3t/a。 （3）废液压油：本项目共设四台液压机，每台液压机液压油容量约6t，共约24t，每3年更换一次液压油，则废液压油产生量约24t/3年，损耗量按容量的10%计算，则液压机产生的废液压油约7.2t/a。项目测试所使用液压油在测试结束后循环使用，循环多次后废弃，年产生量约0.2t/a。合计废液压油产生量约7.4t/a。 （4）废包装桶：本项目废包装桶包括废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶，油漆包装规格为20kg/桶，单桶重1kg；稀释剂约10kg/桶，单桶重1kg；固化剂3kg/桶，单桶重0.5kg，废油漆桶产生量约0.05t/a。 （5）废油桶：废液压油年产生量约10t/a，液压油包装规格为170kg/桶，单桶重10kg，废油桶产生量约0.6t/a （6）漆渣：本项目喷漆工序上漆率约70%，其中，溶剂型油漆固含量约84.8%，水性漆固含量约75%，项目采用水帘除漆雾，捞出的漆渣含有一定水分，含水率约50%，则本项目漆渣的产生量约0.237t/a。 （7）废活性炭：活性炭吸附能力按0.15tVOCs/1t活性炭计，喷漆废气削减量约0.122t/a，处理装置风量约30000m3/h，参考《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭填装量约2t/a，考虑填装量远大于根据吸附能力计算得活性炭量，以填装量计算得废活性炭量，即2.12t/a。挤出废气处理装置总风量约12000m3/h，废气削减量约1.152t/a，根据吸附能力计算得废活性炭产生量约7.68t，参考《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》，活性炭填装量约1.5t，每年更换5次。因此，以吸附能力计算得废活性炭量为8.832t/a。本项目废活性炭产生量合计约10.95t/a， （8）喷淋废液：项目喷淋装置水箱容积约5m3，每季度更换一次水。废液损耗量约2t/a，喷淋废液作为危险废物委托有资质的单位进行处置，产生量约18t/a。 （9）废滤布：项目设有一间实验室，用于帮助客户选型和测试滤板、滤布的过滤效率。实验频率约每月1次。每次产生废滤布约1kg，废滤布产生量约0.012t/a。 （10）实验废液：每次实验产生废液约50kg，由于废水中污染物成分复杂，收集后作为危险废物交由有资质的单位进行处置，实验废液的产生量约0.6t/a。 （11）生活垃圾：本项目劳动定员25人，生活垃圾按每人每天产生量1kg计算，生活垃圾产生量约7.5t/a。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）判定各废弃物是否属于固体废物，具体判定情况见表4-21 - 固体废物判定情况表 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固废; 判定 依据. 1; 塑料边角料; 机加工; 固态; 废弃塑料边角料; 是; 4.1a. 2; 一般 废包装物; 一般原料使用、 成品包装; 固态; 塑料袋、纸箱、木架; 是; 4.1h. 3; 废液压油; 液压机运维; 固态; 废液压油; 是; 4.1h. 4; 废包装桶; 喷漆; 固态; 废油漆; 是; 4.1h. 5; 废油桶; 液压机运维; 固态; 废液压油; 是; 4.1h. 6; 漆渣; 喷漆; 半固态; 废树脂、颜料等; 是; 4.3a. 7; 废活性炭; 废气处理设施运维; 固态; 废活性炭; 是; 4.3l. 8; 喷淋废液; 废气处理设施运维; 液态; 喷淋废液; 是; 4.3n. 9; 废滤布; 实验室; 固态; 废滤布; 是; 4.1c. 10; 实验废液; 实验室; 液态; 实验废液; 是; 4.1c. 11; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 3.1. 根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7 2019），判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-22。 - 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 塑料边角料; 机加工; 否; /. 2; 一般废包装物; 一般原料使用、成品包装; 否; /. 3; 废液压油; 液压机运维; 是; HW08 900-218-08. 4; 废包装桶; 喷漆; 是; HW49 900-041-49. 5; 废油桶; 液压机运维; 是; HW08 900-249-08. 6; 漆渣; 喷漆; 是; HW12 900-252-12. 7; 废活性炭; 废气处理设施运维; 是; HW49 900-039-49. 8; 喷淋废液; 废气处理设施运维; 是; HW09 900-007-09. 9; 废滤布; 实验室; 是; HW49 900-047-49. 10; 实验废液; 实验室; 是; HW49 900-047-49. 11; 生活垃圾; 员工生活; 否; /. 固体废物基本情况汇总见表4-23。 - 项目固体废弃物产生情况汇总 序号; 产生环节; 名称; 属性; 类别代码; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）. 1; 机加工; 塑料 边角料; 一般固废; /; /; 固态; /; 0. 2; 一般原料使用、成品包装; 一般 废包装物; 一般固废; /; /; 固态; /; 3. 3; 液压机 运维; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 废液压油; 液态; T，I; 7.4. 4; 喷漆; 废包装桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 废油漆; 固态; T/In; 0.05. 5; 液压机 运维; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 废液压油; 固态; T，I; 0.6. 6; 喷漆; 漆渣; 危险废物; HW12 900-252-12; 废树脂、颜料等; 半固态; T，I; 0.237. 7; 废气处理设施运维; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 废活性炭; 固态; T/In; 10.95. 8; 废气处理设施运维; 喷淋废液; 危险废物; HW09 900-007-09; 喷淋废液; 液态; T; 18. 9; 实验室; 废滤布; 危险废物; HW49 900-047-49; 废滤布; 固态; T/C/I/R; 0.012. 10; 实验室; 实验废液; 危险废物; HW49 900-047-49; 实验废液; 液态; T/C/I/R; 0.6. 11; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 7.5. 注：危险废物代码按《国家危险废物名录（2021年版）》填写。. 4.2.4.2 贮存、利用处置 项目固体废物贮存情况见表4-24。 - 建设项目固体废物贮存情况表 单位：t/a 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废液压油; 厂区北侧中部; 10m2; - 桶装; 1.85; 1季度. 2; 废包装桶; - /; 0.05; 1年. 3; 废油桶; - /; 0.6; 1年. 4; 漆渣; - 桶装; 0.237; 1年. 5; 废活性炭; - 袋装; 2.53; 1季度. 6; 喷淋废液; - 袋装; 4.5; 1季度. 7; 废滤布; - /; 0.012; 1年. 8; 实验废液; - 桶装; 0.6; 1年. 项目固体废物利用处置方式见表4-25。 - 建设项目固体废物利用处置方式评价表 单位：t/a 序号; 产生工序; 废弃物名称; 属性; 废物代码; 贮存 方式; 利用处置 方式和去向; 利用或处置量. 1; 机加工; 边角料; 一般固废; /; 袋装; 回收利用， 不外排; 0. 2; 一般原料使用、成品包装; 一般 废包装物; 一般固废; /; /; 外售物资公司; 3. 3; 液压机 运维; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 桶装; 委托危废资质单位处置; 7.4. 4; 喷漆; 废包装桶; 危险废物; HW49 900-041-49; /; 0.05. 5; 液压机 运维; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; /; 0.6. 6; 废气处理设施运维; 喷淋废液; 危险废物; HW09 900-007-09; 桶装; 18. 7; 喷漆; 漆渣; 危险废物; HW12 900-252-12; 桶装; 0.237. 8; 实验室; 废滤布; 危险废物; HW49 900-047-49; 桶装; 0.012. 9; 实验室; 实验废液; 危险废物; HW49 900-047-49; 桶装; 0.6. 10; 废气处理设施运维; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 袋装; 委托当地废活性炭集中再生企业（杭州星宇炭素环保科技有限公司）进行再生处理; 10.95. 11; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 委托环卫清运; 7.5. 4.2.4.3 环境管理要求 （1）一般固体废弃物 根据国家对一般固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行焚烧或填埋处置。 （2）危废贮存、运输及处置 a）危险废物贮存场所（设施） 项目危废贮存须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的要求进行，主要要求如下：危废贮存场所地面必须防渗（1m厚粘土层，渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯材料或其他材料，渗透系数≤10-10cm/s），要做到防风、防雨、防晒，不相容危废必须分开堆放，同时应设计堵截泄露的裙脚。另外，企业须作好危废情况的记录，同时设置警示标志。 项目危废性质稳定，对周围敏感点影响很小；项目危废暂存处进行防渗设置，对土壤、地下水影响很小；危废定期委托有资质单位安全处置，能满足危废暂存需要。 b）运输过程 项目应委托具有道路运输经营许可证以及经营性危险货物运输资质单位进行运输。危废运输过程应避免出现散落情况，如出现散落情况，主要对周围地表水产生不利影响，环评要求企业避免雨天运输危废。 c）委托处置 项目废活性炭需定期委托当地废活性炭集中再生企业（杭州星宇炭素环保科技有限公司）进行再生处理；其余危废需定期委托具备相应类别资质的危废公司处置，并报生态环境局备案。 d）产生危废的企业应编制应急预案，并及时备案。 e）建设单位需加强工作人员培训，加强企业危废暂存管理。 f）跨省转移(移出)指省内产生企业域将危险废物转移至外省危险废物处理处置单位进行处理。该种情况下，首先由产生企业向其所在地的县区、市及省级生态环境部门申请审批转移计划，并由省级生态环境部门向处理处置企业所在地的省级生态环境部门发送商经函，待外省生态环境部门发回回复函后，由省级生态环境部门出具最终审批意见。 项目各项固体废物均能妥善落实处置途径，不会对周围环境造成不利影响。 （3）杭州星宇炭素环保科技有限公司简介 杭州星宇炭素环保科技有限公司位于杭州市建德市高铁新区建政工出[2021] 5号，主要从事废活性炭回收再生。2022年5月19日，杭州市生态环境局建德分局对《建政工出[2021] 5号杭州星宇炭素环保科技有限公司再生循环利用废活性炭项目环境影响报告书》进行审批，审批文号为杭环建批[2022]035号，项目建成后可形成年再生处理1万吨/年危废活性炭和2万吨/年普废活性炭的生产能力，可解决杭州及周边地区废活性炭利用处置问题。 废活性炭加热再生过程是利用吸附饱和活性炭中的吸附质能够在高温下从活性炭孔隙中解吸的特点，使吸附质在高温下解吸，从而使活性炭原来被堵塞的孔隙打开，恢复其吸附性能。施加高温后分子振动能增加，改变其吸附平衡关系，使吸附质分子脱离活性炭表面进入气相。高温热再生在去除炭吸附的有机物的同时，还可以除去沉积在炭表面的无机盐，疏通炭的微孔，恢复炭的活性。加热再生由于能够分解多种多样的吸附质而具有通用性，而且再生彻底，一直是发展历史最长、应用最广泛的一种再生方法。 项目投产后，企业拟利用处置的危废活性炭处理规模及代码，具体见表4-26。 - 杭州星宇炭素环保科技有限公司拟利用处理危废活性炭规模及代码 单位：t/a 本项目产生的废活性炭为颗粒物状危废活性炭，危废代码为900-039-49，在杭州星宇炭素环保科技有限公司拟利用处理危废活性炭类别内。本项目废活性炭产生量为10.95t/a，产生量较少，项目建成后产生的废活性炭可依托杭州星宇炭素环保科技有限公司进行集中再生处置。 4.2.5 环境风险 （1）有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 - 建设项目风险源调查表 序号; 危险物质或风险源; 分布情况; 可能影响途径; 风险类别. 1; 水性漆; 原料仓库; 环境空气，土壤，地下水; 泄露. 2; 溶剂型油漆; 原料仓库; 环境空气，土壤，地下水; 泄露. 3; 稀释剂; 原料仓库; 环境空气，土壤，地下水; 泄露. 4; 固化剂; 原料仓库; 环境空气，土壤，地下水; 泄露. 5; 液压油; 原料仓库; 环境空气，土壤，地下水; 泄露，火灾. 6; 危险废物; 危废仓库; 环境空气，土壤，地下水; 泄露，火灾. 7; 废气处理设施; 废气处理设施; 大气环境; 设施故障、泄漏. - 建设项目危险物质储存情况 序号; 存放位置; 危险物质名称; 最大储存量（t）. 1; 原料仓库; 水性漆; 20kg/桶，30桶，0.6t. 2; 溶剂型油漆; 20kg/桶，10桶，0.2t. 3; 稀释剂; 10kg/桶，4桶，40kg. 4; 固化剂; 3kg/桶，5桶，15kg. 5; 液压油; 170kg/桶，3桶，0.51t. 6; 危废暂存间; 危险废物; 10.712t. - 建设项目油漆储存情况表 物料名称; 其中危险物质; 百分比; 最大储存量t. 水性漆; 其他挥发性有机物; 10%; 0.06. 溶剂型油漆; 二甲苯; 7%; 0.014. 正丁醇; 2%; 0.004. 环己酮; 2%; 0.004. 其他挥发性有机物; 4.2%; 0.008. 稀释剂; 甲醇; 5%; 0.002. 二甲苯; 30%; 0.012. 乙酸乙酯; 30%; 0.012. 环己酮; 5%; 0.002. 其他挥发性有机物; 30%; 0.012. 固化剂; 二甲苯; 5%; 0.0008. 乙酸乙酯; 15%; 0.002. 其他挥发性有机物; 30%; 0.04. - 建设项目物料储存情况表 序号; 物质名称; 临界量(t); 单元最大存储量(t); q/Q. 1; 二甲苯; 10; 0.0268; 0.00268. 2; 乙酸乙酯; 10; 0.014; 0.0014. 3; 环己酮; 10; 0.002; 0.0002. 4; 甲醇; 10; 0.002; 0.0002. 5; 正丁醇; 10; 0.004; 0.0004. 6; 其他挥发性有机物; 2500; 0.12; 0.00048. 7; 液压油; 2500; 0.51; 0.000204. 8; 危险废物; 50; 10.712; 0.21424. 合计; /; /; /; 0.216438. 由表4-29，项目q/Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，无需开展环境风险专项评价。 a）非正常工况事故 I、火灾事故 风险单元：原料仓库；危废仓库。 危险物质：水性漆、溶剂型油漆、固化剂、稀释剂、液压油；废液压油、废油桶、喷淋废液、漆渣、废活性炭、废滤布、实验废液等。 潜在环境危害：液压油和废液压油等物质遇明火易发生火灾事故，处理不当，甚至引发气体泄漏、爆炸等事故，对环境产生一定的危害。 II、泄漏事故及超标排放 风险单元：废气处理设施，危废暂存区等。 危险物质：废气处理设施泄漏物质、危险废物。 潜在环境危害：泄漏物质通过废气处理设施引起超标排放，对周围大气环境产生影响。危险废物泄漏造成地表水体及土壤等环境污染事件。 b）恶劣自然条件 由于恶劣自然条件引起的突发环境污染事故主要表现为生产车间等遭台风、暴雨影响，造成仓库、厂房、环保设施倒塌等情况下导致化学危险品大面积泄漏进入大气，将形成严重的大气污染。若由于恶劣自然条件，导致各生产车间发生火灾爆炸事故，所产生的环境污染事故将更为严重。此外，企业产生的危险固废暂存在专用危废车间，在恶劣自然条件下，一旦随雨水进入附近的地表水体，也会引起水污染事故、土壤污染事故以及生态污染事故。 环境污染事故的发生往往是由于生产安全事故派生而出，且两者相互交织、相互影响。 - （2）应急预案 企业应委托专业咨询机构或自行组织预案编制小组编制突发环境事件应急预案，经评审后的应急预案报属地生态环境局备案。 （3）事故应急池 可作为事故排水的储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域。根据《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点（试行）》中事故池容积计算方法： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间管道计； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量； t消——消防设施对应的设计消防历时； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； (V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 其中，V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量；建德取1905.1mm； n——年平均降雨日数；建德取164d； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积；项目考虑原料仓库、危废仓库，合计占地面积约60m2； 根据估算： V1：项目不设储罐，考虑液压机油箱发生事故，液压机油箱容量约6m3，V1=6m3； V2：按《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的规定计算，消防水供水强度按15L/s考虑，消防时间按1小时计，则V2=54m3； V3：V3=0m3； V4：本项目生产时，生产废水不外排，考虑喷淋装置泄露，水箱容积约5m3则V4=5m3； V5：项目考虑原料仓库、危废仓库的初期雨水，则V5=6.97m3； 由上述可知，项目事故应急池容积计算值为V总=（6+54-0）+5+6.97=71.97 m3； 根据计算，本项目需要设置一座至少72m3的事故应急池，以容纳事故时最大装置的物料量。事故应急池应该保持空置，同时必须安装相应管路、可控应急阀门、应急泵，使应急池能够充分发挥其应有的作用。 （4）环境风险防范措施 环境风险管理是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 本项目存在危险废物的泄露、火灾等环境风险，此外废气超标排放能污染大气环境、废水泄漏排放能污染地表水及地下水环境；企业应采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。具体措施详见表4-31。 - 环境风险防范措施 防范要求; 措施内容. 截流措施; 对原料仓库（存放油漆、稀释剂、固化剂等）、危废暂存仓库（存放废液压油、废包装桶、废油桶、废活性炭、废滤布、实验废液）等环境风险单元采取防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；可针对危化品库、危废仓库内建设围堰收集事故废水/废液收集池；. 消防设施; 企业应配备必要的事故废液截留物资；配备必要的灭火器；. 环保设施; 应建立废气处理装置的定期检修与维护制度，发生故障时停产检修；. 生产过程; 设备检修; 火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然；. 员工培训; 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；. 巡回检查; 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。. （5）分析结论 本项目主要环境风险为各类油漆、稀释剂、固化剂、液压油以及危险废物泄露导致的火灾、爆炸等，废气处理设施故障导致超标排放。发生以上事故时，污染物泄漏将通过大气和水体进入环境，会对环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的危险化学品安全知识和技能，严格遵守危险化学品安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。其次通过落实事故、消防水的收集系统，厂内所有外排管道均设置切断装置和应急设施。确保一旦意外事故，废水避免流入附近河道、农田。 因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 4.2.6 环保投资 项目总投资520万元，环保投资45万元，占总投资8.6%，具体见表4-32。 - 项目环保投资 类别; 污染源; 设备类别/防治措施; 投资额（万元）. 废气; 喷漆废气、晾干废气; 水喷淋+水气分离器 +活性炭吸附装置; 20. 挤出废气; 活性炭吸附装置; 10. 废水; 生活污水; 依托项目场地提供方的化粪池; 0. 噪声; 设备运行噪声; 隔声、消声和设备基础减振等; 5. 固废; 危险废物; 收集、暂存; 5. 一般固废; 收集、暂存; 3. 环境风险; /; 事故应急池等风险防范措施; 2. 合计; /; 45.

- 五 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆废气 （DA001排气筒） | 颗粒物、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、 非甲烷总烃 | 水喷淋+水气分离器+活性炭吸附处理 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33 /2146-2018）中表1大气污染物排放限值 |
|  | 晾干废气 （DA001排气筒） | 二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 挤出废气 （DA002排气筒） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附处理 | 合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界无组织 | 二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、SO2、NOx | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气排放限值；《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中无组织排放监控点浓度限值 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、 氨氮 | 经化粪池预处理后纳管，由安仁污水处理厂处理后排入环境。 | 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，安仁污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。 |
| 声环境 | 机械设备 运行噪声 | 噪声 | ①车间降噪：日常生产关闭窗户。 ②加强管理：定期检查，加强维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 ③实施减振隔声措施，避免对周围敏感点产生影响。 ④车间布局的合理性； ⑤要求选用同类低噪声设备。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废中边角料、一般废包装物等委托一般废物回收公司回收资源利用，沉生活垃圾委托环卫清运；危险废物（废液压油、废包装桶、废油桶、漆渣、废滤布、实验废液等）委托危废资质单位处置。废活性炭定期委托当地废活性炭集中再生企业（杭州星宇炭素环保科技有限公司）进行再生处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于钦堂乡工业功能区内，为租用已建成的工业厂房实施，不新增用地 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料区、生产区、危废贮存场所等环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；可在危废暂存间内建设围堰收集事故废水/废液收集池。 ②企业应配备必要的灭火器。 ③应建立废气处理装置的定期检修与维护制度，发生故障时停产检修。 ④火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ⑤企业应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ⑥企业必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目生产运行阶段，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。 ②根据相关排污许可证申请与核发技术规范要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。 ③企业按照《排污许可证管理办法》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》等文件要求进行排污登记。 ④根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，并提出“三同时”验收监测建议方案。 ⑤项目产品方案、生产规模、生产工艺或者厂区总平面布局发生重大变动以及选址更改，建设单位应及时另行审批或备案，必要时重新进行环境影响评价。 |  |  |  |

- 六 结论

杭州拉罗克过滤技术有限公司租用杭州华源环保设备有限公司位于建德市钦堂乡工业功能区的生产厂房（租用建筑面积3793平方米）作为经营场所实施“年产100台压滤机1200T配件生产线建设项目”，项目采取的污染防治措施有效可行，均为行业规范或排污许可规范推荐的可行技术。 本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求，符合“三线一单”的要求，符合“四性五不批”的审批要求，符合相关整治方案。 项目实施过程中，企业应加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废气达标排放，固废安全处置，落实噪声污染防治措施，则本项目的建设对环境影响不大。 从环境保护角度看，本项目在浙江省杭州市建德市钦堂乡工业功能区的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂 排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 二甲苯 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | +0.008 |
|  | 乙酸乙酯 | / | / | / | 0.005 | / | 0.004 | +0.004 |
|  | 乙酸丁酯 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.691 | / | 0.691 | +0.691 |
|  | SO2 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
|  | NOx | / | / | / | 少量 | / | 少量 | 少量 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 337.5 | / | 337.5 | +337.5 |
|  | COD | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 一般废包装物 | / | / | / | 3 | / | 3 | +3 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | +7.5 |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 7.4 | / | 7.4 | +7.4 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 0.237 | / | 0.237 | +0.237 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 10.95 | / | 10.95 | +10.95 |
|  | 喷淋废液 | / | / | / | 18 | / | 18 | +18 |
|  | 废滤布 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | 实验废液 | / | / | / | 0.6 | / | 0.6 | +0.6 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |